Лекция № 15.

Проектирование (синтез) линейных цифровых фильтров.

Под проектированием (синтезом) цифрового фильтра понимают выбор таких коэффициентов  системной (передаточной) функции, при которых характеристики получающегося фильтра удовлетворяют заданным требованиям. Строго говоря, в задачу проектирования входит и выбор подходящей структуры фильтра (см. лекцию № 14)  с учетом конечной точности вычислений. Это особенно актуально при реализации фильтров в аппаратурном виде (в виде специализированных БИС или цифровых сигнальных процессоров). Поэтому в целом проектирование цифрового фильтра состоит из следующих этапов:

- Решение задачи аппроксимации с целью определения коэффициентов фильтра и системной функции, удовлетворяющей конкретным требованиям.

- Выбор схемы построения фильтра, то есть преобразование системной функции в конкретную структурную схему фильтра.

- Оценка эффектов квантования, то есть эффектов, связанных с конечной точностью представления чисел в цифровых системах, обладающих конечной разрядностью.

- Проверка методами моделирования удовлетворяет ли полученный фильтр заданным требованиям.

Методы синтеза цифровых фильтров можно классифицировать по различным признакам:

- по типу получаемого фильтра:

  - методы синтеза фильтров с конечной импульсной характеристикой;

  - методы синтеза фильтров с бесконечной импульсной характеристикой;

- по наличию аналогового прототипа:

  - методы синтеза с использованием аналогового прототипа;

  - прямые методы синтеза (без использования аналогового прототипа).

На практике КИХ-фильтрам часто отдают предпочтение, для этого имеются следующие причины. Во-первых, КИХ-фильтры обеспечивают возможность точного вычисления выходного сигнала при ограниченном входном по свертке, не требующей усечения импульсной характеристики. Во-вторых, фильтры с конечной импульсной характеристикой могут иметь строго линейную ФЧХ в полосе пропускания, что позволяет проектировать фильтры с амплитудной  характеристикой, не искажающей входные сигналы. В-третьих, КИХ-фильтры всегда устойчивы и, при введении соответствующей конечной задержки, физически реализуемы. Кроме того, КИХ-фильтры могут быть реализованы не только по нерекурсивным схемам, но и с использованием рекурсивных форм.

Отметим недостатки КИХ-фильтров:

- Для аппроксимации фильтров, частотные характеристики которых имеют острые срезы, требуется импульсная характеристика с большим числом отсчетов . Поэтому при использовании обычной свертки необходимо выполнять большой объем вычислений. Только разработка на основе высокоэффективного алгоритма БПФ методов быстрой свертки позволила КИХ-фильтрам успешно конкурировать с БИХ-фильтрами, имеющими острые срезы в частотной характеристике.

- Задержка в КИХ-фильтрах с линейной фазовой характеристикой не всегда равна целому числу интервалов дискретизации. В некоторых приложениях такая некратная задержка может вызвать определенные трудности.

Один из вариантов проектирования цифровых фильтров связан с  заданной последовательностью отсчетов импульсной характеристики, которые используют для получения и анализа его частотной характеристики (частотного коэффициента передачи).

Получим условие, при котором нерекурсивный фильтр имеет строго линейную ФЧХ. Системная функция такого фильтра имеет вид:

,                                                                                 (15.1)

где коэффициенты фильтра  являются отсчетами импульсной характеристики. Преобразование Фурье от  является частотной характеристикой фильтра, периодической по частоте с периодом .  Представим ее  для действительной последовательности  в виде:  Получим условия, при которых импульсная характеристика фильтра будет обеспечивать строгую линейность его фазовой характеристики. Последнее означает, что фазовая характеристика  должна иметь вид:

(15.2)

где  – постоянная фазовая задержка, выраженная через число интервалов дискретизации. Запишем частотную характеристику  в виде:

(15.3)

Приравнивая действительные и мнимые части, получим:

,                                                     (15.4)

.                                                       (15.5)

Откуда:

.                                                                           (15.6)

Существует два возможных решения уравнения (15.6). Одно (при ) не представляет интереса, другое соответствует случаю . Перекрестно умножая члены уравнения (15.6), получим:

(15.7)

Поскольку уравнение (15.7) имеет вид ряда Фурье, то решение уравнения должно  удовлетворять следующим условиям:

,                                                                                                (15.8)

и                                                                       (15.9)

Из условия (15.8) следует, что для каждого  существует только одна фазовая задержка , при которой может достигаться строгая линейность фазовой характеристики фильтра. Из (15.9) следует, что при заданном , удовлетворяющем условию (15.8), импульсная характеристика должна обладать вполне определенной симметрией.

Целесообразно рассмотреть использование условий (15.8) и (15.9) отдельно для случаев четного и нечетного . Если  нечетное число, то  целое число, то есть задержка в фильтре равна целому числу интервалов дискретизации.  В этом случае центр симметрии приходится на  отсчет. Если же  четное число, то  дробное число, и  задержка в фильтре равна нецелому числу интервалов дискретизации. Например, для  получаем  , и центр симметрии импульсной характеристики лежит посредине между двумя отсчетами.

Значения коэффициентов импульсной характеристики используют для вычисления частотной характеристики КИХ-фильтров. Можно показать, что для симметричной импульсной характеристики с нечетным числом отсчетов выражение для действительной функции , принимающей положительные и отрицательные значения, имеет вид:

,                                                                 (15.10)

где

Чаще всего при проектировании КИХ-фильтра исходят из требуемой (или желаемой) частотной характеристики с последующим вычислением коэффициентов фильтра. Существуют несколько методов расчета таких фильтров: метод проектирования с помощью окон, метод частотной выборки, метод расчета оптимального (по Чебышеву) фильтра. Рассмотрим идею проектирования методом окон на примере КИХ-фильтра нижних частот.

Прежде всего, задается желаемая частотная характеристика проектируемого фильтра. Например, возьмем идеальную непрерывную частотную характеристику ФНЧ с коэффициентом передачи , равным единице на низких частотах и равным нулю на частотах, превышающих некоторую частоту среза. Дискретным представлением идеального ФНЧ является периодическая характеристика , которая может быть задана отсчетами на интервале периодичности, равном частоте дискретизации. Определение коэффициентов  фильтра низких частот методами обратного ДПФ (либо аналитическим способом, либо с помощью программы, реализующей обратное ДПФ) дает бесконечную в обе стороны последовательность отсчетов импульсной характеристики, которая имеет форму классической функции .

Для получения реализуемого нерекурсивного фильтра заданного порядка эта последовательность усекается – из нее выбирается центральный фрагмент нужной длины. Простое усечение отсчетов импульсной характеристики соответствует использованию прямоугольного окна, задаваемого специальной функцией  Из-за усечения отсчетов первоначально заданная частотная характеристика  искажается, так как она представляет собой свертку в частотной области дискретной частотной характеристики  и ДПФ функции окна:

,                                                                                 (15.11)

где  ДПФ  В результате в полосе пропускания частотной характеристики возникают пульсации, обусловленные  боковыми лепестками .

Для ослабления перечисленных эффектов и прежде всего для уменьшения уровня лепестков в полосе задерживания усеченная импульсная характеристика умножается на весовую функцию (окно), плавно спадающую к краям. Таким образом, метод проектирования КИХ-фильтров с помощью окон представляет собой метод уменьшения разрывов окна  путем  использования окон, отличных  от прямоугольного. При этом весовая функция (окно) должна обладать следующими свойствами:

- ширина главного лепестка частотной характеристики окна, содержащего по возможности большую часть общей энергии, должна быть малой;

- энергия в боковых лепестках частотной характеристики окна должна быстро уменьшаться при приближении  к .

В качестве весовых функций используют окна Хэмминга, Кайзера, Блэкмена, Чебышева и др.