учебно-методический комплекс по дисциплине

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР

для студентов групп Т7-38, Е7-02, Т8-38, Е8-02

Тесты

Лекция 1

- Как определить понятие низкоразмерной системы?

- Что такое квантовая точка, нить, яма?

- Какой функцией описываются электронные состояния в яме?

- Как изменится энергия квантового уровня при уменьшении ширин квантовой ямы в два раза?

- В чем заключается идеология создания полупроводниковой квантовой ямы?

Лекция 2

- По какому элементу принято классифицировать соединения AIIIBV ?

- Приведите примеры соединений-партеров на основе нитридов, антимонидов, арсенидов?

- Какие элементы являются донорами для арсенида галлия?

- Приведите пример тройного соединения на основе антимонидов.

- В чем суть дельта-легирования?

Лекция 3

- Какие признаки эпитаксиального роста пленочных структур?

- На чем основан метод молекулярно-лучевой эпитаксии?

- Перечислите элементарные процессы в зоне роста.

- В чем физическая суть критической температуры эпитаксии.

- Каковы особенности молекулярно-лучевой эпитаксии?

Лекция 4

- Типы литографии и пространственное разрешение.

- В чем отличие позитивного и позитивного процесса?

- Из каких основных этапов состоит литографический процесс?

- Особенности электронно-лучевой, рентгеновской и ионной литографии.

- Перечислить основные свойства резистов.

Лекция 5

- В чем разница между двух и четырехконтактным методами измерения ВАХ?

- Физическая основа эффекта Холла.

- Как связан коэффициент Холла с концентрацией носителей?

- От какого геометрического параметра зависит величина потенциала Холла?

- Сколько измерений необходимо провести для измерения постоянной Холла методом Ван дер Пау?

Лекция 6

- Как связаны ширина резонансного уровня и время жизни носителей на квантовом уровне?

- В чем причина появления ОДС на ВАХ РТД?

- В каких диодах ВАХ не симметрична при прямом и обратном смещениях?

- Чему равна мощность генерации на РТД?

- Как зависит коэффициент прохождения от энергии электрона?

Лекция 7

- Какие параметры полупроводниковых структур с квантовыми ямами можно измерить с помощью вольт-фарадного метода?

- Почему на вольт-фарадных характеристиках структур с квантовыми ямами наблюдается «плато»?

- Как вычислить концентрацию носителей заряда в квантовой яме при заданном значении внешнего электрического поля на структуре с квантовой ямой?

- Как с помощью вольт-фарадного метода определяются расстояние от поверхности структуры до квантовой ямы?

- С какой целью при измерениях используются генераторы синусоидального и пилообразного сигналов?

- Приведите эквивалентную схему измерения ВФХ.

Лекция 8

- Как определить двумерный электронный газ?

- Как создать двумерный электронный газ?

- В каких магнитных полях наблюдается целочисленный квантовый эффект Холла?

- Почему квантовые эффекты Холла наблюдаются при низких температурах?

- В чем причина возникновения осцилляций Шубникова де Гааза?

Лекция 9

- Как определить понятие люминесценции?

- По каким характеристикам классифицируется явление люминесценции?

- Что такое Стоксовые потери?

- Как с помощью фотолюминесценции идентифицировать примеси?

- Какие требования к возбуждающему лазеру?

Лекция 10,11

- Какова функциональная зависимость логарифма плотности автоэмиссионного тока  от обратной напряженности электрического поля?

- Какую энергию нужно затратить для выходы электрона с поверхности твердого тела?

- От чего зависит вероятность прохождения частицы сквозь потенциальный барьер?

- Перечислите основные положения теории Фаулера-Нордгейма.

- Какой микроскоп дает лучшее разрешение, автоионный или автоэлектронный? Почему?

- От каких параметров зависит увеличение автоионного микроскопа?

- Почему нужно охлаждать иглу?

- Какие требования предъявляются к игле?

- Какие основные проблемы эмиссионной микроскопии?

- Какие основные направления автоионномикроскопических исследований?

Лекция 12,13

- Перечислите основные компоненты сканирующего зондового микроскопа.

- Как устроен пьезоэлектрический двигатель?

- На каком физическом явлении основана работа просвечивающего электронного микроскопа?

- Какие параметры определяют силу взаимодействия зонда с образцом?

- В чем заключается принцип сканирования и работа системы обратной связи?

- Что такое режим постоянного тока и постоянной высоты?

- Как влияет направление туннелирования электронов на изображение поверхности в СТМ?

- Какие факторы определяют качество изображения в СТМ?

- На чем основана работа атомно-силового микроскопа?

- С помощью какого потенциала оценивается сила взаимодействия зонда с образцом?

Лекция 14

- На каком физическом явлении основана работа просвечивающего электронного микроскопа?

- Каковы основные технические характеристики ПЭМ?

- Почему надо калибровать микроскоп при больших увеличениях?

- Какие методы приготовления образцов используются в электронной микроскопии?

- Какое физическое явление используется в методе ионно-лучевого утонения?

- В чем преимущества метода ионно-лучевого утонения?

Лекция 15

- Как связаны диаметр одностенной нанотрубки и индексы хиральности?

- Перечислите основные свойства нанотрубок?

- Какие типы дефектов присущи нанотрубкам?

- Перечислите основные методы получения нанотрубок.

- Почему возникают изогнутые нанотрубки?

Лекция 16

- На каких свойствах основано применение наноструктур в мембранах?

- Как устроен нанотранзистор?

- Какие наноматериалы используются для хранения водорода?

- Почему нанотрубки можно использовать как химические сенсоры?

- Почему нанотрубки можно использовать в качестве иглы СТМ?