Лекция № 2.

Траектории заряженных частиц в однородных электрическом и магнитном полях. Отклонение и фокусировка заряженных частиц в постоянном электрическом поле. Фокусировка в плоском и цилиндрическом конденсаторах. Электростатические энергоанализаторы. Фокусировка электронных траекторий при движении вдоль магнитного поля и перпендикулярно ему. Магнитные масс-сепараторы и энергоанализаторы.

II. ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЕ.

Уравнение движения для частицы в электрическом и магнитном поле:

,

где m, q,  – масса, заряд, скорость заряженной частицы, E – напряженность электрического поля, H – напряженность магнитного поля. Уравнение движения записано в гауссовой системе (присутствует множитель 1/c), где с =31010см/с (скорость света). Соотношение величин в различных системах:

|  | Система Си | Гауссова система |
| --- | --- | --- |
| Закон Кулона | F=14πε0q1q2r2 [F]=H, 0=1074πc2=0.88510-11Ф/м | F=q1q2r2 [F]=дин, 1Н=105дин |
| Электричеcкий заряд | [q]=Кл Заряд электрона e=1.610-19 Кл | [q]=СГСЭ-ед.заряда 1Кл=3109СГСЭ-ед.заряда |
| Напряженность электрического поля | E=F/q [E] =В/м | E=F/q [E]=СГСЭ ед. 1 СГСЭ ед.=3104В/м |
| Электрический ток | [I] = А | [I] =СГСЭ-ед.разряда 1А=3109СГСЭ-ед.разряда |
| Напряженность магнитного поля | H=I/(2R) [H]=А/м | H=2I/(cR) [H]=Э 1А/м=410-3Э |
| Магнитная индукция | B=0H 0=410-7 –магнитная постоянная, [В]=Тл | B=H  - магнитная проницаемость среды (в вакууме =1), []=Г/м [B]=Гс, 1Тл =104Гс |

Энергия, приобретаемая заряженной частицей в ускоряющей разности потенциалов U:  W = qU. В физике плазмы в качестве единицы энергии используют 1 эВ (электрон-вольт), равный энергии, которую приобретает электрон, ускоренный в разности потенциалов 1 В. 1эВ = 1.610-19Дж.

Скорость электрона : [cм/c]=2Weme=5.93107We[эВ]

Скорость иона : [cм/c]=2Wimi=1.39106Wi[эВ]mi[а.е.м.]

§2. 1. Однородное ускоряющее электрическое поле.

п.2.1.1. Ускорение вдоль поля (электронная пушка).

Рассмотрим ускорение электронов в однородном электрическом поле (рис.2.1). Траектория электрона описывается уравнением:  (по прежнему e – модуль заряда электрона), тогда  , где - начальная энергия электрона. Будем считать, что электроны выходят с катода  с нулевой начальной скоростью (). Это предположение оправдано, так как начальная энергия термоэлектронов, как будет показано позднее, равна , где  - температура катода, которая не может быть более 4000 К.

| E e x Рис. 2.1. Схема электронной пушки. | Учитывая, что температура в 11600 К соответствует 1 эВ, следовательно, начальная энергия не более 0.3 эВ. Прикладываемое ускоряющее напряжение как правило более 100 В, следовательно начальная энергия электронов пренебрежимо мала по сравнению с приобретаемой в ускоряющем электрическом поле (eUa>>kTk). Зависимость координаты от времени: . Приобретаемая электроном энергия . |
| --- | --- |

.

п.2.1.2. Ускорение при старте под углом к полю.

Рассмотрим случай, когда начальная скорость электрона , влетающего в промежуток с ускоряющим электрическим полем, не пренебрежимо мала и направлена под углом к полю (рис.2.2). Система уравнений для траектории частицы имеет вид: . Выразив время из первого уравнения системы и подставив во второе, получим уравнение для траектории:

(2.1)

| y Рис. 2.1. Ускорение под углом к полю. | Соотношение (2.1) описывает квадратичную зависимость. Следовательно, траектория будет параболой, положение вершины которой зависит от угла влета . При α=π2 - вершина параболы в точке старта. |
| --- | --- |

§ 2. 2. Однородное тормозящее электрическое поле.

п.2.2.1. Рекуператор энергии.

Электронный пучок, который до этого был ускорен до некоторой энергии и выполнил некоторую функцию (например, пропущенный через плазмохимический реактор), направляется в систему торможения (рис.2.3.). Такая система торможения, получившая название рекуператора энергии, имеет техническое применение, когда необходимо преобразовать кинетическую энергию заряженных частиц в потенциальную (рекуперировать), вернув ее таким образом в накопитель. Электроны влетают

| e ϕ2>ϕ1 ϕ1 Рис. 2.3. Схема рекуператора энергии. | в промежуток с некоторой начальной энергией , где -потенциал, в котором электроны были ускорены до входа в систему торможения. По мере движения к коллектору электроны теряют скорость, «забираясь» на все поле «высокий» потенциал, придя на коллектор электроны отдают свой заряд в накопитель. Для того, чтобы электроны полностью потеряли кинетическую энергию и пришли на коллектор с нулевой скоростью, необходимо, чтобы тормозящий потенциал был равен . |
| --- | --- |

п.2.2.2. Торможение и фокусировка  под углом к электрическому полю.

Рассмотрим торможение под углом к полю (рис.2.4). Траектория будет описываться зависимостью, аналогичной (2.1), с той лишь разницей, что электрическое поле имеет противоположный знак: yx=−12eEmex2V02sin2α+ctgαx. То есть траектория тоже является параболой, но ее ветви направлены вниз. Положение вершины параболы определяется из соотношения:  Тогда координата вершины параболы:

(2.2)

Предположим, что входящий пучок электронов имеет угловой разброс . Если угол влета пучка будет равен , то для верхнего граничного электрона вершина параболы будет находиться в точке:

| y x Рис. 2.4. Торможение электронов под углом к полю. | , для нижнего - , то есть, . Учитывая, что электроны вернуться на электрод, с которого стартовали, на расстоянии от точки старта, следовательно, происходит фокусировка. |
| --- | --- |

Таким образом, тормозящее электрическое поле можно использовать для фокусировки пучков, если направлять их под углом к направлению поля.

п.2.2.3. Рекуператор немоноэнергетического пучка.

Часто возникает необходимость рекуперировать энергию пучка, заряженные частицы которого имеют разброс по энергиям. Следовательно необходимо, чтобы частица с разными энергиями приходили на электроды, находящиеся на разной высоте (рис. 2.5.).

| x y 0 Рис. 2.5. Торможение немоноэнергетичного пучка электронов. | Требуется найти геометрию электродной системы торможения, то есть, под каким углом необходимо произвести «срез» электродов. Координата вершины параболы траектории электрона определяется соотношением (2.2), координата определяется из соотношения: . Тогда , то есть, вершины парабол |
| --- | --- |

лежат на прямой, наклоненной к поверхности входного электрода под углом, равным .

§ 2. 3. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле.

Рассмотрим случай постоянного во времени и однородного в пространстве H=const. На движущуюся частицу зарядом в магнитном поле действует сила Лоренца Fл=qcV×H(в системе СГС множитель 1c). Уравнение движения домножим скалярно на скорость: . Правая часть будет равна нулю, следовательно , следовательно , то есть,  - стационарное магнитное поле не изменяет кинетическую энергию частицы. Разобьем скорость частицы на две составляющие V=V||+V- вдоль и поперек поля.

| i Fц Рис. 2.6. Вращение заряженных частиц в магнитном поле. | F=qcV¦¦×H=0, т.е. вдоль поля частица движется как свободная. Уравнение для поперечной составляющей: mV.=qcVH, т.е., r..=qHmcr.. Уравнение r..=ωлr. описывает вращение по окружности с частотой ωл=qHmc, называемой ларморовской (циклотронной). Ларморовская частота не зависит от энергии частицы. |
| --- | --- |

Период вращения Tл=2πωл. Частоты вращения электронов и ионов сильно отличаются. Ларморовская частота электрона: e[c-1]=eHmec=1.76107 H [Э]. Ларморовская частота иона: i[c-1]=eHmic=9649H[Э]/mi[a.e.м.], так что, ωлеωлi=mime>>1 (примерно в 1800 раз), т.е. электрон «мельтешит» на фоне медленно вращающегося иона. Для определения радиуса вращения используем баланс так называемой эффективной центробежной силы (силы инерции) и силы Лоренца: mV2rл=qHcV, получаем - так называемый ларморовский радиус. Ларморовский радиус электрона: rлe[см]==3.37We[эВ]H[Э]. Ларморовский радиус иона: rлi[см]==144Wi[эВ]mi[а.е.м.]H[Э]. Отношение   (примерно в 40 раз). Т.о. магнитное поле сильнее «привязывает» электроны к своим силовым линиям. Направление вращения такое, чтобы возникающее за счет движения заряженной частицы собственное магнитное поле было направлено против внешнего, т.е. своим вращением заряженная частица стремится ослабить внешнее магнитное поле. В этом причина диамагнетизма плазмы, она стремится ослабить внешнее поле, «избегает» сильного магнитного поля (выталкивается). Двигаясь по окружности, частица создает замкнутый ток I=qTл=q2π.Круговой ток обладает магнитным моментом, который можно выразить через площадь круга S = rл 2, охватываемого ларморовской окружностью: μ=1cIS=1cqωл2ππrл2=1cqωл2V2ωл2=qmcV2cqH⋅2=WH. Магнитный момент направлен против поля μ=−μHH=−WH2H. Диамагнетизм плазмы будет проявляться, если плазма будет замагничена, т.е. ларморовский радиус много меньше характерного размера системы и время ларморовского вращения много меньше характерного времени рассматриваемого процесса: rл<<lхарτл=1ωл<<τхар. Таким образом, в магнитном поле заряженная частица равномерно движется вдоль силовой линии поля по спирали с постоянным шагом h=V||ωл⋅2π, вращаясь вокруг силовой линии по окружности ларморовского радиуса rл с постоянной ларморовской частотой л. Вектор угловой скорости положительно заряженной частицы антипараллелен, а отрицательно заряженной частицы (например, электрона) - параллелен магнитному полю, то есть, если магнитное поле направлено в плоскость листа, электрон вращается по часовой стрелке (рис.2.6), а положительный ион – против.

§ 2. 3. Отклонение и фокусировка пучка заряженных частиц в электрическом  и магнитном поле.

п.2.3.1.Отклонение электронного пучка в однородном электрическом поле электростатического конденсатора.

Наиболее простой является система в виде плоского конденсатора. Пусть пучок электронов  запускается параллельно пластинам (рис. 2.7 ), найдем угол отклонения пучка   в зависимости от энергии частиц Wк0. Поперечная скорость, приобретаемая в отклоняющем электрическом поле: , где - время пролета отклоняющей системы, l - протяженность области действия поля. Тангенс угла вылета электрона:

tgα=VV0=eEmV02l=eUоткл2WK0ld, где -отклоняющее напряжение, d - расстояние между пластинами конденсатора. Поперечное смещение электрона в пределах отклоняющей системы: Δy1=12eEmtпр2=12eEml2V02, следовательно, тангенс угла прямой, соединяющей

| Δy1 Δy2 x Рис. 2.7. Отклонение электронного пучка в поле плоского конденсатора. | центр системы с точкой вылета: , то есть, угол вылета совпадает с углом Поперечное смещение на расстоянии x от центра системы определяется соотношением: . |
| --- | --- |

п.2.3.2. Фокусировка электронного пучка в однородном электрическом поле электростатического конденсатора.

В поле плоского конденсатора можно не только отклонять, но и фокусировать пучки заряженных частиц. Благодаря различным значениям потенциала на верхней и нижней границе пучка (рис.2.8), а значит и различным скоростям частиц, происходит фокусировка пучка. Такие системы используются в электронно-лучевых экранах. Можно оценить фокусное расстояние (расстояние от центра системы до точки фокусировки). Распределение потенциала в отклоняющей системе: Uy=U0+Uотклyd. Тогда потенциал в точках А и В: UA=U0+Uотклd2+Δh2d, UB=U0+Uотклd2−Δh2d. Для малых углов отклонения:

| А B Рис. 2.8. Фокусировка электронного пучка в поле плоского конденсатора. | α≈tgα=Uоткл2(U0+12Uоткл)ld≈Uоткл<<U0≈Uоткл2U0ld |
| --- | --- |

.

α2≈tgα2=Uотклl2U0d+Uотклd−Δh. Разность углов отклонения частиц на границах пучка:

Δα=α1−α2=UотклlUотклd+Δh−d+Δh2U0d+Uотклd−Δh2U0d+Uотклld+Δh≈Uоткл2lΔh2U02d2≈2α2lΔh.

Тогда фокусное расстояние можно оценить соотношением:

f=Δh2ctgα2=Δh2tgα2≈ΔhΔα=l2α2    . Таким образом, с ростом угла отклонения уменьшается расстояние до точки фокусировки, это является  причиной выпуклости экранов.

п.2.3.3.Отклонение в однородном магнитном поле, ограниченном в пространстве.

| e r1 α V0 x Δy Δy2 y lн lэ α Рис. 2.9. Отклонение пучка в поперечном магнитном поле. | поле будет разворачивать частицы, отклонение в поперечном направлении в пределах действия магнитного поля Δy1=rл−rл2−lн2, за пределами - Δy2=lэtgα=lэlнrл2−lн2. Суммарное отклонение: Δy=Δy1+Δy2=rл+lнlн+lэ+rл2rл2−lн2, где rл=V0eHmc. |
| --- | --- |

Рассмотрим систему, в которой поперечное к движению пучка однородное магнитное поле существует в ограниченном пространстве протяженности  (рис.2.9). Магнитное

п.2.3.4.Фокусировка пучка в продольном однородном магнитном поле.

В продольном однородном магнитном поле фокусировка происходит в силу того, что вышедшие из одной точки частицы после совершения одного оборота по ларморовской окружности возвращаются на исходную силовую линию магнитного поля (рис. 2.10). Проекция движения частиц на перпендикулярную к силовым линиям плоскость представляет собой пучок окружностей, имеющих общую точку. Если угол расходимости пучка  невелик, то фокусировка моноэнергетического пучка произойдет через один оборот на расстоянии l = tлVcos   2mVc/(eH), где tл = 2mc/(eH)  – период вращения по ларморовской окружности. Таким образом, расстояние до места фокусировки пучка зависит от скорости и массы частиц, и продольное однородное магнитное поле может быть использовано для энерго- и масс-сепарации частиц.

Рис. 2.10. Фокусировка в однородном продольном магнитном поле.

п.2.3.5.Фокусировка пучка в поперечном однородном магнитном поле энергоанализатора или массепаратора.

Благодаря зависимости радиуса вращения в магнитном поле от поперечной скорости V и массы m заряженной частицы, возможно их разделение (сепарация) по энергиям и массам, а также фокусировка как в поперечном, так и в продольном однородном магнитном поле. В поперечном магнитном поле наиболее распространенной является схема с полукруговой фокусировкой (рис. 2.11). Выходящий из точечного источника А перпендикулярно силовым линиям пучок моноэнергетических частиц будет фокусироваться после полуоборота на расстоянии AB=2rл. Фокусировка частиц, вылетевших под одинаковым углом  к центральной траектории пучка, происходит благодаря тому, что круговые траектории частиц имеют одинаковые радиусы, и их

| Д А B C Е Рис. 2.11. Фокусировка пучка в поперечном магнитном поле. | траектории опираются на диаметры, расположенные под тем же углом 2, что и касательные к траекториям в начальной точке: AC=ADcosα=AEcosα, AD=AE=2rл, где Ширина щели, необходимая для прохождения всего пучка, зависит от расходимости 2 входящего пучка: Δx=CB=AB−AC=2rл1−cosα. |
| --- | --- |

Если известна масса и заряд – можно определить энергию (энергоанализатор): .

Если известна энергия и заряд – можно определить массу (масс-сепаратора):.

Если известна масса и энергия – можно определить заряд (зарядоанализатор): .

п.2.3.6. Отклонение и фокусировка ионного пучка в неоднородном электрическом поле цилиндрического конденсатора (энергоанализатор).

Хорошую фокусировку позволяет получить цилиндрический конденсатор. Электрическое поле цилиндрического конденсатора обратно пропорционально расстоянию от центра системы, E(r) = c/r, та как по теорема Гаусса поток электрического поля равен заряду: E⋅2π⋅r⋅l=Q, то есть, E=Q2πlr=cr. Следовательно, уравнение для потенциалаdϕdr=−cr, тогда dϕc=−drr⇒c=ΔϕlnR2R1, где  – радиусы цилиндров (рис.2.12). Таким образом, электрическое поле в цилиндрическом конденсаторе:Er=UотклrlnR2R1, где = U2 – U1, U1, U2 – потенциалы внутреннего и

| Рис. 2.12. Отклонение пучка в цилиндрическом конденсаторе. | внешнего цилиндра. Через узкую выходную щель будут «успешно» проходить только частицы, имеющие круговые траектории и скорости, удовлетворяющие условию: (остальные попадут на стенки цилиндра), т. е. частицы, имеющие кинетическую энергию: . |
| --- | --- |
| Рис. 2.13. Фокусировка пучка в цилиндрическом конденсаторе. | Для решения уравнения движения для некруговых траекторий в полярных координатах введем угловую скорость ω=VR и угловое ускорение Rω2. На оси угловая скорость ω0=V0R0. Для центральной траектории выполняется баланс электрической и эффективной центробежной сил: qE0=mV2R0=mR0ω02. |

Для нецентральной траектории уравнение движения: mR..=mRω2−qER. Исходя из равенства потока электрического поля E0R0=ER⇒ER=E0R0R. Удобно рассмотреть отклонение траектории от круговой: r=R−R0 (r << R). Тогда уравнение движения можно представить в виде: mr..=mRω2−qE01−rR. С учетом постоянства в поле центральных сил секторальной скорости  выполняется соотношение , тогда получим уравнеие: mr..+mR0ω021−rR−mω02R04R0+r3=0. Приведем его к виду: r..+ω02R02R0+r−ω02R04R0+r3=0 или r..+ω02R02R0+r2−R04R0+r3=0, в результате преобразований получим уравнение: r..+2R03rω02R+r3−ω02r2R+r3=0. Пренебрегая r2и r3, имеем гармонические колебания: r..+2ω02r=0, решение которого представляет собой колебания около круговой траектории с полупериодом θ=T2=π2=127017', то есть после поворота на этот угол пучок фокусируется на круговой траектории (фокусировка по Юзу и Рожанскому).