Лекция № 4.

Аналогия световой и электронной оптики. Электронная оптика параксиальных пучков. Движение заряженных частиц в аксиально-симметричном электрическом поле. Основные типы электростатических линз.

IV. Электронная оптика.

§ 4.1. Аналогия световой и электронной оптики.

До сих пор мы изучали движение отдельных частиц в электронном и магнитном полях. Электронная оптика изучает законы распространения пучков заряженных частиц – электронов и ионов – в электрическом и магнитном полях. Пучки в электронной оптике, как правило, считаются достаточно редкими, так что электрические и магнитные микрополя от собственного объемного заряда пучка пренебрежимо малы по сравнению с макрополями отклоняющей системы (линейная оптика). Уже первые эксперименты в конце 19 века с катодными лучами показали, что законы распространения электронных лучей подобны законам распространения световых лучей в геометрической оптике. И дело вовсе не в том, что электроны можно считать электронной волной. Комптоновские длины волн электрона λ=hmV=12.25U[эВ]A. много меньше характерных размеров оптических систем, т.е. электроны можно считать частицей. Аналогия между движением заряженной частицы и распространением света более фундаментальна, и лежит она в существовании вариационного принципа.  В геометрической световой оптике этот принцип имеет название принципа Ферма: δa1a2ndl=0, т.е. δL=0 где L=a1a2ndl- оптическая длина пути света, n=const - показатель преломления. Оптическая длина реального пути света должна быть минимальна (свет распространяется по такому пути, на котором он тратит наименьшее время). Свет распространяется прямолинейно. В механике вариационный принцип имеет вид: δt1t2Ldt=0, где , A- векторный потенциал (H=rot {A), L- функция Лагранжа. Вариация интеграла равна изменению этого интеграла при изменении обобщенный координат: δt1t2Lqi,q.idt=t1t2Lqi+δqi,q.i+δq.idt−t1t2Lqi,q.idt.

| То, что вариация равна 0, говорит о том, что этот интеграл на действительной траектории имеет экстремум (рис.4.1). Если H=0, то функция Лагранжа L=T−U, где T- кинетическая энергия, а U- потенциальная энергия. Величина t1t2T−Udt=S называется действием, а вариационный принцип называется принципом наименьшего действия: δS=0. | Реальная траектория Виртуальная траектория Рис. 4.1. Виртуальная и реальная траектории частиц. |
| --- | --- |

Принцип наименьшего действия можно записать через обобщенный импульс, который

| n1 x Рис. 4.2. Преломление света на границе двух сред | равен p=∂L∂q.i(где∂q.i=mV+qcA): δa1a2pdt=0, при H=0 δa1a2Vdt=0. Покажем, что принцип Ферма эквивалентен закону преломления геометрической оптики (рис.4.2). Оптическая длинаL=l1n1+l2n2, ее вариация: δL=n1δl1+n2δl2=−n1δx⋅sinα1+n2δx⋅sinα2=0, откуда следует закон преломления геометрической оптики: sinα1sinα2=n2n1. |
| --- | --- |
| + + + + - - - - U2 Рис. 4.3. Преломление пучка заряженных частиц на границе потенциалов | Получим аналогичный закон для электронной оптики. Так как параллельная границе раздела компонента скорости не меняется (рис.4.3), то V1sinα1=V2sinα2. Следовательно, sinα1sinα2=V2V1 или sinα1sinα2=U2U1(где U- ускоряющее напряжение) – закон преломления электронной оптики. Таким образом, U- аналог показателя преломления. |

Но у электронной оптики есть и существенные отличия от световой, они в основном состоят в следующем:

- Отдельные лучи в световой оптике независимы – электронные лучи взаимодействуют друг с другом.

- Показатель преломления для электронов всегда непрерывен, для света он, как правило, меняется скачком.

- Диапазон изменения показателя преломления для электронов не ограничен, в оптике n  2.5.

- Скорость электронов тем больше, чем больше показатель преломления, а скорость света наоборот.

- Преломляющие поверхности для электронов, в отличие от световых лучей, не могут быть произвольными – распределение потенциалов всегда удовлетворяет уравнению Лапласа (линейная электронная оптика) или Пуассона (нелинейная электронная оптика).

§ 4.2. Потенциал аксиально-симметричного электростатического поля.

Задание преломляющих поверхностей в виде сеток затруднительно, поэтому часто используют диафрагмы с аксиально-симметричным распределением потенциала Ur,z (рис.4.4).

| Рис. 4.4. Аксиально-симметричное поле диафрагм | Так как U−r,z=Ur,z, то в результате разложения U по r будут только четные степени: Ur,z=b0z+b2zr2+b4zr4+...+b2kzr2k. Потенциал удовлетворяет уравнению Лапласа: ∂2U∂r2+1r∂∂rU+∂2U∂z2=0 |
| --- | --- |

С учетом

∂2U∂r2=2b2z+12b4zr2+30b6zr4+...;      1r∂∂rU=2b2z+4b4zr2+6b6zr4+...; ∂2U∂z2=b0''z+r2b2''z+r4b4''z+...;                   уравнение Лапласа перепишется в виде:

b0''z+4b2z+b2''z+16 {b''4zr2+b4''z+36b6zr4+...=0. Приравнивая к нулю коэффициенты при различных степенях r, получим систему:

⇔.

С учетом b0z=U0,z=Uz(потенциал на оси), получим распределение потенциала в пространстве в виде:

.

Таким образом, распределение потенциала аксиально-симметричного поля определяется значением потенциала на оси .

§ 4.3. Движение параксиальных пучков электронов в аксиально-симметричном электростатическом поле.

Для приосевых электронов (r2/L2хар<< r/Lхар, где Lхар – характерная длина системы), которые еще называют параксиальными, можно получить уравнение траектории. Так как Eθ=0, то электроны не вращаются вокруг оси z. Другие компоненты электрического поля определяются из соотношений:

∂U∂z=−Ez=U'z−r44U'''z≈U'z;

.

Уравнение движения для электрона:

(4.1)

Первое уравнение системы замечательно тем, что в полях с аксиальной симметрией радиальная фокусирующая или расфокусирующая сила пропорциональна удалению частицы от оси. Возьмем второе уравнение системы (4.1). Учитывая, что левые части уравнения содержат производные по времени, а правые производные по z, можно использовать переход к производной по переменной z: d2zdt2=ddtdzdt=dzdtddzdzdt=12ddzdzdt2=emdUzdz.

Интегрируя последнее уравнение с учетом граничного условия при z = 0 U(z) = 0 и dz/dt0 = 0 (пренебрегаем начальной скоростью частиц), получим dz/dt = 2eU(z)m.

Возьмем первое уравнение системы (4.1) и перейдем к производной по переменной z: d2rdt2=ddtdrdt=dzdtddzdrdzdzdt=−e2mrU''z. Последнее уравнение перепишем в виде: UzddzUzdrdz=−r4U''z, получим уравнение траектории r(z) параксиального пучка:

d2rdz2+U'(z)2U(z)drdz+U''(z)4U(z)r=0                                                      (4.2),

которое называется основным уравнением электронной оптики.

Анализ уравнения (4.2):

- В уравнение входит только Uz, траектория зависит только значением потенциала на оси.

- В уравнение не входит em, поэтому траектории электронов и ионов не отличаются.

- Уравнение линейно и однородно относительно Uz⇒можно заменить на kUz;

- Уравнение линейно и однородно относительно rz⇒ можно заменить на krz;

Таким образом, полученное линейное однородное дифференциальное уравнение 2-го порядка относительно U(z) и r(z) показывает, что  возможно масштабное моделирование, т. е. если потенциал во всех точках пространства увеличить в k раз (увеличить потенциал на всех электродах системы в одинаковое число раз), то уравнение, а следовательно и траектория электрона не изменится. Кроме того, можно сделать вывод, что любое аксиально-симметричное поле есть линза, т.к. в любой плоскости сохраняется подобие траекторий относительно расстояния от оси (рис.4.5): rA'rA''=rB'rB''.

| Предметная плоскость Плоскость изображения Рис. 4.5. Изображение в линзе. | Фокусная сила линзы: возрастает с удалением от оси. Линза будет фокусирующей (собирающей), если U''>0. Линза будет расфокусирующей (рассеивающей), если U''<0. |
| --- | --- |

§ 4.4. Параметры увеличения в электронной линзе.

Основное уравнение электронной оптики (4.2) является однородным дифференциальным уравнением относительно r второго порядка. Решение, как известно, можно представить

| a b A B z Рис. 4.6. Траектории осевых электронов в линзе. | в виде суммы двух частных решений: rz=C1r1z+C2r2z, где C1 и C2- произвольные константы. Пусть C2=0, частные решения при z=a и z=b. Тогда rz=C1r1z - это совокупность траекторий, которые пересекают ось в точках А и В, т.е. в точке В соберутся все электроны, вышедшие из точки А (рис.4.6). При C2≠0ra=C2r2aи rb=C2r2b для всех электронов, т.е. если источник поместить в точку А, то в точке В будет его изображение (рис.4.7). Тогда линейное увеличение линзы: M=r2br2a. Рассмотрим снова траекторию с источником на оси, т.е. rz=C1r1z (рис.4.8). Угловое увеличение линзы определяется как отношение тангенсов углов наклона траектории к оси: Γ=tgγ1tgγ2=r1'br1'a. Возьмем основное уравнение электронной оптики в виде: UzddzUzdrdz=−r4U''z. Для частного решения r1z:. |
| --- | --- |
| A B a b Рис. 4.7. Траектории не осевых электронов в линзе. |  |
| r z Рис. 4.8. Угловое увеличение в линзе. |  |

Для частного решения r2z:. Первое умножим на r2, второе на r1 и вычтем их: Uzr2ddzUzdr1dz−r1ddzUzdr2dz=0. Следовательно,
, то есть,. Для z=a и z=br1a=r1b=0, т.е.

Ubr2br1'b=Ubr2br1'b или UaUb=r2br2ar1'br1'a. Получаем соотношение M⋅Γ=UaUb, которое является аналогом теоремы Лагранжа-Гельмгольца: M⋅Γ=n1n2.

Найдем фокусные расстояния электронной линзы. Возьмем частные решения r1zи r2z,

| z b a Рис. 4.9. Геометрические параметры линзы. | проходящие через фокусы. Так же, как это было сделано выше, напишем для них основные уравнения электронной оптики, до множим на r1 и r2и вычтем, получим: Ur2r1'−r1r2'=const. Для предметного пространства: Uar2ar1'a=c. Для пространства изображения: −Ubr1br2'b=c. Тогда фокусные |
| --- | --- |

расстояния слева  f1 и справа f2 от главных плоскостей h1 и h2 электронной линзы можно определить через траектории, проходящие через фокус линзы r1 и параллельно оси r2 системыf2=r2ar2'b; f1=r1br1'b. Отношение фокусных расстояний .

§ 4.5. Тонкие электростатические линзы.

Рассмотрим тонкие линзы, главные плоскости которых находятся при z = a и при z = b. Для тонких линз расстояние между главными плоскостями много меньше фокусных расстояний (b - a) << f1, f2 , т. е. главные плоскости сливаются. Линейное увеличение линзы (рис.4.10) , следовательно . Записав систему:

| z Рис. 4.10. Геометрические параметры тонкой оптической линзы. | l1=z1+f1l2=z2+f2z1z2=f1f, получим: , т.е.z1z2=l1−z1l2−z2, следовательно 1=z1l1+z2l2. Получим: - основное соотношение тонкой линзы. |
| --- | --- |

Возьмем основное уравнение электронной оптики в виде:UzddzUzdrdz=−r4U''z,

| a b A B z Рис. 4.11. Геометрические параметры тонкой электростатической линзы. | Которое можно привести к виду: ddzUzdrdz=−rzU''z4Uz; Проинтегрируем: Ubdrdzb−Uadrdza=−14abrzU''zUz. Если линза слабая, то ra≈rb. |
| --- | --- |

Тогда заменяя drdzb=−tgβ=−rbl2 и drdza=−tgα=−ral1, и вынося rz из под знака интеграла как множитель ra, получим: Ubl2+Ual1=14abU''zUzdz (сократили на ra≈rb). С учетом основного соотношения тонкой линзы , получим фокусные расстояния слева и справа: и 1f2=14UbabU''zUzdz.

Отношение фокусных расстояний:f2f1=UbUa=n2n1. Возьмем выражение для f2:

1f2=14UbabU''zUzdz. Проинтегрируем по частям (xdy=xy−ydx), получим:

- оптическая сила.

Если U'a=U'b=0 (т.е. на границе нет электрического поля), то линза всегда собирающая ().

§ 4.6. Основные типы электростатических линз.

Для одиночной диафрагмы с круглым отверстием: 1fD=Ez1−Ez24Ud. где Ez1 и Ez2 – напряженности электрических полей слева и справа от диафрагмы, Ud – потенциал диафрагмы. Для системы из двух линз – диафрагм с фокусами  f1  и  f2 и расстоянием между линзами l оптическая сила задается соотношением:   1f=1f1+1f2+lf1f2. В общем случае аксиально-симметричного поля траектория электрона описывается уравнениями:

mr⋅=−eEr≈−er2U''(z), т.е. фокусирующая сила определяется знаком второй производной от потенциала на оси системы. Если U(z) > 0, то система фокусирующая, если U(z) < 0, то расфокусирующая. На рис. 4.12- 4.15 показаны примеры возможныех типов электростатических линз.

| 0 0 0 z z z a b + Рис. 4.12. Фокусирующая электростатическая линза с тормозящим электрическим полем. | 0 0 0 z z z a b Рис. 4.13. Фокусирующая электростатическая линза с тормозящим и ускоряющем электрическим полем. |
| --- | --- |
| 0 0 0 z z z a b - Рис. 4.14. Расфокусирующая электростатическая линза с тормозящим электрическим полем. | 0 0 0 z z z a b - Рис. 4.15. Расфокусирующая электростатическая линза с ускоряющем электрическим полем. |

Рис. 4.16. Фокусирующая  электростатическая  линза с ускоряющем электрическим полем.

0

0

0

z

z

z

a

b

+