Ответы по тестам по лекции 8:

Искровой и коронный разряды

1.   1)  Небольшие межэлектродные расстояния и высокие значения токов.

2)  Наличие стримерного механизма пробоя.

3)  Малые времена длительности разрядов и повышенное давление.

Правильный ответ  2.

2.   1)   Основные процессы: ионизация, прилипание и диффузия.

2)   Основные процессы:  возбуждение нейтральных частиц электронами.

3)   Основные процессы:  рекомбинация ионов.

Правильный ответ  1.

3.   1)   Большая составляющая дрейфовой скорости электронов.

2)   Высокая частота столкновений электронов и ионов.

3)   Эффективная фотоионизация ультрафиолетовыми квантами нейтральных

частиц.

Правильный ответ  3.

4.   1)   Концентрация  n и температура плазмы T.

2)   Коэффициент ионизации электронами , давление газа  p, расстояние между

электродами  d.

3)   Коэффициент ион -электронной эмиссии  ,  длина ионизации ионами   .

Правильный ответ  2.

5.   1)   Наличие высоких напряжений на электродах (E>15 кВ) и заостренная

форма электродов.

2)   Низкие значения электронной концентрации  (n<1014 см2).

3)   Небольшой межэлектродный зазор (d<1 мм).

Правильный ответ  1.