Лекция 9

Высокочастотные (ВЧ) разряды

Высокочастотные разряды (ВЧ) являются самыми универсальными и удобными с практической точки зрения разрядами, т.к. для их создания в большинстве случаев не требуется электродов, а они могут зажигаться либо в атмосфере, либо в камере при пониженном давлении. При создании ВЧ-разрядов при использовании потоков газов могут быть получены плазмотроны, нашедшие ряд технологических применений в металлургии и плазмохимии. Исследования ВЧ-разрядов были начаты в конце XIX века ввиду создания высоковольтных трансформаторов: катушки Румкорфа, а затем генератора Тесла. В экспериментах Тесла впервые были получены искровые разряды длиной до нескольких метров при атмосферном давлении. В начале XX века Томсоном были исследованы различные ВЧ-разряды при пониженном давлении и возбуждении их с помощью индукционных катушек. Также были открыты другие разновидности ВЧ-разрядов, как, например, факельный разряд.





~

Для ВЧ-разрядов существуют следующие способы возбуждения: 1) емкостной при частотах менее 10 кГц, 2) индукционный при частотах в диапазоне 100 кГц – 100 Мгц. Данные способы возбуждения подразумевают использование генераторов данных диапазонов. При емкостном способе возбуждения электроды могут быть установлены внутри рабочей камеры или снаружи, если камера изготовлена из диэлектрика (рис.1 а,б). Для индукционного способа применяются специальные катушки, количество витков которых зависит от используемой частоты (рис.1 в).





~





~

Рис.1                  а)                                б)                              в)

Рассмотрим основные закономерности емкостного пробоя на примере разряда с внешней установкой электродов. Разряд зажигался в трубке, заполненной неоном длиной 30 см и диаметром 2 см. Частота генератора находилась в диапазоне  2 МГц – 15 МГц.

0

2

4

6

8

10

400

800

1200

1600

p, торр

Uз , В

1

2

3

1) =15 МГц

2) =3 МГц

3) =2,4 МГц

Рис.2

Зависимость напряжения пробоя  Uз  от давления газа в камере представлена на рис.2. В отличии от пробоя по Пашену для таунсендовского разряда в данных зависимостях не присутствует расстояние между электродами. При фиксированной частоте генератора определяющим параметром является давление. С увеличением частоты генератора зависимости располагаются ниже.

Для анализа механизма ВЧ -пробоя вводится наиболее важная сравнительная характеристика для данных видов разрядов – соотношение частоты столкновений заряженных частиц (электронов и протонов) и частоты внешнего электрического поля генератора. Наиболее важными случаями являются следующие: 1) частота генератора значительно превышает частоту столкновений (ν>>νст), 2) частота генератора значительно меньше частоты столкновений  (ν<<νст). Случай приблизительно равных значений частоты столкновения и частоты генератора является более сложным вариантом, т.к. нельзя сказать какой механизм будет доминировать.

Представим расположение плазменных областей ВЧ-разряда на примере емкостного разряда с электродами, установленными внутри камеры (рис.3). Считается, что внешнее электрическое поле, созданное генератором синусоидальное E=E0sinωt. Допустим, что частота столкновений значительно превышает частоту возбуждающего генератора (ν<<νст). Тогда движение электронов в данном разряде будет сводится к дрейфовому движению со скоростью:

uд=μeE

Амплитуда смещения электронов имеет вид:

A=uдω=μeEω=μepωEp

+

+

x

электроды

плазма

x

E

d

x



d

Рис.3

При  p =10 тор,  =8,5107 с-1, E/p =10 В/смторр, значение  смещения составляет А=0,1 см. Для оценки дебаевского радиуса в случае данного разряда получается значение:

rД =0,05 см,  при  n=108 см-3 и  Т=1 эВ

За время меньше периода колебаний генератора (t<T) изобразим расположение областей плазмы и график зависимостей напряженности электрического поля и потенциала (рис.3). Центральное местоположение между электродами будет занимать плазменная область с квазинейтральным параметром (ne≈ni). Области сопредельные с электродами будут характеризоваться ростом напряженности и потенциала электрического поля.          Полный ток, текущий через разряд содержит ток заряженных частиц и ток смещения:

j(t)=j1+jсм=σE+14π∂E∂t

В большинстве случаев ток частиц в ВЧ -разрядах превосходит ток смещения (j1 > jсм ).

1

2

3

0

300

500

I, A

U, B

14 МГц

1) воздух p=7,5 торр

2) СО2  p=15 торр

3) воздух  p=30 торр

4) He  p=30 торр

1

2

3

4

Рассмотрим вольтамперную характеристику (ВАХ) емкостного ВЧ разряда (рис.4) на примере разряда между электродами, установленными в камере (диаметр 10 см, расстояние 1-10 см). Частота генератора составляла 14 МГц, использовался остаточный воздух, гелий и углекислый газ. Характерным для данных зависимостей является наличие почти постоянных участков, где увеличение тока, происходит при практически постоянном напряжении.

Рис.4

При построении теории ВЧ -разряда достаточно трудным моментом является создание универсальной теории для всех разновидностей данных разрядов. Рассмотрим основные закономерности, связанные с движением электронов. Можно выделить два основных момента в зависимости от соотношения между частотой генератора и частотой электрон-ионных столкновений.

1) Первый случай соответствует условию, когда внешняя частота значительно превосходит частоту столкновений (ν>>νст). Давление газа при этом считается достаточно малым. Для движения электрона в отсутствии столкновений записывается уравнение движения:

mx=eEsinωt

Решение уравнения имеет вид:

x=−eE0mω2sinωt+C1t+C2

Обычно полагают С2=0 и x=0 в момент появления электрона. Полученное решение соответствует гармоническому и поступательному движению электрона во внешнем электрическом поле в промежутках между столкновениями с атомами и ионами.

2) Второй случай соответствует значительному превышению частоты столкновений над внешней частотой (ν<<νст). Давление газа P и частота поля ν таковы, что за время менее периода  t<<T  благодаря большому числу столкновений устанавливается дрейф электронов. Скорость дрейфа электронов имеет выражение:

u=μeE=μeE0sinωt

3) Более сложным является случай примерного равенства данных частот, т.е. частоты генератора и частоты столкновений электронов (ν~νст). В данном варианте трудно сказать, какой из двух механизмов будет доминирующим.

Приведем результаты теории ВЧ -разряда, построенной Хейлом для случая низких давлений газа и превышения частоты генератора над частотой столкновения  (ν>>νст). Предполагается, что пробой газа происходит, когда энергия электрона в конце свободного пробега равна энергии ионизации частиц газа, т.е. εe=εион=eUi.  В качестве исходных выражений записываются два трансцендентных уравнения:

E0eT2πm(t−τ)cos2πτT−T2πsin2πt−τT=λeE0eT2πmcos2πτT−cos2π(t−τ)T=(2emUi)12

λe– длина ионизации электрона, Ui– энергия ионизации атома, τ- момент появления свободного электрона, t – момент первого соударения электрона с частицей газа

Амплитуда напряженности внешнего электрического поля E0 будет наименьшей при τ=0 или τ=π, т.е. когда  E=0. Окончательный вид системы данных уравнений следующий:

E0eT2πm(1−cos2πtT)=(2emUi)12E0eT2πm(t−T2πsin2πtT)=λe

В рамках данной теории были получены зависимости напряжения зажигания разряда от частоты генератора, которые нашли хорошее соответствие с экспериментальными распределениями.

Разновидностью ВЧ -разрядов, происходящих при частотах порядка гигагерц (ν1 Гц) являются СВЧ -разряды, имеющие свои специфические особенности. Для создания СВЧ -разрядов электромагнитная энергия от генератора передается в камеру по волноводу, либо фокусируется в области разряда.

Для описания пробойных явлений обычно записывается уравнение, характеризующее основные процессы: ионизацию электронным ударом, а также прилипание и диффузию электронов:

∂ne∂t=DΔne+(νi−νa)ne

D -коэффициент диффузии электронов, νi-частота ионизации, νa-частота прилипания

Образование электронных лавин описывается с помощью уравнения:

dNedt=(νi−νa−νd)Ne

Ne=Ne0e(νi−νa−νd)t=Ne0etθ

νd=DΛ2 - частота диффузии, Λ- длина диффузии, Ne0 - количество затравочных

электронов,  θ -постоянная времени лавины

Для стационарного случая имеет место равенство частоты ионизации и суммы частот диффузии и прилипания.

νi(E)=νd+νa(E)

10-1

100

101

102

103

p, торр

102

103

104

E, В/см

1) He (+Hg) =10 ГГц

2) воздух  =9,4 ГГц

1

2

Рис.5

Приведем зависимости напряжения электрического поля, при которой происходит пробой газа от давления газа (рис.5) для воздуха и гелия. Примечательным является вид данных зависимостей, содержащих минимум, как, например, и кривые Пашена для пробоя в случае тлеющего разряда.