Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном  полях

Уравнение движения: md {vdt=qE+(qc)[vH], где m, q, v – масса, заряд, скорость заряженной частицы, E – напряженность электрического поля, H – напряженность магнитного поля. Уравнение движения записано в гауссовой системе (присутствует множитель 1/c), где с =31010см/с.

|  | Система Си | Гауссова система |
| --- | --- | --- |
| Закон Кулона | F=14πε0q1q2r2 [F]=H, 0=1074πc2=0.88510-11Ф/м | F=q1q2r2 [F]=дин, 1Н=105дин |
| Электричеcкий заряд | [q]=Кл Заряд электрона e=1.610-19 Кл | [q]=СГСЭ-ед.заряда 1Кл=3109СГСЭ-ед.заряда |
| Напряженность электрического поля | E=F/q [E] =В/м | E=F/q [E]=СГСЭ ед. 1 СГСЭ ед.=3104В/м |
| Электрический ток | [I] = А | [I] =СГСЭ-ед.разряда 1А=3109СГСЭ-ед.разряда |
| Напряженность магнитного поля | H=I/(2R) [H]=А/м | H=2I/(cR) [H]=Э 1А/м=410-3Э |
| Магнитная индукция | B=0H 0=410-7 –магнитная постоянная, [В]=Тл | B=H  - магнитная проницаемость среды (в вакууме =1), []=Г/м [B]=Гс, 1Тл =104Гс |

Энергия, приобретаемая заряженной частицей в ускоряющей разности потенциалов U: W = qU. В физике плазмы в качестве единицы энергии используют 1 эВ (электрон-вольт), равный энергии, которую приобретает электрон, ускоренный в разности потенциалов 1 В. 1эВ = 1.610-19Дж.

Скорость электрона : ve[cм/c]=2Weme=5.93107We[эВ]

Скорость иона : vi[cм/c]=2Wimi=1.39106Wi[эВ]mi[а.е.м.]

В магнитном поле заряженная частица равномерно движется вдоль силовой линии поля по спирали, вращаясь вокруг силовой линии по окружности ларморовского радиуса rл с постоянной ларморовской частотой л. Вектор угловой скорости положительно заряженной частицы антипараллелен, а отрицательно заряженной частицы (например, электрона) - параллелен магнитному полю. Так как движение частицы по окружности можно уподобить круговому току j = e/2, то вращению частицы в магнитном поле можно сопоставить магнитный момент, равный магнитному моменту этого кругового тока:m=jcS. Здесь S - соответственно ориентированная площадь круга, охватываемая ларморовской окружностью, равная S =  rл 2. 	Для магнитного момента можно записать: m=-mHH,m=mv22H, где v - поперечная к магнитному полю скорость частицы.. Магнитный момент вращающейся в магнитном поле частицы всегда направлен против магнитного поля. В этом проявляется «диамагнетизм свободных заряженных частиц»: вращающаяся по ларморовской окружности частица ведет себя как диамагнетик — она стремится ослабить охватываемый её ларморовской окружностью поток внешнего магнитного поля.  Положительно и отрицательно заряженные частицы вращаются в противоположных направлениях.

Ларморовская частота электрона: e[c-1]=eHmec=1.76107 H [Э]

Ларморовская частота иона: i[c-1]=eHmic=9649H [Э]/mi[a.e.м.]

Ларморовский радиус электрона: re[см]=vωe=3.37We[эВ]H[Э]

Ларморовский радиус иона: ri[см]=vωi=144Wi[эВ]mi[а.е.м.]H[Э]

При движении заряженной частицы в E и H полях продольное и поперечное к магнитному полю движение частицы также остается независимыми, и их можно рассмотреть раздельно. При этом составляющая электрической силы, параллельная магнитному полю, обуславливает ненулевое продольное ускорение частицы, которое изменяет продольную компоненту скорости. Под действием составляющей силы, перпендикулярной к магнитному полю, частица совершает сложное движение, являющееся суперпозицией вращения частицы и систематического сноса (дрейфа) с некоторой постоянной скоростью (скоростью дрейфа): vдр=ceE×HH2. При этом величина напряженности электрического поля E не должна быть слишком большой, на одном обороте частицы ее скорость должна меняться незначительно: E<<vcH. Движение частиц в E  Hполях в зависимости от начальной скорости и напряженностей полей возможно по траекториям четырех типов – прямой, циклоиде, трохоиде без петель и с петлями, но скорость дрейфа в дрейфовом приближении не зависит от типа траектории и равна:  vдр[см/c]= cEH=108E[Всм]H[Э].

В случае, если начальная скорость частицы равна нулю (или энергия частицы пренебрежимо мала по сравнению с энергией, приобретаемой в поле), частица движется по циклоиде. Высота циклоиды электрона:

hc[cм] = vдр/e = 11.36E[Всм]H2[Э]. Шаг циклоиды электрона: Lc[см]=2πωevдр=hc.

Задачи

1.  Два иона   D+  с одинаковой начальной кинетической энергией, равной              100 кэВ,  летят вдоль прямой линии навстречу друг другу. Определите минимальное  расстояние между ними.

2.  В однородное тормозящее электрическое поле электростатического рекуператора энергии влетает электрон с энергией 100 эВ. Угол между направлением начальной скорости электрона и электрическим полем равен . Через 5 10-9 с  электрон достигает точки посадки на электрод рекуператора, в которой его скорость перпендикулярна электрическому полю. Найти угол  и энергию, с которой электрон попадает на электрод рекуператора. Е=5,39 103 В/м.

3.  Пучок протонов, ускоренных до энергии  107 эВ,  бомбардирует твердую мишень.  Чему равна сила, действующая на мишень, если при прохождении через  мишень протоны теряют в ней половину своей кинетической энергии?  Сила тока в пучке  100 мА.

4.  В однородное электрическое поле плоского конденсатора (рис.1) под углом  =450  к направлению поля через отверстие в пластине  инжектируется пучок электронов с углом раствора пучка 150  и энергией электронов 10 кэВ. Какова напряженность поля конденсатора, если после отклонения в электрическом поле пучок выходит из конденсатора через отверстие в той же пластине, находящейся на расстоянии l=60 мм от точки инжекции? Найти ширину   этого отверстия,

обеспечивающую выход всего пучка.

5.  Решить задачу 4, принимая энергию ионов D+ ,  равной 5 кэВ.

6.   Точка О  эмитера (рис.2) лазерного источника ионов облучается светом лазера. Диафрагма  Д с отверстием диаметром d=1 мм находится от эмиттера на расстоянии l=15 мм. В точке 0 образуются ионы Fe4+ ,  угол разлета которых 1800, а энергия 50 эВ. Какое минимальное напряжение надо приложить между эмиттером и диафрагмой. чтобы все ионы прошли сквозь отверстие в диафрагме?

7.  Найти угол  Е  отклонения пучка ионов  D+  в плоском конденсаторе (рис.3) с однородным электрическим полем  Е=20  кВ/см, если длина пластин конденсатора lЕ=40 мм. энергия ионов 32 кэВ.  Определить смещение пучка на экране, расстояние до которого от центра отклоняющей системы О равно 320 мм?

8.   Решить задачу 7, принимая энергию электронов, равной 80 кэВ.

9.   Найти  расстояние  l ,  на котором фокусируется пучок ионов  D+  (см. задачу 7 и рис.3), если он имеет ширину 4 мм и входит в конденсатор симметрично относительно его средней плоскости.  Расстояние между пластинами 20 мм, с выходным электродом источника ионов соединена положительная пластина конденсатора (рис.4). Полем рассеяния конденсатора пренебречь.

10.  В щель D  цилиндрического конденсатора (рис.5) радиусами обкладок R1=50 мм и R2=70 мм и углом раствора 1270 17/  входит узкий параллельный пучок ионов Н+  с широким энергетическим спектром.  В точке О пучок направлен по касательной к средней окружности конденсатора.  Ионы какой энергии попадут на приемник П, если разность потенциалов между обкладками конденсатора 800 В?  Выходная щель конденсатора достаточно мала.

11.  Цилиндрический конденсатор имеет следующие параметры: R1=50 мм,  R2=60 мм,  напряжение между пластинами  15 кВ.  Ширина    выходной щели,  расположенной на среднем радиусе  R0=55 мм,  равна 1 мм, угол поворота частиц в конденсаторе  1270 17/.  Определить энергию ионов D+ ,  пропускаемых этим конденсатором, и разброс их энергии (см.рис.5).

12.  Найти напряжение, которое нужно приложить к цилиндрическому конденсатору с радиусами обкладок  R1=100 мм  и   R2=120  мм, чтобы он пропускал протоны с энергией 3 кэВ.

13.  Ион  N+  c  энергией  104  эВ  входит в сетчатый  конденсатор,  к которому приложено тормозящее напряжение 2,5 кВ.  При каком минимальном угле падения (угол между направлением первоначального движения иона и нормалью к поверхности сетки) ион отразится от конденсатора?

14.  Чему равна сила, действующая на инжектор ионов  Hg+ ,  если ионный ток 1А?  Атомная масса ртути 200,6,  энергия ионов  10 кэВ.

15.  За какое время работы электромагнитного массепаратора будет накоплен  1 г   изотопа  48Cd,  если  ионы  Cd  двухзарядные, а ток ионов равен  1А ?

16.   Чему равна релятивистская поправка к скорости электрона  v=vкл -vp , прошедшего ускоряющую разность потенциалов  100 кВ? (vкл- классическая скорость, vp- релятивистская скорость).

17.   Какова кинетическая энергия протона (в эВ),  движущегося со скоростью, равной половине скорости света?

18.   Чему равны скорости электронов, масса одного из которых равна массе покоя протона, а другого- массе покоя  - частицы?

19.   Радиус кривизны траектории электрона в магнитном  поле напряженностью 1000 Э  равен 0,5 см.  Определить энергию электрона в электрон-вольтах и скорость в см/с.

20.   Трехзарядный ион углерода ускорен разностью потенциалов 1 кВ. Определить радиус кривизны его траектории в магнитном поле напряженностью 500 Э.

21.    Дейтон ускорен до энергии 50 кэВ.  Найти радиус кривизны его траектории и период вращения в магнитном поле с индукцией  0,1 Т.

22.   Период вращения частицы в магнитном поле напряженностью  105 А/м  равен 2,85 10-10 с, а радиус круговой траектории  10-2 см.  Определить кинетическую энергию и массу частицы.

23.   Найти частоту вращения иона D+  в магнитном поле с индукцией  1  Тл.

24.   Ион  дейтерия  D+ ,  ускоренный до энергии 20 кэВ,  входит в однородное магнитное поле напряженностью  50  кЭ  под углом 300 к направлению силовых линий  магнитного поля.  Найти шаг спирали, по которой будет двигаться ион, и величину магнитного потока, заключенного внутри траектории.

25.   Ток  параллельного пучка электронов, диаметр которого 10 мм, равен 100 А, энергия электронов 5 МэВ. Чему равны напряженности электрического и магнитного полей на границе этого пучка?

26.   Электронный луч осциллографической трубки отклоняется под действием магнитного поля земли, горизонтальная составляющая напряженности которого 50 А/м.  Энергия электронов 0,5 кэВ, расстояние между анодом и экраном равно 25 см. Найти величину смещения следа луча на люминесцентном экране.

27.   В однородное магнитное поле из точки А (рис.6) инжектируется пучок электронов с углом раствора 2=150.  Расстояние от точки  А до экрана  Э  200 мм, ускоряющее напряжение 5 кВ. Найти минимальное магнитное поле, при котором электроны, влетевшие в магнитное поле под углом , попадут в точку С на экране, и диаметр пятна на экране для этого поля.

28.   В методе “парабол Томсона”, используемом для анализа изотопного состава ионов проходит через однородное электрическое  Е   и магнитное   В   поля, параллельные друг другу (рис.7).  Найти уравнение “параболы Томсона” и координаты концов отрезков параболы на экране, помещенном сразу же за отклоняющей системой.   Продольный размер отклоняющей системы  Sx=40 мм; поперечные размеры   Sy=Sz=20 мм;  энергия ионов водорода и дейтерия =155 кВ;  напряженность электрического поля Е=1 кВ/см;  магнитная индукция В=1 Тл.

Рис.7

29.   В массепараторе Демпстера пучок ионов  Ar+  инжектируется из точки А в однородное магнитное поле (рис.8) с энергией 25 кэВ и углом раствора 2=150. Индукция магнитного поля В=0,2 Тл. Найти расстояние от источника А до входной щели   приемника и ширину его щели, обеспечивающую выделение изотопа   40Ar.

30.   Через точечное отверстие  А  в плоском конденсаторе, электрическое поле которого перпендикулярно магнитному, инжектируется пучок ионов водорода с энергией   200,5  кэВ. Направление инжекции антипараллельно направлению электрического поля напряженностью Е=10 кВ/см и индукция  В=0,2  Тл.  Найти расстояние  l  до входной щели приемника ионного пучка и ширину его входной щели   .   Щель  приемника расположена  на пластине конденсатора, сквозь которую инжектируются  ионы водорода.

31.   Секторный магнит масс-спектрометра  Бейнбриджа, создающий однородное магнитное поле,  имеет угол  =600 (рис.9).  Какова величина индукции магнитного поля  В в зазоре магнита, если пучок ионов  4Не+   с энергией 20  кэВ, входящий в зазор магнита на расстоянии  l=120 мм от вершины сектора, отклоняется на угол   Н =  ?

32.   Найти расстояние  f,  на котором фокусируются ионы  4Не+  (см. условие задачи 31), если ширина пучка 10 мм  (рис.10).

33.    Магнитное поле создается секторным магнитом  (рис.11)  с углом  =900.  Источник ионов К удален от вершины сектора на расстояние  l=200  мм и инжектирует расходящийся пучок ионов  D+   c  энергией 40кэВ и углом раствора пучка  2=800.  Центральный луч расходящегося пучка выходит в поле и выходит из него нормально к его границе.  Найти расстояние   f  , на котором фокусируется пучок после прохождения области магнитного поля, и величину поля  В  в зазоре магнита.

34.    Параллельный пучок  электронов входит в область, где имеются скрещенные электрическое и магнитное поля.  Напряженность электрического поля  0,5  кВ/см,  индукция магнитного поля  0,5  кВ/см,  индукция магнитного поля  0,5 Тл.  При какой скорости электронов пучок не будет отклоняться в этих полях?  Каково направление этой скорости?

35.    Магнитное  поле с индукцией  В=0,1 Тл  перпендикулярно электрическому полю плоского конденсатора,  расстояние между пластинами которого 20 мм.  Какова  минимальная разность потенциалов между пластинами,  при которой ион Н+ ,  выходящий без начальной скорости с положительной пластины,  достигает отрицательной пластины?

36.    Магнитное  поле  с индукцией  В=0,2  Тл  перпендикулярно электрическому полю плоского конденсатора,  напряженность которого  10 кВ/см.  С отрицательной пластины конденсатора без начальной скорости вылетает электрон. Найти наибольшее удаление его от этой пластины и величину его энергии при наибольшем удалении.

37.    В поперечное магнитное поле какой напряженности нужно поместить осциллографическую  трубку,  чтобы смещение электронного луча на экране составило  5  мм для электронов с энергией  10  кэВ ?   Расстояние между анодом электронной пушки и экраном  25 см.

38.    К ускоряющей трубке длиной  2  м,  расположенной горизонтально, приложена разность потенциалов  106  В.  Напряжение распределено равномерно вдоль оси трубки с помощью омического делителя.  На какое расстояние от  оси сместится пучок электронов после ускорения,  если вертикальная составляющая магнитного поля земли равна  0,8 Э ?

39.    По условию задачи 38 вычислить смещение пучка,  вызванное силой тяжести, и сравнить его со смещением, вызванным магнитным полем земли.

40.     Ион ртути  (атомная масса 200)  помещен в однородное магнитное поле с индукцией  10  Тл,  направленное горизонтально.   На ион ртути действует сила тяжести.  Считая начальную скорость иона равной нулю,  рассмотреть траекторию его  движения,  а также определить величину и направление  его средней скорости.