Сценарии лабораторных работ по курсу

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»

Лабораторная работа № 1. Стек протоколов TCP/IP

Лабораторная работа проводится с помощью программного тренажера, реализованного в виде SCORM-пакета.

Особенность реализации заключается в том, что на каждом шаге выполнения задания определяется набор ошибок, совершенных пользователем. Итоговый результат   в виде оценки передается в систему управления обучения МИФИСТ, в тоже время на экране пользователю приводится протокол испытаний с диагностикой ошибок.

Адреса IP. Семейство протоколов TCP/IP используют 32- разрядную схему адресации, которая для каждого узла определяет не только его собственный адрес, но и адрес сети, в которой этот узел находится. Перемещение компьютеров из одной сети в другую приводит к тому, что его IP-адрес изменяется.

- IP-адрес состоит из четырех последовательностей, по восемь бит каждая, всего - 32 бита. Для удобства восприятия, при записи IP-адреса используются десятичные числа, разделенные точками, X.Y.Z.W, например 194.67.67.97.  Старшие биты данного адреса соответствуют номеру IP-сети, младшие - номеру узла.

- Классы адресов. Выделяется пять классов IP-адресов, которые отличаются количеством бит в номере сети  и в номере узла. Класс адреса идентифицируется по значению первого байта. Узлам можно присваивать адреса классов от А до С, классы Е и D зарезервированы для специальных целей. В таблице 1.1 приведено описание классов. Класс адреса всегда определяется по значению первого байта!

Таблица 1. 1. Описание классов адресов

| - Класс | - Значение первого байта адреса | - Возможное количество сетей | - Возможное количество узлов | - Маска по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### А | - 1 -126 | - 126 | - 16777214 | - 255.0.0.0 |
| - В | - 128 - 191 | - 16 382 | - 65534 | - 255.255.0.0 |
| - С | - 192 - 223 | - 2 097 150 | - 254 | - 255.255.255.0 |
| - D | - 224 - 239 | - нет | - Применяется только для сообщений маршрутизаторов | - ________ |
| - E | - 240 - 247 | - нет | - Экспериментальное использование | - ________ |

- Подсети. При необходимости, можно разделить одну IP-сеть, подсоединенную к Интернет, на несколько связанных между собой сетей, которые называются подсетями.

- Подсеть-это идентификатор сети, созданный при помощи переноса несколько бит из части IP-адреса, содержащую идентификатор узла, в часть, содержащую идентификатор сети. Например, в IP-адресах класса В третий байт используется для задания номера подсети, тогда маска 255.255.255.0 позволяет задать 256 различных подсетей с 254 узлами в каждой. Определяя маску 255.255.255.192, адресуется 1024 подсети с 60 узлами в каждой.

При выделении подсетей необходимо руководствоваться следующими принципами:

- В идентификаторе подсети все нули и все единицы используются для служебных целей, таким образом, количество подсетей определяется, как 2k-2, где  k- количество бит, отведенных на адресацию подсетей в адресе.

- При определении количества подсетей, помните о дальнейшем расширении сети.

- Количество узлов в каждой подсети не превосходит 2n-2, где  n- количество бит, отведенных на адресацию узлов, так как в идентификаторе узла все 0 и все 1 используются служебным образом.

Маски подсетей. Для распознавания того, какие биты в IP-адресе относятся к сети, а какие к узлу, протокол TCP/IP использует метод масок подсетей. В силу этого, любой сети присваивается маска, независимо от того, выделяем мы подсети или нет.

Под маской понимают 32-разрядное двоичное число в формате IP-адреса, единицы которого указывают на то, какие разряды указывают на адрес сети, и нули указывают на то, какие разряды указывают на адрес узла.

Маршрутизатор определяет адреса сети и узла, используя операцию логическое «И».

В зависимости от класса IP-сети, рекомендуются маски по умолчанию, представленные в таблице 1.1. Если сетевой администратор не использует подсети, то сохраняется соответствующая маска по умолчанию. По соглашению маски подсети присваиваются непрерывным последовательностям разрядов, начиная со старшего бита в байте. Десятичное значение крайнего правого бита маски может быть использовано для определения наименьшего возможного адреса подсети в байте.

Присваивая адреса узлам в подсети, необходимо помнить:

- Все узлы в одной подсети должны иметь один и тот же адрес сети.

- Все узлы в одной подсети должны иметь один и тот же адрес подсети.

- Адрес каждого узла должен быть уникален в рамках подсети.

- Адреса узлов не могут состоять только из одних нулей или из только одних единиц.

- Адреса узлов присваиваются в порядке возрастания, начиная с крайнего правого бита в адресе узла.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение производится по шагам.

Шаг 1

Выделить связный древовидный подграф из пяти сегментов (рис. 1.1). Топология сети задается по желанию пользователя.

Рис. 1.1. Синтез древовидной топологии  IP-сети

Шаг 2

Выбрать количество разрядов для адресов подсетей и заполнить маску (рис. 1.2)..

Вид маски- двоичный.

Топология сети на данном шаге не имеет значение.

Рис. 1.2. Вычисление маски подсети

Шаг 3

Определение диапазона адресов для каждой подсети в порядке возрастания. Последний октет представляется  в двоичном виде (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Диапазон адресов выделенных подсетей

Шаг 4

Определение  привязки маршрутизаторов (рис. 1. 4).

Рис. 1.4. Привязка маршрутизаторов

На этом шаге необходимо учитывать топологию стеи.

Для топологии, приведенной на рис. 1.4., IP-адрес для маршрутизатора С при переходе в сети А и В один и тот же (например, 210.201.201.97), а для сети D он должен быть другим (например, 210.201.201.98).

По завершении лабораторной работы  пользователю выводится его итоговый балл за проделанное задание  (рис. 1.5.).

Рис. 1.5. Итоговый результат

Задания

Задание № 1

Рассчитать маску подсети, выделить диапазоны адресов подсетей и осуществить привязку маршрутизаторов при следующей топологии сети:

A

C

B

D

E

Решение

1. Маска подсети 11111111.11111111.11111111.11100000

2. Адресные диапазоны

А: 201.201.201.00100001- 201.201.201.00111110

В: 201.201.201.01000001- 201.201.201.01011110

С: 201.201.201.01100001- 201.201.201.01111110

D: 201.201.201.10000001- 201.201.201.10011110

Е: 201.201.201.10100001- 201.201.201.10111110

3. Привязки маршрутизаторов (один из возможных правильных вариантов)

А/B: 201.201.201.00100001- 201.201.201.01011110

В/C: 201.201.201. 01011110- 201.201.201.01111110

A/С: 201.201.201.00100001- 201.201.201.01111110

C/D: 201.201.201.01100001- 201.201.201.10011110

C/Е: 201.201.201.01100001- 201.201.201.10111110

D/Е: 201.201.201. 10011110- 201.201.201.10111110

Задание № 2

Рассчитать маску подсети, выделить диапазоны адресов подсетей и осуществить привязку маршрутизаторов при следующей топологии сети:

A

C

B

D

E

Решение

1. Маска подсети 11111111.11111111.11111111.11100000

2. Адресные диапазоны

А: 201.201.201.00100001- 201.201.201.00111110

В: 201.201.201.01000001- 201.201.201.01011110

С: 201.201.201.01100001- 201.201.201.01111110

D: 201.201.201.10000001- 201.201.201.10011110

Е: 201.201.201.10100001- 201.201.201.10111110

3. Привязки маршрутизаторов (один из возможных правильных вариантов)

А/B: 201.201.201.00100001- 201.201.201.01011110

В/D: 201.201.201.01011110- 201.201.201.10011110

C/D: 201.201.201.01100001- 201.201.201.10000001

В/Е: 201.201.201. 01011110- 201.201.201.10111110

D/Е: 201.201.201. 10011110- 201.201.201.10111110

Задание № 3

Рассчитать маску подсети, выделить диапазоны адресов подсетей и осуществить привязку маршрутизаторов при следующей топологии сети:

A

C

B

D

E

Решение

1. Маска подсети 11111111.11111111.11111111.11100000

2. Адресные диапазоны

А: 201.201.201.00100001- 201.201.201.00111110

В: 201.201.201.01000001- 201.201.201.01011110

С: 201.201.201.01100001- 201.201.201.01111110

D: 201.201.201.10000001- 201.201.201.10011110

Е: 201.201.201.10100001- 201.201.201.10111110

3. Привязки маршрутизаторов (один из возможных правильных вариантов)

А/B: 201.201.201.00100001- 201.201.201.01011110

В/C: 201.201.201. 01011110- 201.201.201.01111110

A/С: 201.201.201.00100001- 201.201.201.01111110

C/D: 201.201.201.01100001- 201.201.201.10011110

D/Е: 201.201.201. 1000001- 201.201.201.10111110

Задание № 4

Рассчитать маску подсети, выделить диапазоны адресов подсетей и осуществить привязку маршрутизаторов при следующей топологии сети:

A

C

B

D

E

Решение

1. Маска подсети 11111111.11111111.11111111.11100000

2. Адресные диапазоны

А: 201.201.201.00100001- 201.201.201.00111110

В: 201.201.201.01000001- 201.201.201.01011110

С: 201.201.201.01100001- 201.201.201.01111110

D: 201.201.201.10000001- 201.201.201.10011110

Е: 201.201.201.10100001- 201.201.201.10111110

3. Привязки маршрутизаторов (один из возможных правильных вариантов)

А/B: 201.201.201.00100001- 201.201.201.01011110

В/C: 201.201.201. 01011110- 201.201.201.01100001

A/С: 201.201.201.00100001- 201.201.201.01100001

C/D: 201.201.201.01100001- 201.201.201.10000001

A/D 201.201.201.00100001- 201.201.201.10100001

B/D: 201.201.201. 01011110- 201.201.201.10000001

D/Е: 201.201.201. 10011110- 201.201.201.10111110

Задание № 5

Рассчитать маску подсети, выделить диапазоны адресов подсетей и осуществить привязку маршрутизаторов при следующей топологии сети:

A

C

B

D

E

Решение

1. Маска подсети 11111111.11111111.11111111.11100000

2. Адресные диапазоны

А: 201.201.201.00100001- 201.201.201.00111110

В: 201.201.201.01000001- 201.201.201.01011110

С: 201.201.201.01100001- 201.201.201.01111110

D: 201.201.201.10000001- 201.201.201.10011110

Е: 201.201.201.10100001- 201.201.201.10111110

3. Привязки маршрутизаторов (один из возможных правильных вариантов)

А/B: 201.201.201.00100001- 201.201.201.01000001

В/C: 201.201.201. 01011110- 201.201.201.01111110

C/D: 201.201.201.01100001- 201.201.201.10011110

D/Е: 201.201.201. 10000001- 201.201.201.10111110