Вопросы для тестов

1. Справедливо следующее соотношение между вероятностями вынужденного поглощения и вынужденного излучения:

а) эти величины равны;

б) вероятность вынужденного поглощения равна сумме вероятностей вынужденного и спонтанного излучения;

в) эти величины равны на одно невырожденное состояние.

2. Коэффициент Эйнштейна для спонтанного излучения:

а) пропорционален третьей степени частоты спонтанно испущенного фотона;

б) обратно пропорционален частоте спонтанно испущенного фотона;

в) не зависит от частоты спонтанно испущенного фотона.

3. Вероятность вынужденных переходов:

а) равна коэффициенту Эйнштейна для соответствующего перехода;

б) равна произведению коэффициента Эйнштейна для соответствующего перехода на плотность энергии поля;

в) равна сумме коэффициентов Эйнштейна для соответствующего перехода и спонтанного излучения.

4. Процесс вынужденного излучения является:

а) двухквантовым;

б) двухступенчатым;

в) одноквантовым.

5. Процессом вынужденного поглощения называется:

а) переход квантовой системы в состояние с большей энергией, сопровождающийся уменьшением количества фотонов поля на единицу;

б) переход квантовой системы в состояние с меньшей энергией, сопровождающийся уменьшением количества фотонов поля на единицу;

в) переход квантовой системы в состояние с большей энергией с последующей релаксацией в исходное состояние без изменения количества фотонов поля;

6. Выражение  соответствует:

а) стоячей волне с заданными значениями волнового вектора и поляризации и имеет вид, аналогичный виду для одномерного гармонического осциллятора;

б) бегущей волне с заданными значениями волнового вектора и поляризации и имеет вид, аналогичный виду для одномерного гармонического осциллятора;

в) бегущей волне с заданными значениями волнового вектора и поляризации и имеет вид, аналогичный виду для одномерного ангармонического осциллятора;

7. Правило коммутации операторов  и  имеет вид:

а) ;

б) ;

в) ;

8. В выражении :

а)  - целые числа, определяющие число осцилляторов поля с данным значением энергии;

б)  - число фотонов, имеющих заданные значения волнового вектора и поляризаци;

в)  - число фотонов, имеющих заданные значения волнового числа и поляризации;

9. Процессом вынужденного поглощения называется:

а) переход квантовой системы в состояние с большей энергией, сопровождающийся уменьшением количества фотонов поля на единицу;

б) переход квантовой системы в состояние с меньшей энергией, сопровождающийся уменьшением количества фотонов поля на единицу;

в) переход квантовой системы в состояние с большей энергией с последующей релаксацией в исходное состояние без изменения количества фотонов поля;

10. Вероятности вынужденного поглощения и излучения связаны соотношением:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

11. Столкновительная ширина линии в газе пропорциональна:

а) давлению газа;

б) температуре;

в) концентрации газа.

12. Однородный контур линии описывается:

а) распределением Лоренца;

б) распределением Гаусса;

в) распределением Фойгта.

13. Величины коэффициентов столкновительного уширения газов в большинстве случаев составляют порядка:

а) десятков гигагерц/Торр;

б) десятков килогерц/Торр;

в) десятков мегагерц/Торр.

14. Величины естественной ширины в большинстве случаев составляют порядка:

а) гигагерц;

б) килогерц;

в) мегагерц.

15. Естественная ширина линии в газе:

а) пропорциональна давлению газа;

б) не зависит от температуры, давления среды и концентрации частиц;

в) пропорциональна концентрации газа.

16. Неоднородный контур линии описывается:

а) распределением Лоренца;

б) распределением Гаусса;

в) распределением Фойгта.

17. Уширение спектральных линий в жидкостях преимущественно:

а) однородное;

б) неоднородное;

в) является результатом и однородного, и неоднородного механизмов.

18. Уширение спектральных линий в твердых телах преимущественно:

а) однородное;

б) неоднородное;

в) является результатом и однородного, и неоднородного механизмов.

19. Суммарная ширина лоренцева контура, являющегося результатом свертки n лоренцевых контуров, определяется выражением:

а) ;

б) ;

в) .

20. Суммарная ширина гауссова контура, являющегося результатом свертки n гауссовых контуров, определяется выражением:

а) ;

б) ;

в) .

21. В состоянии термодинамического равновесия коэффициент усиления:

а) всегда положителен;

б) может быть как положительным, так и отрицательным;

в) всегда отрицателен.

22. Наличие инверсной населенности:

а) является достаточным условием для работы лазера в непрерывном режиме;

б) для работы лазера наличие инверсии несущественно;

в) не является достаточным условием для работы лазера в непрерывном режиме.

23. Величина порогового коэффициента усиления определяется:

а) суммарным уровнем потерь;

б) параметром насыщения, определяемым свойствами среды;

в) коэффициентами отражения зеркал резонатора.

24. Лазерная генерация возникает при выполнении следующего условия:

а) усиление активной среды компенсирует все потери;

б) усиление активной среды больше всех потерь;

в) усиление активной среды компенсирует потери на пропускание зеркал.

25. Пороговая инверсная населенность:

а) равна нулю;

б) всегда положительна;

в) всегда больше либо равна нулю.

26. Уменьшение интенсивности поля резонаторе, обусловленное конечными размерами зеркал, называется:

а) внутренними или распределенными потерями;

б) дифракционными потерями;

в) полезными потерями.

27. В условиях насыщения двухуровневой квантовой системы разность населенностей:

а) близка к нулю, при этом населенность нижнего уровня все же меньше;

б) близка к нулю, при этом населенность нижнего уровня все же больше;

в) равна нулю.

28. Насыщение двухуровневой системы импульсным излучением:

а) не происходит;

б) аналогично насыщению стационарным излучением;

в) отличается от насыщения стационарным излучением.

29. Насыщение неоднородно уширенной линии:

а) аналогично насыщению однородно уширенной линии;

б) принципиально иное по сравнению с насыщением однородно уширенной линии;

в) мало отличается от насыщения однородно уширенной линии.

30. Насыщение поглощения:

а) аналогично насыщению усиления;

б) принципиально иное по сравнению с насыщением усиления;

в) мало отличается от насыщения усиления.

31. Величина пороговой мощности накачки при прочих равных условиях:

а) больше в случае 4-х уровневой схемы по сравнению с 3-х уровневой;

б) больше в случае 3-х уровневой схемы по сравнению с 4-х уровневой;

в) одинакова как в случае 4-х уровневой схемы, так и в случае  3-х уровневой схемы.

32. В режиме стационарной генерации:

а) величина инверсной населенности всегда больше порогового значения;

б) величина инверсной населенности всегда меньше порогового значения;

в) величина инверсной населенности всегда равна пороговому значению.

33. При прочих равных условиях предпочтительным является:

а) использование 3-х уровневой схемы накачки;

б) использование 4-х уровневой схемы накачки;

в) обе схемы накачки одинаковы.

34. Время жизни фотона в резонаторе определяется:

а) спонтанным временем жизни верхнего лазерного уровня;

б) суммарным уровнем потерь;

в) интенсивностью поля

35. Величина пороговой инверсной населенности:

а) больше в случае 4-х уровневой схемы по сравнению с 3-х уровневой;

б) больше в случае 3-х уровневой схемы по сравнению с 4-х уровневой;

в) одинакова как в случае 4-х уровневой схемы, так и в случае  3-х уровневой схемы.

36. Гауссовым пучком называется:

а) стационарная конфигурация поля в резонаторе;

б) спектр частот поля в резонаторе;

в) спектр всех поперечных мод.

37. Продольные моды определяют:

а) число узлов поля вдоль оси резонатора между его зеркалами;

б) пространственную конфигурацию поля в плоскости, перпендикулярной оси резонатора;

в) пространственную конфигурацию поля в плоскости, совпадающей с осью резонатора.

38. Поперечные моды определяют:

а) число узлов поля вдоль оси резонатора между его зеркалами;

б) пространственную конфигурацию поля в плоскости, перпендикулярной оси резонатора;

в) пространственную конфигурацию поля в плоскости, совпадающей с осью резонатора.

39. Конфокальный резонатор:

а) устойчив;

б) неустойчив;

в) в зависимости от соотношений между длиной резонатора и радиусами кривизны зеркал может быть как устойчивым, так и неустойчивым.

40. Плоскопараллельный резонатор:

а) устойчив;

б) неустойчив;

в) в зависимости от соотношений между длиной резонатора и радиусами кривизны зеркал может быть как устойчивым, так и неустойчивым.

41. Добротностью резонатора называется:

а) отношение доли теряемой за проход энергии к энергии, запасенной в резонаторе;

б) отношение запасенной в резонаторе энергии колебаний к доле энергии, теряемой за проход;

в) отношение энергии, запасенной в резонаторе, к энергии накачки.

42. Лазеры с неустойчивыми резонаторы могут работать:

а) только в непрерывном режиме;

б) только в импульсном режиме;

в) как в импульсном, так и в непрерывном режиме.

43. Основным фактором, ответственным за формирование устойчивых типов колебаний в резонаторе, является:

а) дифракция;

б) отражательная способность зеркал;

в) мощность накачки.

44. Уровень дифракционных потерь и пространственные характеристики гауссовых пучков можно оценить, используя:

а) концентрический резонатор;

б) эквивалентный конфокальный резонатор;

в) концентрический резонатор.

45. Условие существования стоячей волны в резонаторе формулируется так:

а) разность фаз, соответствующая проходу волны через резонатор, должна быть кратной целому числу длин волн;

б) разность фаз, соответствующая проходу волны через резонатор, должна быть кратной /2;

в) разность фаз, соответствующая проходу волны через резонатор, должна быть кратной .

46. В лазерах используются:

а) открытые резонаторы;

б) закрытые резонаторы;

в) открытые и закрытые резонаторы.

47. Устойчивость резонатора определяется:

а) радиусами кривизны зеркал и их коэффициентами отражения;

б) радиусами кривизны зеркал, их коэффициентами отражения и расстоянием между ними;

в) радиусами кривизны зеркал и расстоянием между ними.

48. В режиме модулированной добротности переключение потерь должно быть:

а) меньшим по сравнению со временем развития импульса;

б) большим по сравнению со временем развития импульса;

в) сравнимым со временем развития импульса.

49. При прочих равных условиях наиболее короткие импульсы получаются:

а) в режиме свободной генерации;

б) в режиме модулированной добротности;

в) в режиме синхронизации мод.

50. При прочих равных условиях в режиме модулированной добротности наиболее короткие импульсы получаются:

а) при использовании электрооптического метода;

б) при использовании акустооптического метода;

в) при использовании механических методов.

51. Методы модулированной добротности и синхронизации мод предназначены для:

а) для получения большой частоты повторения импульсов;

б) получения коротких мощных импульсов;

в) для стабилизации частоты излучения.

52. Для модуляции добротности и синхронизации мод используются:

а) одни и те же методы;

б) принципиально разные методы;

в) похожие методы.

52. В режиме синхронизации мод длительность импульса:

а) обратно пропорциональна квадрату ширины линии генерации;

б) обратно пропорциональна ширине линии генерации;

в) прямо пропорциональна ширине линии генерации

53. Провал Лэмба наблюдается:

а) в одномодовых лазерах;

б) в многомодовых лазерах;

в) в лазерах с любым модовым составом

54. Провал Лэмба наблюдается в лазерах, линия излучения которых уширена:

а) однородно;

б) неоднородно;

в) как однородно, так и неоднородно

55. Ширина провала Лэмба по порядку величины равна:

а) однородной ширине линии;

б) неоднородной ширине линии;

в) свертке однородной и неоднородной ширины линии.

56. В газовых лазерах провал Лэмба наблюдается в случае преобладания следующего механизма уширения линии:

а) естественного;

б) столкновительного;

в) доплеровского.

57. В гелий-неоновом лазере основным механизмом опустошения нижнего лазерного уровня является:

а)  безызлучательня релаксация при соударениях;

б)  излучательная релаксация;

в) вклады излучательной и безызлучательной релаксации сопоставимы.

58. В гелий-неоновом лазере линия генерации с длиной волны 0.63 мкм уширена, главным образом:

а) однородно;

б)  неоднородно;

в) вклады однородного и неоднородного уширения сопоставимы.

59. В гелий-неоновом лазере основным механизмом накачки является:

а) резонансная передача энергии от возбужденных атомов гелия;

б) прямые столкновения атомов неона с электронами разряда;

в) реакция Пеннинга.

60. В гелий-кадмиевом лазере основным механизмом накачки является:

а) резонансная передача энергии от возбужденных атомов гелия;

б) прямые столкновения атомов неона с электронами разряда;

в) реакция Пеннинга.

61. Лазер на парах меди может работать в режиме:

а) непрерывном;

б) импульсном ;

в) в непрерывном и импульсном.

62. В гелий-неоновом лазере лазерные переходы происходят:

а)  между уровнями атома гелия;

б)  между уровнями иона гелия;

в) между уровнями атома неона.

63. В аргоновом лазере основным механизмом опустошения нижнего лазерного уровня является:

а)  безызлучательня релаксация при соударениях;

б)  излучательная релаксация;

в) вклады излучательной и безызлучательной релаксации сопоставимы.

64. В медном лазере основным механизмом опустошения нижнего лазерного уровня является:

а)  безызлучательня релаксация при соударениях;

б)  излучательная релаксация;

в) вклады излучательной и безызлучательной релаксации сопоставимы.

65. В гелий-кадмиевом лазере основным механизмом опустошения нижнего лазерного уровня является:

а)  безызлучательня релаксация при соударениях;

б)  излучательная релаксация;

в) вклады излучательной и безызлучательной релаксации сопоставимы.

66. В гелий-кадмиевом лазере лазерные переходы происходят:

а)  между уровнями атома гелия;

б)  между уровнями иона кадмия;

в) между уровнями атома кадмия.

67. Основные длины волн излучения гелий-неонового лазера попадают в:

а)  видимый и ИК диапазон;

б)  видимый диапазон;

в) УФ и видимый диапазон.

68. Основные длины волн излучения гелий-кадмиевого лазера попадают в:

а)  видимый и ИК диапазон;

б)  видимый диапазон;

в) УФ и видимый диапазон.

69. Основные длины волн излучения аргонового лазера попадают в:

а)  видимый и ИК диапазон;

б)  видимый диапазон;

в) УФ и видимый диапазон.

70. Основные длины волн излучения медного лазера попадают в:

а)  видимый и ИК диапазон;

б)  видимый диапазон;

в) УФ и видимый диапазон.

71. Аргоновый лазер может работать в режиме:

а) непрерывном;

б) импульсном;

в) в непрерывном и импульсном.

72. Гелий-кадмиевый лазер работает в режиме:

а) непрерывном;

б) импульсном ;

в) в непрерывном и импульсном.

73. Выходная мощность аргонового лазера пропорциональна:

а) плотности тока разряда;

б) квадрату плотности тока разряда;

в) квадратному корню из плотности тока разряда.

74. Лазер на двуокиси углерода излучает:

а) в видимой области спектра;

б) в УФ области спектра;

в) в ИК области спектра.

75. В лазере на двуокиси углерода содержащийся в смеси гелий нужен для:

а) опустошения нижнего лазерного уровня;

б) накачки верхнего лазерного уровня;

в) поддержания разряда.

76. В лазере на двуокиси углерода накачка:

а) оптическая;

б) происходит в электрическом разряде;

в) электронным пучком.

77. В лазере на двуокиси углерода излучение происходит:

а) на электронных переходах;

б) на колебательно-вращательных переходах;

в) на колебательных переходах.

78. Режим синхронизации мод лучше всего реализуется:

а) в лазере на двуокиси углерода;

б) в гелий-неоновом лазере;

в) в гелий-кадмиевом лазере.

79. Режим модулированной добротности лучше всего реализуется:

а) в лазере на двуокиси углерода;

б) в гелий-неоновом лазере;

в) в гелий-кадмиевом лазере.

80. В гелий-неоновом содержащийся в смеси гелий прежде всего нужен для:

а) опустошения нижнего лазерного уровня;

б) накачки верхнего лазерного уровня;

в) поддержания разряда.