# ЛЕКЦИЯ 2

# Общие вопросы разработки проекта

Проектирование — совокупность логических и математических процессов поиска, выбора и обоснования оптимального варианта, принципа действия и конструкции разрабатываемого изделия, отвечающего требованиям технического задания, современным научным и техническим достижениям, патентной чистоте и перспективам развития техники.

Проектирование включает в себя отыскание наилучшего варианта конструкции, отвечающего основным параметрам и заданным характеристикам, конструирование на его основе изделия и принципиальную технологическую разработку процесса изготовления.

Главные показатели оптимальной конструкции:

- производительность;

- экономичность;

- прочность;

- вес и металлоемкость;

- надежность;

- энергоемкость;

- автоматизация;

- простота обращения;

- технологичность;

- удобство управления;

- простота сборки и разборки.

Экономические показатели конструкции:

- полезная отдача;

- себестоимость;

- надежность;

- эксплуатационные расходы;

- потребление энергии

Технологичность конструкции — рассматривается как совокупность свойств конструкции изделия, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, материалов и времени при технической подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и ремонте по сравнению с соответствующими показателями однотипных конструкций изделий того же назначения.

Этапы разработки конструкции изделия показаны на рис.2.1.

Рис.2.1. Этапы проектирования

Состав технического задания:

- наименование предприятия;

- назначение проекта;

- исходные данные для проектирования;

- технические характеристики;

- условия эксплуатации;

- степень автоматизации;

- перечень контролируемых и регулируемых параметров;

- соисполнители;

- перечень НИР и ОКР;

- финансирование;

- сроки и этапы выполнения проекта;

- особые условия.

Исходные данные для проектирования:

- тип и назначение реактора;

- распределение потоков нейтронов по объему активной зоны;

- распределение энерговыделения по объему активной зоны;

- прототипы конструкции твэлов;

- патенты и другие источники информации;

- результаты НИР по поведению материалов в процессе эксплуатации;

- предельные параметры эксплуатации материалов и твэлов.

На первых этапах проектирования проводится анализ вариантов решения задач, поставленных в техническом задании, с учетом существующих разработок и патентных материалов. Важнейшим на этой стадии является  выбор принципиальной схемы твэла, его составных частей, материалов, проведение предварительных расчетов, научно-исследовательских работ и макетирование разработки.

При конструировании реактора и его составных частей проводятся нейтронно-физические, теплофизические и прочностные расчеты.

В результате нейтронно-физических расчетов получают распределение нейтронов и энерговыделения по объему активной зоны, соотношение концентрации топливных, конструкционных материалов и теплоносителя, шаг расположения  твэлов, первое приближение значения толщины оболочки и т.д.

Теплофизические и гидравлические расчеты дают информацию о давлении и скорости теплоносителя, площади сечений для прохода теплоносителя, распределении температур  в элементах активной зоны и первое приближение диаметра твэла.

Результатами предварительных прочностных расчетов являются напряжения и деформации в элементах активной зоны.

При эскизном проектировании разрабатывается компоновка изделия и  принципиальное конструкторское решение, дающее представление о принципах действия, устройстве, параметрах и габаритах изделия и его составных частей.

Например, результатом эскизного проектирования твэла ВВЭР может быть вариант конструкции, представленный на рис.2.2. В качестве результатов предварительных расчетов показано распределение температур по радиусу твэла для случаев сплошного и полого сердечника.

Рис.2.2. Эскиз твэла ВВЭР:

1 — верхняя торцевая заглушка; 2 — верхний сварной шов; 3 — фиксатор топлива; 4 — топливный столб; 5 — оболочка; 6 — нижний сварной шов; 7 — нижняя торцевая заглушка

Технический проект представляет собой наиболее полную часть проекта. На этом этапе дается окончательное техническое и конструкторское решение. Графическая часть технического проекта содержит чертежи общего вида, сборочные, монтажные и рабочие чертежи, схемы и спецификации. Обязательными документами являются так же пояснительная записка, отчет о патентных исследованиях и ведомость соответствия техническому заданию. Технический проект содержит расчетные и экспериментальные результаты по обоснованию работоспособности и данные для лицензирования твэла.

Обоснование твэла проводится для всех режимов работы: стационарных, переходных и аварийных.

Расчетно-пояснительная записка содержит кинематические, динамические, тепловые, прочностные расчеты и другие расчеты для обоснования конструкции, указанные в техническом задании (надежность, точность и т.д.). В пояснительной записке дается описание конструкции и принципа действия.

Требования к составу и перечень документации при разработке проекта указываются  техническом задании.