# СЕМИНАР 9

## Компоновка и расчет геометрических параметров ТВС

Цель практических занятий: расчет основных геометрических параметров ТВС и объемного содержания рабочей ячейки.

Задача 1.

В ТВС реакторов БН–600 и ВВЭР–1000 твэлы расположены в 6 и 10 рядов. Определить количество ячеек в ТВС.

Решение:

Полное число твэлов в ТВС (nт), установленных в nр  рядов равно:

nт=3npnp+1+1.

Ответ: 127 и 331 ячейка.

Задача 2.

Определить расстояние между твэлами в ТВС реакторов БН–600 и ВВЭР–1000. Диаметры твэлов равны 6,9 и 9,1 мм, относительный шаг решетки — 1,14 и 1,4.

Решение.

Относительный шаг решетки равен отношению расстояния между центрами твэлов к их диаметру: l=a/D. Из последнего следует:

=(l–1)D

Ответ: Расстояние между поверхностями оболочек твэлов равны 0,97 и 3,6 мм.

Задача 3.

Определить относительную площадь (объем) занятые твэлами в ТВС реакторов ВВЭР–1000 и БН–600.

Решение:

Конфигурация элементарной ячейки показана на рис.1.

Рис.1. Конфигурация элементарной ячейки

Расстояние между центрами твэлов равно а.

Площадь треугольника на Рис.1 равна: S=a2sin/2. Площадь, занятая твэлами в ячейке равна D2/8.  Отношение площади твэлов к площади ячеек — пористость по твэлам равно:

ε=π4l2sin60=π4l20,866=0,906l2

Ответ: 0,46 для реактора ВВЭР-1000 и 0,7 — для реактора БН-600.

Задача 4.

Определить размер пучка ТВС реакторов БН–600 и ВВЭР–1000 «под ключ».

Решение:

Под числом рядов (nр) твэлов понимается число уровней твэлов от внешней стороны до центра шестигранника за исключением центральной ячейки. В таком случае размер «под ключ» шестигранника равен расстоянию между рядами, умноженному на удвоенное число рядов, плюс размер центральной ячейки.

Расстояние между рядами равно высоте треугольника элементарной ячейки (рис.1) предыдущей задачи. В этом случае размер «под ключ» равен:

L=2hDnp+D=2lDnpsinα+D=D1,732lDnp+1

Подставляя значения относительного шага решетки, диаметра твэла и числа рядов твэлов, получим искомую величину для каждого типа реактора при условии идентичности всех ячеек.

Ответ: размер ТВС «под ключ» равен 88, 6 и 231 мм для  реакторов БН–600 и ВВЭР–1000.

Задача 5.

Определить толщину стенки чехла ТВС реактора БН–600. Перепад давления равен

1 МПа, предел текучести 200 МПа.

Решение:

Условие работоспособности в опасном сечении — максимальное напряжение не должно превышать предела текучести материала s. Если обозначить коэффициент запаса по напряжениям через n, то необходимая толщина стенки чехла может     быть найдена из условия:

σmax=nσσs

Для приближенных оценок можно принять n = 1,2. Для консервативных расчетов можно использовать критерий максимального давления:

Pmax=ΔPns=12σsδkL2

где Рmax —предельное давление в ТВС (или перепад давления).

Из последнего соотношения следует, что толщина стенки чехла равна L/44,7.  Размер пучка твэлов «под ключ» определен в предыдущей задаче.

Ответ: толщина стенки чехла (к) равна 1,98 мм.