# СЕМИНАР 10

## Распределение температур по высоте активной зоны

Цель практических занятий: определение температуры теплоносителя и распределения температур по высоте оболочки.

Задача 1

Определить расход теплоносителя в элементарной ячейке и в ТВС реактора ВВЭР–1000, если его подогрев равен 32 градусам, максимальная линейная нагрузка твэла (ql) — 400 Вт/см, коэффициент неравномерности энерговыделения по высоте — 1,5, длина активной зоны — 355 см, диаметр твэла — 9,1 мм, относительный шаг решетки — 1.4.

Решение:

Подогрев теплоносителя в ячейке равен:

ΔT=QlmaxHGCpKz,

где Qlmax— максимальная линейная нагрузка в ячейке, Ср — теплоемкость.

Из приведенного соотношения следует:

G=QlmaxHΔTCpKz=200⋅35532⋅4,4⋅1031,5=0,336кгс

При решении задачи учитывалось, что в каждую ячейку поступает тепло от половины твэла.

Расход теплоносителя через ТВС равен расходу через ячейку на число ячеек: 0.336х331=111 кг/с.

Ответ: Массовый расход теплоносителя в ячейке равен 0,336 кг/с, расход через кассету — 111 кг/с.

Задача 2

Используя условия и решение задачи 1 определить скорость прокачки теплоносителя.

Решение:

Скорость прокачки теплоносителя равна объемному расходу, деленному на площадь проходного сечения:

v=GmρS

Проходное сечение для теплоносителя равно площади ячейки, минус площадь твэлов в ячейке (Рис.1).

Площадь ячейки:

Sя=a⋅asinα2=Dl2sin602=9,121,420,8662=70,4мм2

Площадь, занятая твэлами равна D2/8 = 32, 5 мм2.

Площадь проходного сечения: S=Sя–Sтв = 70,4–32,5=37,9 мм2=37,9.10-6 м2.

Скорость теплоносителя:

v=GmρS=0,3361033,79⋅10−5=8,8

Ответ: скорость теплоносителя равна 8,8 м/с.

Задача 3

Определить распределение температур теплоносителя по высоте активной зоны реактора ВВЭР–1000. Подогрев теплоносителя равен 32 градусам, температура входа — 290 0С.

Решение:

Распределение температуры теплоносителя по высоте:

T(z)=Tвх+1gCp−H2zqlmcosπzHdz

или

T(z)=Tвх+qlmHπgCp1+sinπzH=Tвх+ΔT21+sinπzH.

Таким образом распределение температуры теплоносителя по высоте описывается соотношением:

T(z)=290+161+sinπzH, оС

Z[–H/2, H/2]

Задача 4

Определить коэффициент теплоотдачи от оболочки к теплоносителю для реактора ВВЭР–1000. Исходные данные взять из предыдущих задач.

Решение:

Коэффициент теплоотдачи при турбулентном течении воды определяем по формуле Михеева:

Nu=0,023Re0,8Pr0,4PrжPrст0,25ε

Re=wDν,Nu=αDλж,Pr=νa

В последних выражениях w — скорость теплоносителя,  — кинематическая вязкость, ж— теплопроводность теплоносителя, а — температуропроводность. Для вычисления Prж значения теплофизических характеристик берутся при температуре теплоносителя, для Prст — при температуре теплоносителя, равной температуре поверхности оболочки.  Гидравлический диаметр D = dг.  Эффективный гидравлический диаметр пучка твэлов dг=4S/П, где S — полное поперечное сечение пучка (ТВС), П — полный периметр всех твэлов в пучке. Коэффициент заполнения пучка ТВС твэлами  равен:

χ=2f1−f2f2−lnf1−f−32,

где f=Sтв/S (пористость активной зоны), Sтв— полное поперечное сечение твэлов в пучке.

Из задачи 2 получаем, что пористость зоны равна 0,538. Таким образом коэффициент заполнения пучка () равен 0,6. Эквивалентный гидравлический диаметр (D) равен 9,1х0,599=5,45 мм.

Подставляя значения теплофизических величин, и принимая =1, получим значение коэффициента теплоотдачи.

Ответ: коэффициент теплоотдачи равен 6,1 Вт/см2К.

Задача 5

Определить коэффициент теплоотдачи для твэла реактора на быстрых нейтронах. Температура теплоносителя равна 420 0С, скорость — 10 м/с., диаметр твэла — 6,9 мм, относительный шаг решетки — 1,14.

Ответ: коэффициент теплоотдачи от твэла к натрию равен 12,6 Вт/см2К.

Задача 6

Определить распределение температур по высоте оболочки твэла ВВЭР–1000. Линейный теплосъем равен 400 Вт/см

Решение:

Используя решение задачи 3, получим:

T(z)=290+161+sinπzH+qsαcosπzH=290+161+sinπzH+23cosπzH

Задача 7

Определить максимальную температуру и координату «опасного сечения» оболочки твэла реактора ВВЭР–1000. Геометрия и условия указаны в предыдущих задачах.

Решение:

Условием максимума температуры является равенство производной функции распределения температуры по высоте из предыдущей задачи:

dTzdz+16πzHcosπzH−23πzHsinπzH=0

Координата максимальной температуры определяется уравнением:

tgπzH=0,69

Или z/H=0,6.

Максимальная температура равна:

T0,37=290+161+sin0,6+23cos0,6=334

Ответ: максимальная температура оболочки равна 334 0С