ТЕМА 4

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И КОМПОНОВКА ТЭЛОВ В ТВС

4.1. Каковы причины неравномерности распределения энерговыделения в активной зоне реактора?

4.2. Как связаны плотность потока нейтронов и энерговыделение?

4.3. Что такое коэффициент неравномерности энерговыделения?

4.4. В какой активной зоне коэффициент неравномерности минимален: а) в форме куба: б) шара; в) цилиндра?

4.5. Перечислите методы снижения энерговыделения.

4.6. Чему равен подогрев теплоносителя при известных мощности ТВС и расходе теплоносителя.

4.7. Запишите выражение для определения распределения температур теплоносителя по высоте активной зоны.

4.8. По каким причинам твэлы объединяются в ТВС?

4.9. Перечислите основные способы дистанционирования.

4.10. Перечислите основные требования к ТВС.

4.11. Запишите соотношение для возможного числа ячеек в ТВС при шестигранной упаковке.

4.12. Что такое относительный шаг решетки?

4.13. Определите расстояние между твэлами, если известны диаметр и относительный шаг решетки.

4.14. Чему равно расстояние между рядами твэлов в ТВС.

4.15. Почему упаковка твэлов в ТВС реактора на быстрых нейтронах более плотная, по сравнению с ТВС реакторов на тепловых нейтронах?

4.16. Что такое объемная и линейная тепловые нагрузки  твэле?

4.17. Чем определяется диаметр твэла?

4.18. При увеличении объемной тепловой нагрузки диаметр твэла: а) увеличивается, б) уменьшается; в) не изменяется?

4.19. При увеличении линейной тепловой нагрузки диаметр твэла: а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется?

4.20. Как связаны диаметр твэла и себестоимость загрузки?

4.21. Чем определяется максимальное значение толщины стенки оболочки твэла реактора на быстрых нейтронах?

4.22. Чем определяется минимальное значение толщины стенки оболочки твэла реактора на тепловых нейтронах с водой под навлением?

4.23. Почему пристеночные твэлы в ТВС реактора на быстрых нейтронах дистанционированы проволокой эллиптического сечения?

4.24. Как организован поток теплоносителя в ТВС реактора БН?

4.25. Как организован поток теплоносителя в ТВС реактора ВВЭР?

4.26. Как организован поток теплоносителя в ТВС реактора РБМК?

4.27. Как определить диаметр дистанционирующей проволоки при известных значениях диаметра твэла и относительного шага решетки?

4.28. Запишите соотношение для расчета размера пучка твэлов «под ключ».

4.29. Какие нагрузки действуют на чехол ТВС реактора БН?

4.30. В каком месте чехла ТВС реактора БН напряжения максимальны?

4.31. В каком сечении чехла доза облучения максимальна?

4.32. Чем ограничено значение максимальных напряжений в чехле ТВС БН?

4.33. Совпадают ли координаты максимальной дозы облучения и максимального значения распухания чехла ТВС?

4.34. Чем определяется зазор между ТВС реактора БН?

4.35. Где температура оболочки твэла максимальна?

4.36. По какой причине в пристеночных ячейках ТВС БН установлены вытеснители?

4.37. Чем определяется диаметр вытеснителя?

4.38. Чем определяется коэффициент теплоотдачи?

4.39. Коэффициент теплоотдачи больше: а) в реакторах, охлаждаемых водой; б) в реакторах охлаждаемых жидким металлом; в) в реакторах с газовым охлаждением?

4.40. Чем ограничены поверхностные тепловые нагрузки в твэлах реакторов с водяным охлаждением?

4.41. Что такое кризис теплосъема?

4.42. Режим течения в ТВС реактора ВВЭР турбулентный, ламинарный?

4.43. Чему равен гидравлический диаметр цилиндрического твэла?

4.44. Чему равен гидравлический диаметр твэла квадратного сечения?

4.45. Чем определяется допустимая мощность твэла и ТВС?

4.46. Чем ограничена максимальная температура сердечника твэла?

4.47. Определите координаты с максимальной температурой топлива в активной зоне.

4.48. Чем определяется тепловое сопротивление зазора между сердечником и оболочкой твэла?

4.49. Запишите уравнение для определения распределения температур по радиусу топливного сержечника.

4.50. Какие методы Вы можете предложить для определения распределения температур по радиусу сердечника.

4.51. Что такое интеграл теплопроводности?

4.52. Что такое гидравлическое профилирование?

4.53. Как технически организовать гидравлическое профилирование.