ТЕМА 5

ОБОСНОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТВЭЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ

5.1. Как определить допустимые напряжения в элементах конструкций ЯЭУ?

5.2. Что такое длительная прочность материалов?

5.3. Что такое предел ползучести?

5.4. Чем определяются допустимые деформации оболочки?

5.5. Перечислите причины циклического нагружения твэлов.

5.6. Чем ограничено число циклов нагружения твэла?

5.7. Что такое повреждение оболочки?

5.8. В чем смысл линейной гипотезы суммирования повреждений?

5.9. Перечислите компоненты напряжений и деформаций в цилиндрическом осесимметричном твэле.

5.10. Сколько уравнений должна содержать система для определения компонент напряжений и деформаций?

5.11. Какие уравнения входят в систему для описания НДС твэла?

5.12. Предложите методы решения системы уравнений для определения НДС.

5.13. В чем смысл метода переменных параметров упругости?

5.14. В чем смысл метода конечных элементов?

5.15. Запишите граничные условия для стержневого твэла.

5.16. В каких случаях для анализа работоспособности твэла применима модель газового зазора?

5.17. Перечислите компоненты напряжений при нагружении тонкостенной оболочки внутренним давлением?

5.18. Какие напряжения являются максимальными?

5.19. Как связаны компоненты осевого и окружного напряжения?

5.20. Какие напряжения в модели газового зазора являются максимальными?

5.21. Что такое средняя температура газа в твэле?

5.22. Определите максимальный объем ГПД, которые могут выйти из топливного сердечника реактора БН при выгорании 13 %. Условия нормальные.

5.22. Определите максимальный объем ГПД, которые могут выйти из топливного сердечника реактора ВВЭР при выгорании 6 %. Условия нормальные.

5.23. Определите максимальный объем ГПД, которые могут выйти из топливного сердечника реактора РБМК при выгорании 4 %. Условия нормальные.

5.24. Чему равно давление газа в твэле, если известен его объем в нормальных условиях, свободный объем под оболочкой и температура газа.

5.25. Запишите закон длительной прочности.

5.26. Что такое коэффициент запаса по напряжениям?

5.27. Запишите соотношение для зависимости скорости ползучести от интенсивности облучения и напряжения в области температур ниже 0,3 от температуры плавления.

5.28. В чем смысл модели твердого контакта при анализе работоспособности твэла?

5.29. Какие виды деформаций учитывает модель твердого контакта?

5.30. В каких случаях применима модель твердого контакта?

5.31. Как связаны напряжения оболочки и топлива в модели твердого контакта?

5.32. Чему равны равновесные напряжения в модели твердого контакта?

5.33. Что такое критическое давление потери устойчивости?

5.34. Как учесть пластические деформации при расчете критического давления потери устойчивости?

5.35. Как учесть деформации ползучести при расчете критического давления потери устойчивости?

5.36. Что такое критическая эллипсность?

5.37. С какой целью твэлы реактора ВВЭР заполняются гелием под давлением?