### Тесты по дисциплине

«Основы сопротивления материалов и физики прочности»

1.    Статический момент сечения относительно оси  Z – это

- Произведение площади сечения на расстояние от оси Z  до центра тяжести сечения.

- Произведение площади сечения на квадрат расстояния от оси Z  до центра тяжести сечения.

- Интеграл по площади сечения от координат точек сечения относительно оси

- Осевой момент инерции сечения, деленный на расстояние от оси Z  до центра тяжести сечения.

- Куб расстояния от оси Z  до центра тяжести сечения.

- Интеграл по площади сечения от квадрата расстояния от начала координат до точек сечения

2.    Полярный момент инерции сечения в координатах Y – Z  - это

- Сумма осевых моментов инерции сечения относительно оси  Y  и  оси    Z .

- Интеграл по площади сечения от квадрата расстояния от начала координат до точек сечения.

- Статический момент сечения, умноженный на расстояние от начала координат до центра тяжести сечения.

- Полярный момент сопротивления сечения кручению, умноженный на радиус круглого сечения.

- Полярный момент сопротивления сечения кручению, деленный на половину диаметра круглого сечения.

- Интеграл по площади сечения от квадрата координат точек сечения относительно оси Z

3.     Осевой момент инерции сечения относительно оси  Z – это

- Интеграл по площади сечения от квадрата координат точек сечения относительно оси Z.

- Интеграл от произведения координат точек сечения по площади сечения.

- Удвоенный полярный момент инерции сечения.

- Произведение площади сечения на квадрат расстояния от оси Z  до центра тяжести сечения.

- Момент сопротивления сечения при изгибе, умноженный на максимальное расстояние точки сечения от оси Z.

- Максимальное значение центробежного момента инерции.

- Статический момент сечения, умноженный на расстояние от оси Z  до центра тяжести сечения.

4.     Центробежный момент инерции сечения в координатах Y – Z  - это

1.     Сумма осевых моментов инерции сечения относительно оси  Y  и  оси    Z .

- Интеграл от произведения координат точек сечения по площади сечения.

- Интеграл по площади сечения от координат точек сечения относительно оси Z.

- Интеграл по площади сечения от квадрата координат точек сечения относительно оси Z.

- Сумма полярного и осевого моментов инерции сечения.

5.    Момент сопротивления сечения при изгибе относительно оси Z – это

- Интеграл по площади сечения от координат точек сечения относительно оси Z.

- Осевой момент инерции сечения относительно оси Z  , деленный на расстояние от оси Z  до центра тяжести сечения.

- Осевой момент инерции сечения относительно оси Z  , деленный на максимальное расстояние от оси Z  до точки сечения.

- Центробежный момент инерции сечения, деленный на максимальное расстояние от оси Z  до точки сечения.

- Полярный момент инерции сечения, деленный на максимальное расстояние от оси Z  до точки сечения

6.    Полярный момент сопротивления сечения при кручении – это

- Интеграл по площади сечения от расстояния от начала координат до точек сечения.

- Полярный момент инерции сечения, деленный на радиус круглого сечения.

- Осевой момент инерции сечения, деленный на радиус круглого сечения.

- Центробежный момент инерции сечения, деленный на радиус круглого сечения.

- Половина момента сопротивления при изгибе.

7.   Плоский изгиб - это

1.  Деформация бруса под действием крутящего момента.

2.  Деформация бруса под действием изгибающих моментов.

- Деформация балки под действием изгибающих моментов, действующих в одной силовой плоскости.

- Деформация балки под действием изгибающих моментов, действующих в плоскости, совпадающей с главной осью поперечного сечения балки.

- Напряженное состояние бруса, при котором имеет место нейтральный слой.

8.   Косой изгиб – это

1.    Изгиб балки при наличии продольной силы.

- Деформация бруса под действием моментов, действующих в разных силовых плоскостях.

- Деформация бруса под действием многих изгибающих моментов, разнесенных по длине брус

- Деформация балки под действием изгибающих моментов, действующих в плоскости, не совпадающей с главной осью поперечного сечения балки.

9.   Чистый изгиб – это

- Изгиб, при котором вклад изгибающих моментов превышает вклад поперечных  сил.

2.    Изгиб, при котором в сечении  отсутствуют поперечные силы.

3.    Изгиб, при котором в сечении  присутствуют поперечные силы.

- Изгиб, при котором в поперечном сечении балки отсутствуют касательные напряжения.

- Изгиб, при котором в поперечном сечении балки присутствуют касательные напряжения.

10.     Поперечный изгиб – это

- Изгиб, при котором в поперечном сечении балки присутствуют касательные напряжения.

- Изгиб, при котором вклад изгибающих моментов меньше вклада поперечных сил.

- Изгиб, при котором в сечении  отсутствуют поперечные силы.

- Изгиб, при котором в сечении  присутствуют поперечные силы.

- Изгиб, при котором в поперечном сечении балки отсутствуют касательные напряжения.

11.     Касательные напряжения при поперечном изгибе максимальны

- В точках сечения, максимально удаленных от нейтральной оси.

- На уровне нейтральной оси.

- На верхней поверхности балки.

12.     Нормальные напряжения при чистом изгибе максимальны

1.    В точках сечения, максимально удаленных от нейтральной оси .

- На уровне нейтральной оси.

- На верхней и нижней поверхности балки.

13.     При поперечном изгибе наблюдается.

- Одноосное напряженное состояние.

- Двухосное напряженное состояние.

- Трехосное напряженное состоянии.

- Одноосное и двухосное напряженное состояние.

- Все виды напряженных состояний.

14.      Прогиб конца консольной балки, нагруженной силой на ее конце, зависит

- От длины балки.

- От квадрата длины балки.

- От куба длины балки

- . От длины балки в четвертой степени

15.       Кручение - это

1.   Деформация бруса под действием крутящего момента и продольной силы.

- Деформация  вала под действием крутящих моментов, действующих в   поперечных сечениях вала и характеризующаяся взаимным поворотом этих сечений.

- Деформация, с которой связано напряженное состояние балки «чистый сдвиг».

- Напряженное состояние вала, при котором имеет место нейтральный слой.

16.       При кручении в поперечных сечениях круглого вала возникают

1.    Касательные напряжения.

2.    Нормальные напряжения.

3.    Нормальные и касательные напряжения.

17.      Максимальные касательные напряжения при кручении круглого вала наблюдаются

1.     В центре вала.

- На поверхности вала.

- В точках под поверхностью вала.

18.      При кручении имеет место

1.    Одноосное напряженное состояние.

- Двухосное напряженное состояние.

- Трехосное напряженное состоянии.

19.      Предел текучести - это

- Напряжение, при котором возникают заметные остаточные пластические деформации.

- Напряжение, соответствующее максимальной нагрузке на образец.

- Напряжение, при котором деформирование образца происходит без увеличения нагрузки на образец.

- Предельная деформация, по достижении которой нарушается справедливость закона Гука.

20.      Коэффициент Пуассона – это

- Отношение продольных относительных деформаций к поперечным относительным деформациям.

- Отношение поперечных относительных деформаций к продольным относительным деформациям.

- Произведение относительных напряжений и деформаций.

- Модуль отношения поперечных относительных деформаций к продольным относительным деформациям.

- Модуль отношения относительных линейных деформаций в двух поперечных направлениях.

21.        Модуль упругости первого рода (модуль Юнга) –  это

1.  Отношение нормальных напряжений к линейным относительным деформациям.

- Коэффициент пропорциональности между касательными и нормальными напряжениями в данной точке.

- Коэффициент пропорциональности между нормальными напряжениями и относительными линейными деформациями в законе Гука.

- Отношение удлинения стержня к силе, которая вызвала это удлинение.

22.       Модуль упругости второго рода (модуль сдвига) – это

1.    Отношение напряжений сдвига к напряжениям растяжения.

- Отношение полных напряжений на данной площадке к деформации сдвига.

- Коэффициент пропорциональности между касательными напряжениями и относительными угловыми деформациями.

- Отношение крутящего момента к углу закручивания вала.

- Коэффициент пропорциональности между углом закручивания вала и длиной вала.

23.        Предел прочности (временное сопротивление) вычисляют как

- Отношение нагрузки в момент разрушения образца к поперечному сечению образца в этот момент.

- Отношение максимальной нагрузки на образце к исходной площади поперечного сечения.

- Отношение нагрузки начала текучести к поперечному сечению шейки образца в момент разрушения.

- Среднее значение предела текучести и истинного сопротивления разрушению.

24.       Относительное удлинение – это

- Отношение продольного удлинения образца к поперечному сужению в момент разрушения.

- Отношение продольного удлинения образца к поперечному сужению в момент достижения максимальной нагрузки на образце.

- Отношение разности конечной и начальной длины растянутого образца к начальной длине образца.

- Отношение разности конечной и начальной площади поперечного сечения растянутого образца к начальной площади поперечного сечения образца.

25.      Относительное сужение – это

- Отношение разности конечной и начальной площади поперечного сечения растянутого образца к начальной площади поперечного сечения образца.

- Отношение разности начальной и конечной площади поперечного сечения растянутого образца к начальной площади поперечного сечения образца.

- Отношение поперечного сужения образца к продольному удлинению образца в момент достижения максимальной нагрузки на образце.

- Разность между площадью поперечного сечения образца в момент его разрыва и начальной площадью поперечного сечения образца.

26.         Предел упругости

1.    Больше предела пропорциональности.

- Меньше предела пропорциональности.

- Меньше предела текучести.

- Больше предела текучести.

27.         Предел пропорциональности

1.   Больше предела упругости.

- Меньше предела упругости.

- Меньше предела текучести.

- Больше предела текучести.

27.  Модуль упругости при растяжении

- Равен модулю сдвига.

- Больше модуля сдвига.

- Меньше модуля сдвига.

- Равен двум модулям сдвига, умноженным на сумму единицы и коэффициента Пуассона.

- Равен модулю сдвига плюс коэффициент Пуассона.

28.     Модуль упругости при сдвиге

1.   Равен модулю Юнга.

- Больше модуля Юнга.

- Равен половине модуля Юнга, деленной на сумму единицы и коэффициента

Пуассона.

- Меньше модуля Юнга.

- Равен модулю упругости при растяжении, деленному на коэффициент Пуассон

29.     Напряженное состояние в точке нагруженного тела – это

- Тензор напряжений.

- Тензор напряжений, деленный на модуль Юнга.

- Совокупность трех нормальных и трех касательных напряжений.

- Тензор деформаций, умноженный на модуль сдвига.

- Первый инвариант напряженного состояния.

30.      Деформированное состояние в заданной точке деформированного тела – это

1.   Второй инвариант деформированного состояния.

- Тензор деформаций.

- Совокупность трех линейных деформаций и трех касательных напряжений.

- Характеристика деформированного состояния в точке.

5.   Совокупность деформаций, вычисляемых с помощью обобщенного закона Гука.

31.     Главные напряжения – это

1.      Три наибольших напряжений в данной точке.

- Три напряжения в трех выбранных направлениях, например по координатным осям.

- Нормальные напряжения на площадках, на которых отсутствуют касательные напряжения.

- Три наибольших касательных напряжений.

5       Напряжения на главных площадках.

32.        Главные площадки - это

1.     Площадки, на которых касательные напряжения максимальны.

- Площадки, на которых отсутствуют касательные напряжения.

- Площадки, напряжения на которых подчиняются первому инварианту напряженного состояния.

- Площадки, в направлении нормалей к которым напряжения максимальны.

- Площадки, на которых отсутствуют все напряжения – нормальные и касательные.

33.         Закон парности касательных напряжений устанавливает, что

- Касательные напряжения попарно равны нормальным напряжениям в данной точке.

- Тензор напряжений симметричен относительно диагонали.

- Касательные напряжения на двух взаимно перпендикулярных площадках равны и направлены к общему ребру или от этого ребра.

- Касательные напряжения на всех площадках равны.

- Касательные напряжения могут быть вычислены посредством дважды применения закона Гука для трехосного напряженного состояния.

34.        Анализ напряженного состояния сводится к

1.    Вычислению главных напряжений.

- Вычислению направлений главных напряжений.

- Вычислению главных напряжений и вычислению направления главных напряжений.

- Вычислению главных напряжений и соответствующих им относительных деформаций.

- Определению положений в пространстве кругов Мора.

- Вычислению деформаций, соответствующих пересечению окружностей Мора для напряжений с ось абсцисс.

35.         Анализ деформированного состояния имеет цель

1.     Вычисление главных напряжений и главных деформаций.

- Вычисление главных деформаций и их направлений.

- Вычисление наибольших деформаций и соответствующих им напряжений.

- Вычисление производных от деформаций по соответствующим координатным осям.

- Вычисление наибольших касательных напряжений для первой теории прочности.

- Вычисление эквивалентных напряжений по второй (деформационной) теории прочности.

36.       Напряженное состояние «чистый сдвиг» возникает

1.    При кручении.

- При чистом изгибе.

- При кручении и поперечном изгибе.

- При чистом и поперечном изгибе

37.       Одноосное напряженное состояние возникает

- При кручении.

- При чистом изгибе.

- При  поперечном изгибе.

- При внецентренном растяжении.

- При кручении с изгибом.

- При косом изгибе

38.        Двухосное напряженное состояние возникает

1.    При косом изгибе.

- При изгибе с кручением.

- При кручении.

- При нагружении трубопровода внутренним давлением.

- При внецентренном сжатии.

- При чистом изгибе.

39.        Трехосное напряженное состояние возникает

- При нагружении трубы внутренним давлением и крутящими моментами.

- При гидростатическом нагружении кубика.

- При гидростатическом нагружении цилиндра.

- При быстром нагреве сплошного шарика.

- При нагружении вала изгибающими и крутящими моментами.

40.         Теорема Кастилиано устанавливает зависимость между

- Напряжениями и деформациями в элементе конструкции.

- Потенциальной энергией деформации и перемещением точки приложения силы.

- Производной по силе от потенциальной энергии деформации системы и перемещением точки приложения силы.

- Производной от диаграммы растяжения образца по деформации и модулем упругости исследуемого материала.

- Временем и деформацией ползучести.

41.        Интеграл Мора используется для

- Вычисления относительных деформаций.

- Вычисления напряжений в заданной точке опасного сечения.

- Вычисления угловых и линейных перемещений сечений при сложном нагружении стержневой системы.

- Вычисления углов закручивания балки при косом изгибе.

- Определения условий перехода элемента конструкции из упругого состояния в упругопластическое.

- Для доказательства теоремы Кастилиано.

42.       Принцип независимости действия сил позволяет

- Устанавливать зависимость между силами и соответствующими им деформациями.

- Получать решение сложной задачи как суммы решения более простых задач, на которые можно разделить сложную задачу.

- Суммировать перемещения от действия внешних и внутренних сил.

- Вычислять опорные реакции для статически неопределимых систем.

43.        Метод сечений – это

- Прием, позволяющий внутренние силы представлять как внешние.

- Метод, позволяющий вычислять абсолютные удлинения и прогибы.

- Принцип независимости действия сил.

44.        Закон Гука устанавливает линейную зависимость

- Между перемещениями точек тела и внешними силами.

- Между линейными и угловыми деформациями в данной точке тела.

- Между напряжениями и относительными деформациями в данной точке тела.

45.       Коэффициент Пуассона связывает между собой

1.   Модуль упругости Юнга и модуль сдвига.

- Нормальные и касательные напряжения.

- Продольную и поперечную относительные деформации.

- Продольное удлинение с максимальным касательным напряжением.

46.       Потенциальная энергия деформации растянутого стержня  - это

- Произведение растягивающей силы на удлинение стержня.

- Произведение растягивающей силы на половину удлинение стержня.

- Произведение половины значения растягивающей силы на удлинение стержня.

- Половина произведения растягивающей силы на удлинение стержня.

- Модуль упругости материала стержня умноженный на объем стержня.

47.       Потенциальная энергия деформации закрученного вала равна

- Произведению крутящего момента на угол закручивания вала.

- Произведению максимального касательного напряжения на объем вала.

- Произведению крутящего момента на относительный угол закручивания вала.

- Произведению крутящего момента на половину угла закручивания вала.

- Произведению половины значения крутящего момента на угол закручивания вала.

- Половине произведения крутящего момента на угол закручивания вала.

48.       Потенциальная энергия деформации  балки при чистом изгибе равна

1.    Произведению изгибающего момента на угол разворота концевых сечений балки.

- Произведению среднего по сечению напряжения на объем балки.

- Произведению изгибающего момента на половину угла разворота концевых сечений балки.

- Произведению половины значения изгибающего момента на угол разворота концевых сечений балки.

- Половине произведения изгибающего момента на угол разворота концевых сечений балки.

49.      Потенциальная энергия деформации  балки при поперечном изгибе сосредоточенной силой равна

- Произведению изгибающей силы на прогиб балки в сечении действия силы.

- Произведению среднего напряжения в сечении действия силы на объем балки.

- Произведению изгибающей силы на половину прогиба балки в сечении действия силы.

- Произведению половины изгибающей силы на половину прогиба балки в сечении действия силы.

- Половине произведения изгибающей силы на прогиб балки в сечении действия силы.

- Произведению половины значения изгибающей силы на угол разворота концевых сечений балки.

50.       Потеря устойчивости системы (стержня) - это

- Деформация стержня под действием продольной сжимающей силы.

- Катастрофическая изгибная деформация  стержня под действием продольной силы сжатия.

- Внезапный переход состояния системы из одного устойчивого состояния в другое устойчивое состояние.

- Большая пластическая деформация шарнирно опертого стержня под действием поперечной силы.

- Внезапный переход одноосного напряженного состояния стержня в двухосное напряженное состояние, при котором имеет место нейтральный слой.

51.     Приведенная длина стержня  – это

- Длина стержня, деленная на число полуволн изгиба при потере устойчивости.

- Длина стержня, учитывающая условия закрепления.

- Длина стержня, умноженная на коэффициент приведения длины.

52.      Для вычисления приведенной длины сжатого стержня нужно

- Фактическую длину стержня разделить на коэффициент приведения длины.

- Фактическую длину стержня умножить на коэффициент приведения длины.

- Фактическую длину стержня сложить с коэффициентом приведения длины.

53.      Условия применимости формулы Эйлера определяются

- Прочностью конструкционного материала.

- Пределом пропорциональности материала стержня.

- Пределом упругости материала стержня.

- Пределом текучести материала стержня.

54.      Гибкость стержня – это

- Приведенная длина стержня, умноженная на радиус инерции сечения стержня.

- Приведенная длина стержня, деленная  на радиус инерции сечения стержня.

- Длина стержня, деленная на площадь поперечного сечения стержня.

- Длина стержня, деленная на модуль упругости материала стержня.

55.      Формула Эйлера устанавливает зависимость

- Критической силы от длины стержня.

- Критической силы от квадрата длины стержня.

- Критической силы от куба длины стержня.

56.      Расчет на прочность – это

- Обеспечение условий, при которых напряжения в рассматриваемой конструкции были упругими.

- Удовлетворение критерия прочности.

- Соблюдение техники безопасности.

- Обеспечение безопасности эксплуатации конструкции.

- Соблюдение условий равенства действующих и допустимых напряжений.

- Обеспечение соответствующего запаса прочности.

57.     Эквивалентное напряжение вводится для

- Удобства прочностных расчетов.

- Преодоления трудностей, связанных с ограниченной возможностью прочностного эксперимента и неограниченным числом возможных напряженных состояний в конструкциях.

- Универсализации методов прочностных расчетов.

- Сведения расчетов на прочность к расчетам на жесткость.

58.     Критерий прочности – это

- Разность между эквивалентным и допустимым напряжением.

- Условие не превышения эксплуатационными напряжениями допустимых напряжений.

- Условие равенства эксплуатационных напряжений допустимым напряжениям.

- Условия, при которых эквивалентные напряжений и допустимые напряжения совпадают.

59.    Теории прочности формулируют для

- Удобства прочностных расчетов.

- Преодоления объективных трудностей.

- Поиска истины.

- Создания методов расчетов в условиях необходимости их создания при отсутствии объективной и полной информации об ответственности за прочность всех главных напряжений.

- Простоты и прозрачности прочностных расчетов, их универсиализации и нормирования.

60.     Внешние силы – это

- Внутренние силы, просуммированные по всей длине стержня или балки.

- Силы, действующие на данную изолированную систему со стороны внешних тел.

- Силы взаимодействия между данной системой, например балкой, и опорами, на которые опирается данная система.

- Силы веса.

- Инерционные силы.

61.      Внутренние силы – это

- Силы, действующие на опоры реальных стержневых систем.

- Силы, распределенные по сечению стержня.

- Силы, распределенные по длине балки.

- Силы, обеспечивающие взаимодействие между отдельными частями деформируемой системы.

62.     Напряжение – это

- Крутящий момент, деленный на момент сопротивления кручению.

- Сила, деленная на площадь поперечного сечения при растяжении.

- Мера интенсивности действия внутренней силы в данной точке сечения.

- Давление жидкости на тело, погруженное в жидкость.

63.     Относительная линейная деформация – это

- Удлинение данного отрезка стержня.

- Отношение изменения расстояния между двумя точками тела к расстоянию между этими точками до нагружения тела.

- Мера, характеризующая интенсивность изменения расстояния между точками деформируемого тела.

- Отношение максимального перемещения системы при нагружении к максимальному размеру самой системы.

64.    Относительная угловая деформация – это

- Мера угла поворота системы под действием всех внешних сил.

- Отношение угла закручивания вала к его длине.

- Мера изменения прямого угла между двумя отрезками, выделенными в деформируемом теле и пересекающимися в данной точке тела при нагружении тела внешними силами.

- Мера изменения формы данного тела при его нагружении внутренними силами.

65.    Допускаемое напряжение – это

- Напряжение текучести.

- Запас прочности, умноженный на предел текучести.

- Предел текучести, деленный на запас прочности.

- Предел прочности.

66.     Метод сечений позволяет вычислять

- Значения внутренних силовых факторов.

- Относительные деформации в заданных точках.

- Внутренние силы как функции внешних сил, действующих по одну сторону от сечения.

- Главные напряжения.

- Деформации как функции внешних нагрузок.

67.     Касательное напряжение – это

- Нормальное напряжение, деленное на модуль сдвига.

- Мера интенсивности действия проекций полного напряжения на плоскость сечения в данной точке сечения.

- Полное напряжение, спроектированное на плоскость сечения.

68.    Нормальное напряжение - это

- Касательное напряжение, спроектированное на нормаль к данной площадке.

- Полное напряжение, спроектированное на нормаль в плоскости сечения.

- Касательное напряжение, деленное на модуль Юнга.

69.    Полное напряжение – это

- Интенсивность  действия вектора внутренней силы в данной точке сечения.

- Векторная сумма нормального и касательного напряжения.

- Алгебраическая сумма нормального и касательного напряжения.

- Среднее значение нормального и касательного напряжения в данной точке рассматриваемого сечения.

70.     Статически определимая система - это

- Статически неопределимая система, для которой известно некоторое перемещение.

- Частный случай статически неопределимой системы.

- Система, вычисление напряжений в которой невозможно без учета условий совместности перемещений.

- Система, число неизвестных для которой превышает число возможных уравнений равновесия.

- Система, число неизвестных для которой равно числу возможных уравнений равновесия.

71.      Статически неопределимая система – это

- Частный случай статически определимой системы.

- Система, число неизвестных сил для которой превышает число возможных

уравнений равновесия.

- Частный случай статически определимой системы.

- Система, вычисление напряжений в которой возможно без учета условий совместности перемещений.

- Система, в  поперечном сечении которой присутствуют все шесть силовых факторов.

72.       Шарнирно-подвижная опора допускает

- Поворот сечения и вертикальное перемещение.

- Поворот сечения и горизонтальное перемещение.

- Горизонтальное и вертикальное перемещение сечения.

- Только поворот сечения.

73.      Шарнирно-неподвижная опора допускает

- Поворот сечения и вертикальное перемещение.

- Горизонтальное и вертикальное перемещение сечения.

- Только поворот сечения.

- Поворот сечения и горизонтальное перемещение.

74.      Формула Лапласа устанавливает зависимость

- Меридиональных напряжений от внутреннего давления.

- Тангенциальных напряжений от внутреннего давления.

- Меридиональных и тангенциальных напряжений от внутреннего давления.

- Кривизны оболочки от внутреннего давления

75.      В трубе под внутренним давлением

- Меридиональные напряжения равны тангенциальным напряжениям.

- Меридиональные напряжения больше тангенциальных напряжений.

- Меридиональные напряжения меньше тангенциальных напряжений.

76.      В сферической оболочке под внутренним давлением

- Меридиональные напряжения равны тангенциальным напряжениям.

- Меридиональные напряжения больше тангенциальных напряжений.

- Меридиональные напряжения меньше тангенциальных напряжений.

77.      В трубе под внутренним давлением при прочих равных условиях

- Меридиональные напряжения растут с увеличением диаметра трубы.

- Меридиональные напряжения снижаются при увеличении диаметра трубы.

- Меридиональные напряжения не зависят от диаметра трубы.

78.      В трубе под внутренним давлением при прочих равных условиях

- Тангенциальные напряжения растут с увеличением отношения диаметра трубы к ее толщине.

- Тангенциальные напряжения уменьшаются с увеличением отношения диаметра трубы к ее толщине.

- Тангенциальные напряжения не зависят от отношения диаметра трубы к ее толщине.

79.     Дефекты кристаллической решетки

- Отвечают за переход материала из вязкого состояния в хрупкое.

- Способствуют росту прочности материала.

- Облегчают процесс пластического деформирования.

- Не дают прочности материала достичь теоретического значения.

80.      Краевая дислокация - это

- Объемный дефект кристаллической решетки.

- Цепочка внедренных атомов.

- Линейный дефект, нарушающий правильное чередование атомных плоскостей.

- Цепочка вакансий.

- Оборванный край атомной плоскости

81.      Вакансия - это

- Внедренный атом.

- Точка пересечения краевых дислокаций.

- Отсутствующий атом в кристаллической решетке.

- Точечный дефект.

- Линейный дефект.

82.      Явление переползания краевой дислокации обусловлено

- Наличием других дислокаций.

- Наличием вакансий.

- Наличием внедренных атомов.

- Наличием и вакансий и внедренных атомов.

- Присутствием границ зерен.

83.    Теория хрупкого разрушения Гриффитса

- Описывает критическое движение дислокаций.

- Дает условия потери устойчивости трещины.

- Связывает критическую длину трещины с относительной деформацией.

- Позволяет вычислить скорость роста трещины.

- Является развитием теории Френкеля.

84.     Оценка теоретической прочности Френкелем базируется

- На формуле Эйлера.

- На гипотезе о синусоидальном законе изменения силы взаимодействия  между атомами.

- На использовании принципа Сен-Венана.

- На использовании принципа независимости действия сил.

- На использовании закона Гука.

85.     Формула Гриффитса связывает

- Напряжение с критической длиной трещины.

- Модуль упругости с модулем сдвига.

- Напряжение с длиной трещины и произведением модуля упругости на удельную поверхностную энергию.

- Напряжение с длиной трещины и произведением модуля упругости на относительную деформацию.

- Напряжение с корнем квадратным из длины трещины.

86.      При косом изгибе нейтральная ось

- Проходит через центр тяжести сечения.

- Не проходит через центр тяжести сечения.

- Нейтральной оси нет

87.      При косом изгибе балки прямоугольного сечения нейтральная ось

- Лежит в силовой плоскости.

- Отклоняется от силовой плоскости в сторону той главной оси сечения, относительно которой осевой момент инерции минимальный.

- Отклоняется от силовой плоскости в сторону той главной оси сечения, относительно которой осевой момент инерции максимальный..

88.     При внецентренном растяжении при удалении точки приложения силы от центра

тяжести нейтральная ось

- Не перемещается.

- Приближается к центру тяжести сечения

- Удаляется от центра тяжести сечения.

89.      При изгибе с кручением нейтральная ось

- Отсутствует.

- Проходит всегда через центр тяжести

- Смещается от центра тяжести в сторону изгиба балки.

90.      При изгибе с кручением наибольшее главное напряжение

- Всегда отрицательно.

- Всегда положительно.

- Всегда равно нулю.

91.      При изгибе с кручением

- Нормальные напряжения всегда больше касательных напряжений.

- Нормальные напряжения всегда меньше касательных напряжений.

- Нормальные напряжения равны касательным.

- Соотношение напряжений может быть любым.

92.      При изгибе с кручением наибольшее главное напряжение

- Растет с ростом крутящего момента.

- Уменьшается с ростом крутящего момента

- Не зависит от значения крутящего момента.

93.    Явление ползучести материалов – это

- Уменьшение напряжений в течение времени в элементе конструкции при постоянной деформации элемента.

- Увеличение деформации элемента конструкции при постоянной нагрузке на этом элементе конструкции.

- Постепенный процесс разрушения элемента конструкции.

- Уменьшение деформации элемента конструкции при постоянной нагрузке на этом элементе.

94.    Релаксация напряжений – это

- Процесс увеличений деформации элемента конструкции при постоянной нагрузке.

- Процесс уменьшения напряжений во времени при постоянной деформации элемента конструкции.

- Явление, связанное с переходом части упругой деформации элемента конструкции в необратимую пластическую деформацию.

- Явление разупрочнения материала после достижения максимальной нагрузки на образце.

# Тестовые задачи

Задача 1. Стержень 1 нагрет на Т.

+Т

3

2

1

F

2F

F

а

а

а

2а

2а

В результате:

- Все стержни оказались сжатыми.

- Все стержни оказались растянутыми.

- Стержень 1 растянут, остальные сжаты.

- Стержень 2 растянут, остальные сжаты

- Стержень 3 сжат, остальные растянуты.

Задача 2. Стержень 1 нагрет на Т.

а

+Т

3

2

1

F

2F

F

а

а

2а

2а

В результате:

- Все стержни оказались сжатыми.

- Все стержни оказались растянутыми.

- Стержень 1 растянут, остальные сжаты.

- Стержень 2 растянут, остальные сжаты

- Стержень 1 сжат, остальные растянуты.

Задача 3. Стержень 3 охлажден на Т.

# 2

# F

# 1

# F

а

а

а

2а

# 2F

# 3

2а

# -Т

В результате:

- Все стержни оказались сжатыми.

- Все стержни оказались растянутыми.

- Стержни 1 и 2 растянуты, стержень 3 сжат.

- Стержень 3 растянут, остальные сжаты

- Стержень 3 сжат, остальные растянуты.

Задача 4. Стержень 1 охлажден на Т.

-Т

3

2

1

F

2F

F

а

а

а

2а

2а

В результате:

- Все стержни оказались сжатыми.

- Все стержни оказались растянутыми.

- Стержень 1 растянут, остальные сжаты.

- Стержень 2 растянут, остальные сжаты.

- Стержень 2 сжат, остальные растянуты

Задача 5 . После ликвидации монтажного зазора  δ  сечения А и В объединились и заняли положение С.

a

δ

a

F

2F

2a+δ

F

2F

C

B

A

В результате:

- Сечение С приблизилось к сечению В.

- Сечение С приблизилось к сечению А.

- Сечение С заняло положение на одинаковом расстоянии от сечений А и В.

Задача 6. После ликвидации монтажного зазора  δ  сечения А и В объединились и заняли положение С.

2a+δ

δ

a

F

2F

3a+δ

F

2F

C

B

A

В результате:

- Сечение С приблизилось к сечению В.

- Сечение С приблизилось к сечению А.

- Сечение С заняло положение на одинаковом расстоянии от сечений А и В.

Задача 7 . Правый стержень алюминиевый, левый – стальной. После ликвидации монтажного зазора  δ  сечения стержней А и В объединились и заняли положение С.

a

δ

a

F

F

2a+δ

F

F

C

B

A

Сталь

Алюминий

Сталь

Алюминий

В результате:

- Сечение С приблизилось к сечению В.

- Сечение С приблизилось к сечению А.

- Сечение С заняло положение на одинаковом расстоянии от сечений А и В.

Задача 8. В процессе эксплуатации половина стержня нагрелась на ΔТ.

2a

a

ΔT

С

В

А

После этого

- В стержне возникли растягивающие силы, сечение С осталось на месте.

- В стержне возникли сжимающие силы, сечение С осталось на месте.

- В стержне возникли сжимающие силы, сечение С переместилось в направлении опоры В.

- В стержне возникли сжимающие силы, сечение С переместилось в направлении опоры А.

- Стержень остался ненагруженным, сечение С осталось на месте.

Задача 9. Балка нагружена силой Р.

P

R1

R2

a

2a

При таком нагружении реакции опор

- R1 < R2

- R1 > R2

- R1 = R2

Задача 10. Балка нагружена силами Р и 2Р.

2P

P

R1

R2

a

a

a

При таком нагружении реакции опор

- R1 = R2;

- R1 = 0; R2 < 0;

- R2 = 0; R1 > 0;

- R1 > 0; R2 < 0;

- R1 < 0; R2 > 0;

Задача 11. Дан ступенчатый брус.  По требованию заказчиков площади поперечных сечений F1  и F2   увеличили вдвое.

R1

R2

F2

F1

a

b

P

В результате этого изменения модуль отношения реакций опор   (R2/R1)

- Вырос.

- Остался неизменным.

Уменьшился.

I

1

1

1

1

1

1

Задача 12. Дан круг Мора

σn

τnt

0

-1

2

1

1,5

0,5

0,5

0,87

0,87

1,5

III

2

2

II

Ему соответствуют напряженные состояния

- – I ;                 2. – II;              3. – III;

- – I, II и III;     5. – I и III;       6.  – II и III.

Задача 13. Дано напряженное состояние

τ

τ

a

a

1

σn

τnt

0

-τ

2τ

τ

2

τnt

τ

τ

0

σn

3

τnt

-τ

2τ

τ

0

-τ

Ему соответствует круг Мора

1. Третий.         2. Первый          3. Второй.

Задача 14. Дан ступенчатый брус.  По требованию заказчика длины участков бруса a  и  b   увеличили вдвое.

R1

R2

F2

F1

a

b

P

В результате этого изменения модуль отношения реакций опор   (R2/R1)

- Вырос.

- Остался неизменным.

- Уменьшился.

Задача 15. Дан ступенчатый брус.  По требованию заказчиков площади перечных сечений F1  и   F2  уменьшили вдвое, а длины участков  a  и  b  увеличили вдвое.

R1

R2

F2

F1

a

b

P

В результате этого изменения модуль отношения реакций опор   (R2/R1)

- Вырос.

- Остался неизменным.

- Уменьшился.

Задача 16. Дан стальной ступенчатый брус.  По требованию заказчиков сталь была заменена на алюминиевый сплав.

R1

R2

F2

F1

a

b

P

В результате этого изменения одного конструкционного материала на другой модуль отношения реакций опор   (R2/R1)

- Вырос.

- Остался неизменным.

- Уменьшился.

Задача 17. Дан ступенчатый брус.  По требованию заказчиков площади перечных сечений F1  и   F2  увеличили вдвое, а длины участков  a  и  b  уменьшили вдвое.

R1

R2

F2

F1

a

b

P

В результате этого изменения модуль отношения реакций опор   (R2/R1)

- Вырос.

- Остался неизменным.

- Уменьшился.

Задача 18. Дан ступенчатый брус.  По требованию заказчика площадь перечного сечения F1  увеличили вдвое, а длину участка  a  уменьшили вдвое.

R1

R2

F2

F1

a

b

P

В результате этого изменения модуль отношения реакций опор   (R2/R1)

- Вырос.

- Остался неизменным.

- Уменьшился

Задача 19. Дан ступенчатый брус.  По требованию заказчика площадь перечного сечения F1  уменьшили вдвое, а длину участка  b  увеличили вдвое.

R1

R2

F2

F1

a

b

P

В результате этого изменения модуль отношения реакций опор   (R2/R1)

- Вырос.

- Остался неизменным.

- Уменьшился

Задача 20. Балка была нагружена силой Р  (рис.20.1). Затем силу  переместили ближе к  правой опоре (рис.20.2).

P

R1

R2

a

2a

( Рис. 20.1)

P

R1

R2

a

2a

(Рис.20.2).

При таком изменении системы нагружении модуль отношения реакций опор  (R1/R2)

- Вырос.

- Остался неизменным.

- Уменьшился

Задача 21. Дан ступенчатый брус.  По требованию заказчика длину участка  a  уменьшили вдвое.

F1

F2

R1

R2

P

a

b

В результате этого изменения модуль отношения реакций опор   (R1/R2)

- Вырос.

- Остался неизменным.

- Уменьшился

Задача 22. Сплошной ступенчатый вал круглого поперечного сечения, нагруженный крутящим моментом М , заменили на трубчатый ступенчатый вал с постоянной по длине толщиной стенки труб.

R2

b

a

D1

D2

M

R1

При таком изменении конструкции модуль отношения реакций опор  (R1/R2)

- Остался неизменным.

- Уменьшился.

- Вырос.

Задача 23. Участок  а сплошного ступенчатого вала круглого поперечного сечения, нагруженного крутящим моментом М , заменили на трубу с тем же внешним диаметром D1.

R2

b

a

D1

D2

M

R1

При таком изменении конструкции модуль отношения реакций опор  (R1/R2)

- Остался неизменным.

- Уменьшился.

- Вырос

Задача 24. Участок  b сплошного ступенчатого вала круглого поперечного сечения, нагруженного крутящим моментом М , заменили на трубу с тем же внешним диаметром D2.

R2

b

a

D1

D2

M

R1

При таком изменении конструкции модуль отношения реакций опор  (R1/R2)

- Вырос.

- Остался неизменным.

- Понизился.

Задача 25. Длины участков вала  а  и  b сплошного ступенчатого вала круглого поперечного сечения, нагруженного крутящим моментом М , увеличили вдвое.

R2

b

a

D1

D2

M

R1

При таком изменении конструкции модуль отношения реакций опор  (R1/R2)

- Вырос.

- Остался неизменным.

- Понизился