Задача № 2.

Тонкостенная оболочка, закрепленная по опорному кольцу или стоящая на грунте, частично наполнена жидкостью с удельным весом γ и в свободном пространстве содержит газ под давлением q .

Для всех вариантов задания (табл.5) принять, что предельное допускаемое напряжение для конструкционного материала оболочки равно 200 МПа. Требуется:

- Вычислить меридиональные и окружные напряжения и построить соответствующие эпюры, приняв назначенную толщину стенки δ.

- Найти опасное сечение и вычислить эквивалентное напряжение по третьей теории прочности.

- Из условия прочности найти необходимую толщину стенки.

Таблица 5

Варианты исходных данных к задаче 2.

| Номер варианта | Давление газа q , МПа | Удельный вес жидкости γ, кН/м3 | Геометрические размеры оболочки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | δ, мм | R, м | H, м | h, м | z, м |
| 1 | 0,1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 0,2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 0,3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 0,4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 0,5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 0,3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 0,1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 0,2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | 0,3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | 0,4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 0,5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 12 | 0,2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | 0,1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 0,2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 15 | 0,3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 16 | 0,4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 0,5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 18 | 0,6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | 0,1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 0,2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 21 | 0,3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | 0,4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | 0,5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 24 | 0,7 | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |