- Конспект лекций по курсу

- «АНАЛОГОВЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ»

- Лектор: проф. Масленников В.В.

- Лекция 1.

- Основные сведения о микроэлектронике и микросхемах.

- Микросхемы полупроводниковые и гибридные. Кремний- основной материал для монолитных микросхем.

- Основные технологические процессы изготовления кремниевых микросхем:

- -получение чистого монокристаллического кремния,

- -изготовление пластин кремния,

- -эпитаксия- выращивание монокристаллических слоев на пластине,

- -термическое окисление – образование защитного слоя SiO2,

- -легирование- введение примесей в приповерхностный слой пластин,

- -травление- удаление с поверхностей пластин ненужного вещества,

- -изготовление фотошаблонов, используемых для создания нужных окон в окисле SiO2,

- -фотолитография- создание окон в SiO2,

- -нанесение тонких металлических пленок для соединения элементов кристалла между собой,

- -предварительная проверка кристаллов на годность на пластине,

- -разделение пластины на кристаллы,

- -сборка кристаллов в корпусе микросхемы,

- -окончательная проверка микросхем на соответствие техническим условиям.

- Элементы кремниевых микросхем: биполярные и полевые транзисторы, резисторы, конденсаторы.

- Основные достоинства кремниевых микросхем: малые массогабаритные размеры и высокая степень интеграции, надежность, низкая стоимость производства при большом объёме выпуска микросхем.

- Недостатки: большой разброс параметров при изготовлении, недостаточная для многих случаев стабильность элементов и общих параметров.

- Тонкопленочная технология. Плёнки толщиной ~ 1мкм наносятся в специальных вакуумных установках.

- Толстоплёночная технология. Плёнки толщиной ~ 100 мкм наносятся в виде пасты при атмосферном давлении.

- Достоинства плёночных технологий6 точность элементов, возможность их подстройки, температурная стабильность.

- Недостатки: практическая невозможность создания активных элементов, высокая стоимость производства, относительно большие габариты.

- Гибридные микросхемы: активные элементы в виде монолитных микросхем, пассивные элементы выполняются по тонко- или толстоплёночной технологии.

- Аналоговые микросхемы. Их особенности.

- Литература:

- Масленников В.В. Микросхемы операционных усилителей в электронных устройствах измерительных систем. Учебное пособие в электронном виде 102с. (см. в пакете информационной поддержки дополнительной части учебно-методического комплекса).

- Степаненко И.П. Основы микроэлектроники- М.: 2004г.

- Ефимов И.Е., Козырь И.Я., Горбунов Ю.И. Микроэлектроника. М.: Высшая школа. 1986г.

- Лекция 2.

- Схемотехника интегральных операционных усилителей (ОУ), характеристики и параметры ОУ.

- Усилительные каскады ОУ, выполненные по биполярной технологии.

- Входной дифференциальный усилительный каскад. Расчёт по постоянному и переменному токам. Дифференциальный усилительный каскад с динамической нагрузкой в цепи коллекторов.

- Выходной усилительный каскад на биполярных транзисторах n-p-n и p-n-p типах.

- Дифференциальный каскад ОУ на полевых транзисторах с управляющим p-n переходом.

- Усилительные каскады, выполненные по МДП- технологии.

- Дифференциальный усилительный каскад на КМОП - транзисторах.

- Понятие об идеальном ОУ. Его характеристики и параметры.

- Характеристики и параметры ОУ общего применения.

- Специализированные ОУ: быстродействующие, прецизионные, малошумящие. Мощные и высоковольтные и маломощные. Их характеристики и параметры.

- Литература:

- Масленников В.В. Микросхемы операционных усилителей в электронных устройствах измерительных систем. Учебное пособие в электронном виде 102с. (см. в пакете информационной поддержки дополнительной части учебно-методического комплекса).

- Гребен А.Б. Проектирование аналоговых интегральных схем. –М.: Энергия, 1976г.

- Аналоговые интегральные схемы. Под ред. Дж. Коннели. –М.: МИР, 1977г.

- Лекция 3.

- Методы расчета схем на основе ОУ.

- Принцип «мнимой земли» - при охвате идеальных ОУ отрицательной обратной связью напряжение между входами ОУ равно нулю (если неинвертирующий вход заземлён, то на другом ноль- «земля»), а ток в ОУ не втекает («земля мнимая»).

- Условие применения принципа «мнимой земли »:

- -усилитель идеальный,

- -он охвачен отрицательной обратной связью,

- -ОУ работает в линейном режиме.

- Примеры расчёта схем с использованием принципа «мнимой земли»: инвертирующий и неинвертирующий усилители, интегратор, дифференциатор, логарифмический и антилогарифмические усилители. Стабилизатор напряжения.

- Метод наложений (суперпозиций).

- Примеры расчёта схем с использованием принципа «мнимой земли» и метода наложений: инвертор-сумматор, неинвертирующий сумматор, дифференциальный усилитель.

- Литература:

- Масленников В.В. Микросхемы операционных усилителей в электронных устройствах измерительных систем. Учебное пособие в электронном виде 102с. (см. в пакете информационной поддержки дополнительной части учебно-методического комплекса).

- Автушко В.П., Белопольский В.М., Масленников В.В. Лабораторный практикум «Основы схемотехники электронных цепей».- М.: МИФИ,2005г.

- Масленников В.В. Сборник задач по курсу «Общая электроника и электротехника». М.: МИФИ, 2007г.

- Лекция 4.

- Методы расчета и уменьшения аддитивных и мультипликативных погрешностей в аналоговых измерительных цепях на основе ОУ.

- Причины аддитивных погрешностей, возникающих при отсутствии входного сигнала: напряжение смещения, входные токи, их разность, напряжение шума, шумовые токи.

- Расчёт аддитивных погрешностей: полагаем ОУ идеальным, кроме учитываемого параметра. Погрешность определяем, используя принцип «мнимой земли».

- Пример- расчёт погрешностей от всех перечисленных причин в инвертирующем усилителе на ОУ. Компенсация влияния входных токов ОУ.

- Причины мультипликативных погрешностей: ОУ нельзя считать идеальным, т.е. необходимо считать, что К≠∞. При расчёте погрешностей от RВХ и RВЫХ необходимо одновременно учитывать Кu RВХ и Кu RВЫХ. Метод снижения мультипликативных погрешностей- связь вперёд.

- Литература:

- Масленников В.В. Микросхемы операционных усилителей в электронных устройствах измерительных систем. Учебное пособие в электронном виде 102с. (см. в пакете информационной поддержки дополнительной части учебно-методического комплекса).

- Масленников В.В. сборник задач по курсу «Общая электроника и электротехника». М.: МИФИ, 2007г.

- Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах.- Л.: Энергоатомиздат, 1990г.

- Лекция 5.

- Способы расширения частотного диапазона интегральных усилителей.

- Анализ причин спада АЧХ усилительного каскада с ОЭ в области высоких частот. Основное влияние ёмкости СКБ .

- Уменьшение влияния ёмкости СКБ : составной транзистор, нессиметричный дифференциальный каскад (каскад ОК- ОБ), каскодный усилительный каскад, компенсация влияния ёмкостей СКБ в интегральном дифференциальном каскаде.

- Использование обратных связей для расширения частотного диапазона интегральных усилителей на биполярных транзисторах.

- Общие обратные связи. Усилители «двойка» и «тройка».

- Усилитель с двумя видами местных обратных связей: каскад с отрицательной обратной связью по току- каскад с отрицательной параллельной обратной связью по напряжению. Микросхема μА 733.

- Усилители тока. Их преимущества. Каскадирование усилителей тока.

- Литература:

- Гребен А.Б. Проектирование аналоговых интегральных схем.- М.: Энергия, 1976г.

- Аналоговые интегральные схемы. Под ред. Дж. Каннели. –М.: МИР, 1977г.

- Лебедев А.А. Лабораторный практикум по микросхемотехнике- М.: МИФИ, 1984г.

- Лекция 6.

- Схемотехника аналоговых интегральных перемножителей и балансных модуляторов.

- Перемножение двух напряжений с помощью микросхем ОУ. Недостатки такого перемножения.

- Возможности использования дифференциального усилительного каскада в качестве перемножителя: наличие на выходе сигнала, пропорционального одному из сигналов, малый динамический диапазон по одному из входов.

- Использование двух дифференциальных усилительных каскадов для устранения появления на выходе сигнала, пропорциональному одному из сигналов.

- Отражатель тока- токовое зеркало. Использование принципа токового зеркала для линейного преобразования тока в напряжение. Использование дифференциального каскада для линейного преобразования напряжения в ток.

- Схемотехника аналогового интегрального перемножителя. Характеристики и параметры аналоговых интегральных перемножителей.

- Литература:

- Гребен А.Б. Проектирование аналоговых интегральных схем.- М.: Энергия, 1976г.

- Масленников В.В., Маркин В.В., Мефеденко М.В., Прушинский В.В. Лабораторный практикум по курсу «Аналоговые интегральные устройства измерительных систем»- М.: МИФИ,2003г.

- Тимофеев В.Н., Величко Л.Н., Ткаченко В.А. Аналоговые перемножители сигналов в радиоэлектронной аппаратуре- М.: Радио и связь,1982г.

- Лекция 7.

- Применение аналоговых интегральных перемножителей и балансных модуляторов.

- Применение интегральных перемножителей для возведения в степень (вторую, третью и т.д.), деления напряжений, извлечения квадратного корня. Погрешности при проведении этих операций. Настройка схем с целью уменьшения погрешностей.

- Применение балансных модуляторов для балансной и амплитудной модуляции, переноса по частоте спектра входных сигналов, создание фазового и синхронного детекторов, погрешности при проведении этих операций.

- Настройка схем с целью уменьшения погрешностей.

- Преимущества перечисленных схем по сравнению с их реализациями на основе микросхем ОУ.

- Литература:

- 1.	Гребен А.Б. Проектирование аналоговых интегральных схем.- М.: Энергия, 1976г.

- 2.	Масленников В.В., Маркин В.В., Мефеденко М.В., Прушинский В.В. Лабораторный практикум по курсу «Аналоговые интегральные устройства измерительных систем»- М.: МИФИ,2003г.

- 3.	Тимофеев В.Н., Величко Л.Н., Ткаченко В.А. Аналоговые перемножители сигналов в радиоэлектронной аппаратуре - М.: Радио и связь,1982г.

- Лекция 8.

- Введение в теорию и практику электрических фильтров.

- Классификация электрических фильтров по типу их АЧХ и видам используемых в них энергиям.

- По типу АЧХ: фильтры нижних частот (ФНЧ), фильтры верхних частот (ФВЧ), полосно-пропускающие (полосовые), фильтры (частный случай- селективные), полосно-заграждающие фильтры (частный случай- режекторные). Идеальные АЧХ и реальные. Теорема о физической нереализуемости идеальных фильтров.

- По виду используемой энергии: фильтры с преобразованием электрической энергии в другие виды энергии (магнитную, механическую, тепловую, химическую), фильтры без преобразования электрической энергии (пассивные, электронные).

- Фильтры с преобразованием в магнитную энергию: LC- фильтры. Их достоинства и недостатки.

- Фильтры с преобразованием в механическую энергию: пьезоэлектрические (кварцевые, керамические). Их достоинства и недостатки.

- Пассивные RC–фильтры, их недостатки. Электронные фильтры: линейные, с использованием нелинейных активных элементов (квадратурные, на основе ФАПЧ, с дискретизацией входного сигнала по времени: синхронные, SC-фильтры), цифровые фильтры.

- Литература

- Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984.

- Активные избирательные устройства радиоаппаратуры. Под ред. В.В. Масленникова – М..: Радио и связь, 1987.

- Масленников В.В., Сироткин А.П. Избирательные RC-усилители. – М.: Энергия, 1985.

- Лекция 9.

- Основные этапы проектирования электронных фильтров. Аппроксимация.

- Основные этапы проектирования: составление ТЗ, аппроксимация – нахождение базы, проектирование схемы, моделирование, коррекция может быть использована на любом предыдущем этапе), составление алгоритма настройки, разработка конструкции, изготовление опытного экземпляра, испытания, составление технической документации на производство.

- Аппроксимация – один из основных этапов проектирования фильтров.

- Аппроксимация начинается с выбора ФНЧ прототипа.

- Аппроксимация по Баттерворту – аппроксимация максимально плоской функцией. Нахождение полюсов передаточной функции при аппроксимации по Баттерворту.

- Аппроксимация по Чебышеву – аппроксимация равноволновой функцией. Свойства многочлена Чебышева. АЧХ ФНЧ при аппроксимации по Чебышеву для фильтров разного порядка.

- Аппроксимация по Бесселю обеспечивает переходную характеристику без выбросов.

- Достоинства и недостатки аппроксимаций по Баттерворту, Чебышеву, Бесселю.

- Литература

- Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984.

- Титце У., Шёнк к. полупроводниковая схемотехника.- М.: Мир, 1983.

- Хьюлсман Л.П., Аллен Ф.Е. Введение в теорию и расчёт активных фильтров. Пер с англ. – М..: Радио и связь, 1984.

- Лекция 10.

- Элементная база активных линейных фильтров.

- Микросхемы ОУ. Требования к микросхемам ОУ, используемым в активных фильтрах.

- Преобразователи напряжение-ток- основа для построения высокочастотных фильтров.

- Гиратор- устройство для преобразования ёмкостного сопротивления в индуктивное.

- Реализация гираторов на двух усилителях, охваченных отрицательной обратной связью. Использование микросхем ОУ. Реализация незаземлённой индуктивности.

- Гиратор, выполненный на трёх транзисторах. Параметры звеньев, реализованных на биполярных и МДП - транзисторах.

- Преобразователи комплексного сопротивления, их реализация на микросхемах ОУ.

- Частотнозависимое отрицательное сопротивление – «суперёмкость». Преобразование Брутона, его использование для исключения индуктивности.

- Литература

- Хьюлсман Л.П., Аллен Ф.Е. Введение в теорию и расчёт активных фильтров. Пер с англ. – М..: Радио и связь, 1984.

- Титце У., Шёнк к. полупроводниковая схемотехника.- М.: Мир, 1983.

- Активные избирательные устройства радиоаппаратуры. Под ред. В.В. Масленникова – М..: Радио и связь, 1987.

- Лекция 11.

- Активные звенья второго порядка на микросхемах ОУ.

- Передаточная функция активного звена второго порядка в операторной форме и общем  виде.

- Нули и полюса передаточной функции, их частоты и добротности.

- АЧХ различных звеньев второго порядка. Чувствительность основных параметров звеньев, методы её определения.

- Потенциально устойчивые и потенциально неустойчивые звенья на ОУ, Достоинства и недостатки.

- Границы их возможного применения. Потенциально устойчивые звенья на двух и трёх ОУ, границы возможного применения.

- Динамический и частотный диапазон звеньев второго порядка на микросхемах ОУ, пути их расширения.

- Литература

- Масленников В.В., Сироткин А.П. Избирательные RC-усилители. – М.: Энергия, 1985.

- Активные избирательные устройства радиоаппаратуры. Под ред. В.В. Масленникова – М..: Радио и связь, 1987.

- Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984.

- Лекция 12.

- Активные фильтры высокого порядка.

- Каскадные фильтры. Их достоинства и недостатки. Чувствительность.

- Некаскадные фильтры лестничные фильтры («leep frog»), фильтры с многопетлевой обратной связью («follow the lider»).

- Реализация лестничных фильтров: операционная имитация, поэлементная имитация с гираторами, с преобразователями комплексного сопротивления. Основное достоинство – малая чувствительность. Недостаток – возможный резонанс и уменьшение динамического диапазона. Преобразования Нортона с целью расширения динамического диапазона.

- Фильтры высокого порядка с многопетлевой обратной связью. Пример.

- Сравнение различных активных фильтров высокого порядка.

- Литература

- Хьюлсман Л.П., Аллен Ф.Е. Введение в теорию и расчёт активных фильтров. Пер с англ. – М..: Радио и связь, 1984.

- Капустян В.И. Активные RC- фильтры высокого порядка.- М.: Радио и связь, 1985.

- Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984.

- Лекция 13.

- Избирательные устройства на основе аналоговых перемножителей.

- Использование аналоговых перемножителей для переноса частотного спектра входных сигналов с последующей их фильтрацией с помощью фильтров низких частот.

- Квадратурные фильтры, их основные достоинства: устойчивость, высокая избирательность при стабильности резонансной частоты.

- Недостатки6 необходимость создания двух идентичных каналов, температурная нестабильность выходного постоянного напряжения, недостаточный динамический диапазон.

- Схемы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Основные узлы ФАПЧ: перемножители частоты в роли фазового детектора, фильтр нижних частот, управляемый генератор (ГУН).

- Принцип работы ФАПЧ. Захват частоты и захват фазы. Полосы частот захвата и удержания.

- Примеры использования ФАПЧ

- Литература

- Аналоговые интегральные схемы. Под ред. Дж. Каннели. –М.: МИР, 1977г.

- Гребен А.Б. Проектирование аналоговых интегральных схем.- М.: Энергия, 1976г.

- Лекция 14.

- Активные фильтры с дискретизацией по времени входных сигналов.

- Синхронные (N- канальные) фильтры. Принцип действия: фильтры на двух и четырёх переключаемых конденсаторах. Влияние сдвига по фазе между входным сигналом и сигналом с генератора.

- Необходимость использования дополнительного фильтра. Достоинства фильтров: высокая добротность . устойчивость, стабильность резонансной частоты. Недостатки4 появление паразитных каналов приёма входных сигналов, шумы, малый динамический диапазон.

- Реализация синхронных фильтров на МДП - транзисторах. Области применения.

- Приборы с зарядовой связью (ПЗС). Принцип действия. Реализация на ПЗС линий задержки – аналога интегрирующей RC-цепи.

- Рекурсивные фильтры на ПЗС первого и второго порядков. Выбор частоты дискретизации. Параметры фильтров на ПЗС.

- Литература

- Хейнлейн В.Е., Холмс В.Х. Активные фильтры для интегральных схем. Основы и методы проектирования. Пер. с англ. – М.: Связь, 1980.

- Секен К., Томпсон М. Приборы с переносом заряда.- М.: МИР, 1978.

- Лекция 15.

- Фильтры на коммутируемых конденсаторах (RC-фильтры).

- Трудности в реализации интегральных полупроводниковых фильтров в диапазоне звуковых частот: необходимость реализации резисторов и конденсаторов с большими значениями сопротивлений и ёмкостей.

- Коммутируемый от одного двухполюсника к другому конденсатор- аналог резистора с большим сопротивлением.

- Реализация интеграторов и на их основе активного звена второго порядка. Возможность инверсии сигнала без использования дополнительного усилителя инвертора.

- Параметры SC-фильтров: частота резонанса, добротность, коэффициент усиления на резонансной частоте.

- Использование МДП- транзисторов для реализации SC- фильтров. Выбор частоты переключений – частоты дискретизации. Шумы и помехи в SC- фильтрах, их динамический диапазон.

- Литература

- Вставка со стр ??

- Аллен Ф., Санчес- Синенсио Э. Электронные схемы с переключаемыми конденсаторами. Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1980.

- Мулявка Я. Схемы на операционных усилителях с переключаемыми конденсаторами.- М.: Мир, 1992.

- Лекция 16.

- Обобщённые параметры широкополосных и селективных усилителей. Обзор прочитанного материала.

- Основные параметры широкополосных усилителей: коэффициент усиления, его стабильность и динамический диапазоны, потребляемая мощность.

- Параметры инвариантные и глубокие обратные связи : площадь усиления, ресурсы динамического диапазона и стабильности.

- Низкочастотный и высокочастотный обобщённые параметры селективных усилителей. Сравнение селективных усилителей, выполненных на микросхемах ОУ и гираторах.

- Обзор прочитанного материала.

- Литература

- Масленников В.В. Обобщенные параметры широкополосных и селективных усилителей. –М.: МИФИ, 1994.

- Мошиц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984.

- Масленников В.В. Микросхемы операционных усилителей в электронных устройствах измерительных систем. Учебное пособие в электронном виде 102с. (см. в пакете информационной поддержки дополнительной части учебно-методического комплекса).

- Указание: Схемы, характеристики, параметры, формулы и их вывод приводятся в демонстрационной презентации для чтения лекций в электронном виде.