учебно-методический комплекс по дисциплине

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ КРИОГЕННЫХ УСТРОЙСТВ

для студентов групп Т9-701, Е9-02

Тестовые вопросы по темам лекций

Лекция 1

- Какие хладагенты имеют температуру кипения больше жидкого азота, меньше жидкого азота?

- С помощью каких жидких газов можно получить температуру 22 К?

- Каким образом можно изменить температуру кипения жидкого хладагента?

- Во сколько раз увеличится объем газа при испарении одного литра жидкого азота и жидкого гелия?

- Почему жидкий азот можно наблюдать в открытом сосуде, а жидкий гелий нельзя?

- Как можно уменьшить количество жидкого гелия при охлаждении устройства от 300 К?

Лекция 2

- Почему требуется теплоизоляция криогенных жидкостей?

- Перечислите основные каналы теплопритока к жидкому хладагенту.

- Как связаны длина свободного пробега и давление газа?

- По какому критерию различают низкий средний и высокий вакуум?

- От каких величин зависит плотность теплового потока между двумя поверхностями, обусловленного теплопроводностью остаточного газа?

Лекция 3

- В чем заключается закон Фурье?

- Как уменьшить тепловой поток за счет теплопроводности твердого тела?

- Перечислите основные материалы, используемые в криогенной технике, упорядочив их по уменьшению коэффициента теплопроводности.

- Каким законом определяется связь между теплопроводностью и электро сопротивлением?

- Сформулируйте универсальный критерий оптимальных токовводов.

Лекция 4

- Какая физическая природа лучистого теплообмена?

- Как зависит мощность излучения от температуры?

- Чем отличается излучения абсолютно черного тела от реальных материалов?

- Какие общие закономерности по отношению к коэффициентам излучения различных материалов?

- Что такое экранно-вакуумная изоляция?

Лекция 5

- Сколько вакуумных объемов имеет гелиевый стеклянный криостат

- За счет чего минимизируется размер гелиевого криостата с азотным объемом?

- На каких физических принципах основана конструкция безазотного гелиевого криостата?

- Зачем нужен сильфон в криостате непрерывного потока?

- Каким образом регулируется температура в криостатах непрерывного потока?

Лекция 6,7

- На каких физических свойствах криогенных жидкостей основан принцип понижения температуры ниже 4,2 К?

- С помощью какого прибора поддерживается температура ниже 4,2 К?

- Какой основной рабочий элемент маностата?

- Как меняется объем жидкости при откачке паров?

- Перечислите основные методы изменения температуры выше 4,2 К.

- Какой материал используется для теплоизоляции держателя образца?

- Зачем на хладопроводе находится перемычка из нержавеющей стали?

- Какова функция теплообменного газа?

- В чем заключается конструкция «перевернутый Дьюар»?

- Как изменяется температура во вспомогательном гелиевом объеме?

- В чем отличие гелиевых криостатов от азотных?

Лекция 8

- Укажите основные особенности конструкций гелиевого и азотного сосудов Дьюара?

- Чему равен проходной диаметр в гелиевом сосуде Дьюара СТГ-40?

- Почему транспортные сосуды удобно использовать для проведения низкотемпературных исследований?

- Чем ограничено использование сверхпроводящих соленоидов в транспортных сосудах Дьюара?

- Как понизить температуру в транспортном сосуде Дьюара?

Лекция 9,10

- Перечислите основные металлические материалы, используемые в криогенной технике.

- В каких случаях применяются неметаллические материалы?

- Какие виды сварок существуют?

- Перечислите основные требования при проведении аргонно-дуговой сварки.

- Как необходимо сваривать детали, имеющие различную толщину?

- Как различаются твердые и мягкие припои?

- Приведите пример припоя с низкой/высокой температурой плавления?

- Как меняется температуры плавления «серебряного припоя» при увеличении концентрации меди?

- Для чего предназначен флюс при проведении пайки?

- В каких случаях применяется склеивание?

Лекция 11, 12

- В чем состоит принцип уплотнения разъемного соединения?

- Какие требования предъявляются к разборным вакуумным соединениям?

- Какие уплотнения можно использовать при низких температурах?

- Какие уплотнения можно использовать для высокого вакуума?

- Как устроен фланец для уплотнений из тонких металлических уплотнений?

- Какой материал желательно использовать для уплотнения стеклянных окон?

- Каким образом компенсируются тепловые деформации?

- В каких системах применяется уплотнение типа «конфлат» ?

- Какой тип металлического уплотнения имеет наименьшее усилие герметизации?

- По какой величине стандартизуются уплотнительные фланцы?

Лекция 13,14

- Из каких деталей состоит гелиевая емкость?

- Перечислите основные составляющие азотной емкости?

- Какую функцию несет активированный уголь?

- Перечислите основные способы крепления оптических окон.

- Как устроен ввод вращения?

- Для чего на вводе движения делается промежуточная откачка?

- Какие требования предъявляются к электрическим разъемам?

- Перечислите основные способы измерения уровня жидкого хладагента?

- На чем основана работа емкостного уровнемера?

- Какой недостаток мембранного уровнемера?

Лекция 15

- За счет чего удается понизить температуру в криокуллерах?

- Перечислите основные технические характеристики криорефрижераторов.

- Чем определяется минимальная температура, которую можно достигнуть на охлаждаемой криоголовке куллера?

- Требуется ли криостат для работы компактного криорефрижератора?

- Как с помощью криокуллера можно охладить сверхпроводящий соленоид?

Лекция 16

- Что такое вакуум. Каковы степени вакуума?

- Перечислите основные источники газовыделения в вакуумной камере.

- Какие типы насосов используются в вакуумной технике?

- Какие типы измерителей вакуума используются в вакуумной технике?

- Для чего предназначена азотная ловушка?