Лекция 1.

«Понятие излучения. Реактор как источник излучений. Первичные и вторичные источники излучений. Задачи с источником на границе.»

1.1. Понятие излучения.

В рамках курса с учетом акцента на задачи радиационной защиты введем понятие излучения так. Излучение (ионизирующее излучение) – поток частиц или гамма-квантов, взаимодействие которых с объектом защиты приводит к изменениям последнего.

1.2. Поток излучения.

Совокупность переменных {r,Ω,E,t} называют точкой фазового пространства. Здесь:

r  радиус-вектор пространственной точки,

Ω  единичный вектор направления полета излучения,

E  энергия излучения, t  момент времени.

В рассматриваемой системе можно ввести функцию плотности излучения N(r,Ω,E,t)  число частиц в единичном объеме около точки фазового пространства. Размерность этой величины  частиц / м3страдэВ.

Для описания взаимодействия излучения со средой в рассматриваемой системе используется функция Ф=vN=Ф(r,Ω,E,t), называемой потоком излучения (плотностью потока излучения), где v  скорость частиц. Размерность этой величины  частиц / м2страдэВс.

1.3. Реактор как источник излучений.

В работающем реакторе основным источником нейтронов являются мгновенные нейтроны деления. Средняя энергия нейтронов спектра деления  2 МэВ. Основным источником гамма-квантов являются мгновенные и запаздывающие гамма-кванты деления и гамма-кванты радиоактивного захвата и неупругого рассеяния. Средняя энергия гамма-квантов деления  1 МэВ.

В таблице 1.1 для ключевых делящихся изотопов приведены: среднее число нейтронов f и гамма-квантов  f, образующихся при делении одного ядра, среднее число гамма-квантов  c, образующихся при захвате одного нейтрона, доля запаздывающих нейтронов  при делении тепловыми нейтронами.

В остановленном реакторе основной источник нейтронов определяется запаздывающими нейтронами. Основным источником гамма-квантов являются запаздывающее гамма-излучение осколков деления.

Таблица 1.1.

Некоторые характеристики ключевых делящихся изотопов.

| Изотоп | f | , % |  f |  c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 235U | 2,42 | 0,67 | 7,5 | 3,9 |
| 239Pu | 2,86 | 0,21 | 8,5 | 4,0 |

1.4. Первичные и вторичные источники излучений.

Первичные источники излучений в реакторе  излучения, которые сопровождают акт деления или вызваны непосредственно этим актом. Это в первую очередь мгновенные и запаздывающие нейтроны деления, гамма-кванты деления и радиоактивного распада осколков деления.

Вторичные источники излучений в реакторе  излучения, вызванные взаимодействием нейтронов и гамма-квантов с веществом без деления. Это  фотонейтроны, нейтроны активации, гамма-кванты радиоактивного захвата и неупругого рассеяния, гамма-кванты продуктов активации.

1.5. Задачи с источником на границе.

Известная функция Ф0(R0,Ω,E), имеющая физический смысл и размерность потока излучения  внешний источник нейтронов в точках на границе системы (внешний распределенный по поверхности системы источник).

Описание неразмножающей (подкритической) системы требует обязательное знание в ней ненулевой функции  внешнего источника излучения:

или Q(r,Ω,E)  внешнего объемного источника,

или Ф0(R0,Ω,E)  внешнего поверхостного источника хотя бы на одной границе,

или и внешнего объемного Q(r,Ω,E) и внешнего поверхостного Ф0(R0,Ω,E) источников одновременно.

Некоторые формы поверхостного источника:

Моноэнергетический источник (энергия нейтронов источника E = E0):

Ф(R0,Ω,E) = Ф0(R0,Ω)  (EE0);    если (nΩ)<0.

Источник, распределенный по энергии заданным образом (например, распределенный по спектру деления (Е)):

Ф(R0,Ω,E) = Ф0(R0,Ω)  (Е);    если (nΩ)<0.

Источник, перпендикулярный поверхности облучения:

Ф(R0,Ω,E) = Ф0(R0,E)  ((nΩ)+1);    если (nΩ)<0.