Лекция 13.

«Аппроксимации пространственной зависимости потока в уравнении переноса. Операторный вид уравнения переноса.»

13.1. Уравнение переноса в одномерной плоской геометрии.

Одномерная плоская геометрия (система бесконечных параллельных пластин) – частный случай геометрии общего вида. Точка фазового пространства описывается совокупностью переменных {х, , E}. Здесь:

х  координата по оси 0х, направленной перпендикулярно поверхностям пластин,

  косинус угла между направлением полета нейтрона Ω и осью 0х ( = (Ω,ix)), ix единичный вектор оси 0х,  E  энергия нейтрона.

Стационарное уравнение переноса в одномерной плоской геометрии будет записываться с использованием переменных {х, , E} вместо {r,Ω,E}. Оператор переноса в одномерной плоской геометрии будет иметь вид: 	Ω∇ = μ∂∂x.

Обозначив:  Ф= Ф(х, , E),  F'=F'( х, ’, E'), запишем уравнение переноса в одномерной плоской геометрии для неразмножающей среды (нет источника деления) с внешним источником нейтронов, распределенный по объему системы:

μ∂∂xF + Stot(х, E)F =  14p−11dμ0¥dE' SS( х, , E ’, E')F' + Q(х, , E)

13.2. Граничные условия в плоской геометрии.

Условие облучения на левой границе системы  х = 0: Ф(0,,E) = Ф0(,E);   если >0,

нулевое условие на правой границе системы  х = d:  Ф(d,,E) = 0;    если <0.

13.3. Аппроксимации производной потока в уравнении переноса.

Будем рассматривать уравнение в виде: 	μ∂∂xF(х) + Σ(х) F(х)  =  Q(х),

где F(х) и Q(х) – групповой поток и источник нейтронов в заданном дискретном направлении μ,  Σ(х) – групповое макроскопическое полное сечение.

При решении такой системы уравнений предполагается, что задача слишком сложна для того, чтобы искать ее решение в явном виде, поэтому будем решать ее численно. Первый этап решения – введение пространственной сетки, т. е. системы дискретных значений переменной х, а именно совокупности {хk}, где k = 0, 1, 2, ..., К, . При этом левая граница системы находится в точке х0, а правая - в точке хК. Как правило, пространственная сетка выбирается так, чтобы счетные точки лежали на всех поверхностях раздела, которые могут присутствовать в системе. Члены, содержащие производные потока, представляются тогда с помощью конечных разностей в интервале от хk до хk+1 в следующем виде:

∂∂xF(х)    Φ(xk+1)−Φ(xk)xk+1−xk.

13.4. Аппроксимации источника и потока в уравнении переноса.

Члены уравнения, содержащие поток, представляются в виде средней величины на концах в интервале от хk до хk+1 в следующем виде:

F(х)    Φ(xk+1)+Φ(xk)2.

Аналогично представляются источник в интервале от хk до хk+1 в следующем виде:

Q(х)    Q(xk+1)+Q(xk)2.

13.1. Операторный вид уравнения переноса.

Предложенные аппроксимации приводят к системе из К–1 уравнения с К неизвестными:

μΦ(xk+1)−Φ(xk)xk+1−xk+ Σ(х) Φ(xk+1)+Φ(xk)2=  Q(xk+1)+Q(xk)2.                       (1)

В случае границы с вакуумом поток нейтронов Ф(х0) равен нулю для всех положительных значений μ. Следовательно, для положительных μ значения Ф(хk+1) можно найти последовательно, зная Ф(хk). Аналогично, поток Ф(хК) равен нулю для всех отрицательных значений μ, и для определения Ф(хk) в этом случае можно использовать значения Ф(хk+1). Величину Q(х) можно пересчитать на каждом этапе и решать задачу методом итераций.

Отметим некоторые важные свойства уравнения (1). Во-первых, уравнение должно решаться по разному для положительных и отрицательных направлений. В обоих случаях коэффициент перед Ф в правой части уравнений всегда меньше единицы. Как следствие, ошибки в значениях потока Ф, которые могут возникать при численных оценках, т. е. при округлениях, скорее будут уменьшаться, чем возрастать, в результате повторного применения уравнений. В более общем виде задача состоит в том, что при интегрировании по направлениям для уменьшения накопления численных ошибок необходимо проводить эту процедуру вдоль направления перемещения нейтронов.

Записав в определенной последовательности значения потока Ф по дискретным значениям переменных в виде вектора Φ, имеем операторный вид уравнения переноса:

LΦ + ΣΦ = SΦ + FΦ + Q.