Лекция 2.

«Понятие радиационной защиты. Классификация защит. Построение задачи расчета защиты.»

2.1. Понятие радиационной защиты.

Под радиационной защитой понимают материалы (конструкцию), располагаемые между источником опасности (излучения) и объектом защиты для ослабления воздействия первого на второй.

Защита должна обеспечивать допустимый уровень воздействия излучения на объект защиты.

2.2. Классификация защит по объекту защиты.

Защиты подразделяют на биологическую, радиационную и тепловую. Биологическая защита от ионизирующих излучений должна обеспечивать допустимый уровень облучения обслуживающего персонала. Защита конструкционных материалов – допустимый уровень радиационных повреждений (изменение прочностных характеристик, разрушение органических соединений и т.п.) и допустимый уровень радиационного энерговыделения и температурных распределений в материалах.

Защита может одновременно выполнять различные функции.

2.3. Другие классификации защит.

По конфигурации защиты бывают: сплошная, раздельная (наиболее мощные источники излучений окружает первичная защита), теневая (защищает область, ограниченную тенью защиты), частичная (ослабленная защита для областей ограниченного доступа обслуживающего персонала).

По компоновке защиты бывают: гомогенная и гетерогенная. По геометрии защиты бывают: плоская, сферическая и цилиндрическая.

2.4. Формулировка задачи расчета защиты.

Формулировка и построение задачи расчета защиты должна содержать несколько принципиальных этапов.

Первый – определение объекта опасности, объекта защиты и выбора способа защиты.

Второй – определение источников и характеристик объекта опасности, характеристик режимов облучения и допустимый уровень облучения объекта защиты, ограничения и оптимизация способа защиты.

Третий – определение необходимой точности расчета, выбор соответствующего метода расчета и собственно расчет.

2.5. Построение задачи расчета защиты.

Этапы формулировки и построение задачи расчета защиты представлены на рисунке 2.1.

Радиационная защита

Способы защиты

Объект защиты

Объект опасности

# Формулировка задачи

Технология защиты

Состояние объекта защиты

## Источники опасности

Метод расчета

Параметры взаимодействия

## Параметры источников

# Расчет защиты

«Точные» методы

Методы оценки

## Модель сечения выведения

## Факторы накопления

## SN и PN

## методы

## Метод Монте-Карло

Рис.2.1. Схема построения задачи расчета защиты.