Лекция 4.

«Газокинетическое уравнение переноса нейтронов в неразмножающей среде. Решение уравнения переноса для нерассеянной компоненты излучения.»

4.1. Газокинетическое уравнение переноса нейтронов в неразмножающей среде.

Неразмножающей (подкритической) будем называть систему, несодержащую делящиеся материалы (с коэффициентом размножения нейтронов меньше 1).

Уравнение переноса нейтронов в некоторой системе представляет собой систему уравнений: 1) Интегро-дифференциальной уравнение баланса нейтронов в элементарном объеме системы, 2) Уравнения – граничные условия для влетающих в систему нейтронов. Число граничных условий совпадает с числом границ системы.

Стационарное уравнение переноса нейтронов в неразмножающей (подкритической) системе записывают для величины Ф(r,Ω,E) – стационарного потока нейтронов. Размерность стационарного потока нейтронов  нейтрон/м2страдэВс.

Особенностью стационарного уравнения переноса нейтронов в неразмножающей (подкритической) системе является обязательное наличие внешнего источника нейтронов.

4.2. Уравнение баланса нейтронов.

Обозначив:  Ф= Ф(r,Ω,E),  F'=F'(r,Ω',E'), имеем это уравнение в общем виде:

ΩÑF + Stot(r,E)F  =  14p4pdΩ'0¥dE' SS(r,Ω,EΩ',E')F' +

+ c(r,E)4p4πdΩ'0¥dE'νf(r,E') Sf(r,E')F'  +  Q(r,Ω,E).                     (1)

Физический смысл слагаемых в левой части уравнения (1) следующий:

первое описывает миграцию нейтронов в системе,

второе  увод нейтронов из системы в результате взаимодействия с ядрами среды.

Физический смысл слагаемых в правой части уравнения (1) следующий:

первое слагаемое описывает процессы рассеяния нейтронов ядрами среды, приводящие к изменению направления полета Ω' и энергии нейтрона E' на Ω и E.

второе слагаемое описывает рождение нейтронов в результате деления ядер среды.

третье  Q(r,Ω,E)  внешний источник нейтронов в точке фазового пространства (внешний распределенный по объему системы источник).

4.3. Граничные условия.

Интегро-дифференциальное уравнение (1) решается совместно с системой граничных условий. Число граничных условий совпадает с числом границ системы.

Наиболее часто в задачах защиты встречаются граничные условия следующих типов:

а) нулевое условие на границе R0 с вакуумом (со стороны границы R0 системы в нее не влетают нейтроны):

Ф(R0,Ω,E) = 0,  если (nΩ)<0,                                              (2а)

- где n- единичный вектор нормали к внешней границе системы в точке R0 в направлении вакуума;

б) условие облучения на границе R0 с источником нейтронов (со стороны границы R0 системы в нее влетают нейтроны по известному распределению):

Ф(R0,Ω,E) = Ф0(R0,Ω,E);   если (nΩ)<0,                       (2б)

- Известная функция Ф0(R0,Ω,E) имеет физический смысл  внешний источник нейтронов в точках на границе системы (внешний распределенный по поверхности системы источник).

4.4. Уравнение переноса для нерассеянной компоненты излучения.

Формулировка задачи. Найти распределение потока нерассеянного излучения в однородной неразмножающей пластине. Задан моноэнергетический источник излучения на одной из поверхностей пластины, перпендикулярный этой поверхности.

Уравнение переноса для данной задачи будет записываться относительно неизвестной Ф(х) – потока нейтронов. Оно имеет вид:

ddxΦ(x)+ΣtotΦ(x)=0                                                       (3)

Решение системы (3) – распределение потока нерассеянного излучения в однородной пластине – имеет вид:

Φ(x)=Φ0exp(−Σtotx).                                                     (4)

4.5. Решение уравнения переноса для нерассеянной компоненты излучения.

Полученное решение (4) позволяет найти поток нейтронов, вошедших в систему через левую границу и вылетевших через правую, и неиспытавших при этом в системе взаимодействий с ядрами системы:

Φ(d)=Φ0exp(−Σtotd).

Уравнение переноса (3) может быть записано для многослойной плоской системы. В этом случае поток нейтронов, вылетевших из системы:

Φ(d)=Φ0exp(−iΣtot,idi).