Лекция 5.

«Классификация и обзор методов расчета полей нейтронов и гамма-квантов.»

5.1. Классификация методов расчета полей нейтронов и гамма-квантов.

Методы расчета полей нейтронов и гамма-квантов можно разделить на приближенные и «точные». Приближенные методы не связаны, собственно, с расчетом поля излучения в системе, основаны на аппроксимациях экспериментальных данных, позволяют получать, как правило, только один функционал, работают в рамках определенных ограничений. «Точные» (численные) методы реализуемы только в виде комплексов программ и основаны на получении распределений полей излучений из решения уравнения переноса (особое место – методы Монте-Карло).

5.2. Обзор методов расчета полей нейтронов и гамма-квантов.

Отметим, что приближенные методы, разработанные для нейтронов, неприменимы для расчета гамма-квантов.

5.3. Метод расчета источника излучений в активной зоне реактора.

В работающем реакторе практически единственным источником нейтронов и основным источником гамма-квантов являются мгновенные частицы деления. Число реакций деления в реакторе в единицу времени, дел/с :  Nf=WтEf, где Wт – тепловая мощность реактора,  Ef  – энергия, выделяющаяся в одной реакции деления.

Число (источник) нейтронов Nn и гамма-квантов I, образующихся в реакторе в единицу времени, нейтр/с :

Nn=Nf⋅νf                          I=Nf⋅νγNγ,

где νfи νγ – среднее число нейтронов и гамма-квантов деления на середину кампании, Nγ – доля (выход) гамма-квантов с энергией E в реакции деления

5.4. Метод расчета потока быстрых нейтронов из активной зоны реактора.

Идея этого приближенного алгоритма – принять, что при известном (рассчитанном) K∞>1 критического реактора (Keff=1) избыточные нейтроны (K∞–1) образуют утечку из активной зоны.

Зная источник нейтронов в активной зоне в единицу времени Nn (нейтр/с), можем получить поток нейтронов утечки из активной зоны, нейтр/см2 с :

Φ=NnK∞−1Sпов

K∞ – коэффициент размножения элементарной ячейки реактора (бесконечного реактора) на середину кампании топлива, Sпов=Sбок+2Sтор=Hаз2πRаз+2πRаз2 – площадь полной поверхности активной зоны, Rаз – радиус, Hаз – высота активной зоны.

Поток нейтронов спектра деления в утечке из активной зоны Φn=Φγ, где γ=ΦnΦ – доля нейтронов спектра деления в спектре утечки. Эквивалентная доза нейтронов перед защитой может быть вычислена, зная среднюю энергию нейтронов спектра деления.

5.4. Метод расчета потока гамма-квантов из активной зоны реактора.

Идея этого приближенного алгоритма расчета дозы гамма-квантов с энергией E – оценить поток гамма-квантов деления из активной зоны реактора в одномерной геометрии и внести поправку на утечку гамма-квантов от других их источников.

Зная источник гамма-квантов деления с энергией E в активной зоне в единицу времени I (кв/с), Рассмотрим перенос нерассеянных гамма-квантов в однородной пластине с внешним источником, перпендикулярным границам пластины. При этом потребуем выполнения следующих условий:

1) толщина пластины равна L – средней ходе активной зоны. Источник гамма-квантов, равномерно распределенный по объему пластины, кв/с см : Q=IL

2) линейный коэффициент ослабления пластины μγвычисляется через коэффициенты ослабления элементарной ячейки реактора:

μγ=μU⋅εU+μконстр⋅εконстр+μтн⋅εтн+μзам⋅εзам,

где εi– объемные доли топлива, конструкционных материалов, теплоносителя и замедлителя в элементарной ячейке.

Число нерассеянных гамма-квантов через поверхность пластины, кв/с :

N=Qμγ⋅(1−e−μγ⋅L).

Поток нерассеянных гамма-квантов деления из активной зоны, кв/см2 с : Φ=NSпов.

Гамма-кванты деления вносят основной вклад в поток гамма-квантов из активной зоны работающей ЯЭУ. Для учета других источников гамма-квантов и рассеянных гамма-квантов деления введем поправочный коэффициент ξ = 2. Полный поток гамма-квантов из активной зоны, кв/см2 с :    Φγ=Φξ. Эквивалентная доза гамма-квантов перед защитой может быть вычислена, зная энергию E гамма-квантов.