Лекция 9.

«Модель факторов накопления гамма-квантов. Аналитические аппроксимации факторов накопления гамма-квантов. Фактор накопления для многослойных систем.»

9.1. Расчет защиты от фотонного излучения.

Для расчета мощности дозы гамма-квантов за защитой модель сечения выведения неприменима. Это обусловлено различием во взаимодействии с веществом нейтронов и гамма-квантов. Любой процесс взаимодействия нейтронов при прохождении через защиту с точки зрения дозы за защитой можно рассматривать как поглощение материалом защиты, при этом их количество только уменьшается. При этом сечение взаимодействия быстрых нейтронов слабо зависит от энергии, что позволяет рассматривать все нейтроны спектра деления одной группой. В отличие от нейтронов гамма-кванты, испытав рассеяние, могут попасть в энергетический диапазон с существенно меньшим линейным коэффициентом ослабления и стать более значимыми с точки зрения дозы за защитой. Поэтому при расчетах приходится рассматривать гамма-кванты разных энергий отдельно.

9.2. Модель факторов накопления гамма-квантов.

Фактор накопления гамма-квантов по регистрируемому функционалу равен кратности превышения полной характеристики поля над характеристиками пля нерассеянного первичного излучения.

9.3. Дозовый фактор накопления гамма-квантов.

Дозовый фактор накопления гамма-квантов определяется соотношением:

BD=DполнDнерас=Dнерас+DрассDнерас=1+DрассDнерас.

Тогда дозу гамма-квантов за защитой можно вычислить как:

Dполн=BDDнерас.

9.4. Аналитические аппроксимации факторов накопления гамма-квантов.

Для расчета факторов накопления гомогенной защиты можно использовать аналитические аппроксимации факторов накопления гамма-квантов, основанные на экспериментальных результатах. Существует ряд аналитических аппроксимаций факторов накопления, каждая из которых имеет диапазон толщин защит, для которых аппроксимации дают лучший результат. Для расчета реальных защитных задач ЯЭУ можно использовать двухэкспоненциальную форму Тейлора представления гомогенного фактора накопления:

Вμd=A1exp−α1μd+1−A1exp−α2μd,

где A1,α1,α2- коэффициенты двух экспоненциального представления. Константы A1, 1 и 2 для энергии 3 и 5 МэВ представлены в таблицах 9.1 и 9.2.

Таблица 9.1

Константы A1, 1 и 2 в двухэкспоненциальной форме Тейлора для энергии 3 МэВ.

| № | материал | A1 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БЕТОН | 14.0 | -0.03 | 0.03 |
| 2 | ВОДА | 230. | -0.0064 | -0.0032 |
| 3 | СТАЛЬ | 5.0 | -0.074 | 0.075 |
| 4 | УРАН | 2.7 | -0.086 | 0.134 |
| 5 | СВИНЕЦ | 2.15 | -0.097 | 0.077 |
| 6 | ГРАФИТ | 5.2 | -0.062 | 0.108 |

Таблица 9.2

Константы A1, 1 и 2 в двухэкспоненциальной форме Тейлора для энергии 5 МэВ.

| № | материал | A1 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БЕТОН | 9.2 | -0.03 | 0.03 |
| 2 | ВОДА | 13.0 | -0.015 | 0.026 |
| 3 | СТАЛЬ | 2.9 | -0.08 | 0.075 |
| 4 | УРАН | 1.2 | -0.017 | 0.06 |
| 5 | СВИНЕЦ | 1.2 | -0.152 | 0.059 |
| 6 | ГРАФИТ | 3.6 | -0.05 | 0.124 |

9.5. Фактор накопления для многослойных систем.

Фактор накопления для многослойных систем не обладает свойством аддитивности. Для расчета факторов накопления многослойных систем может быть использована формула Бродера:

BiNμidi=BNiNμidi+n=1N−1Bninμidi−Bn+1inμidi,

где входящие в формулу слагаемые Bjinμidi – гомогенный фактор накопления. При вычислении такого фактора накопления, например, используя двухэкспоненциальную форму Тейлора, необходимо в формуле гомогенного фактора накопления взять коэффициенты A1,α1,α2 для материала j, а вместо величины μd взять сумму этих величин для первых n слоев системы.