Лекция 5.

История открытия реакции деления. Осколки деления. Выходы осколков деления. Мгновенные и запаздывающие нейтроны. Распределение энергии между продуктами деления. Спонтанное деление. Особенности сечений деления основных делящихся изотопов.

5.1. История открытия реакции деления

1932

Открытие нейтрона Чедвиком.

Открытие позитрона. К.Д.Андерсон в Технологическом институте в Калифорнии.

Г.К.Юри, Ф.Г.Брикуэдде и Дж.М.Мерфи обнаружили у водорода изотоп с массовым числом 2, содержащийся в естественном водороде в количестве 1:5000.

1934

Кюри и Жолио сообщили о том, что некоторые легкие элементы (бор, магний, алюминий), подвергнутые бомбардировке альфа-частицами, в течении известного времени продолжали испускать позитроны после того как бомбардировка была прекращена.

!!! Искусственная радиоактивность. Стимул к экспериментам в других лабораториях.

Облучение нейтронами ядер урана (Э.Ферми и сотрудники)

1939

16 января 1939 года Нильс Бор прибыл в США, чтобы провести несколько месяцев в Пристоне (Нью-Джерси). … Как раз перед тем, как Бор покинул Данию, двое его сотрудников О.Р.Фриш и Л.Мейтнер (оба эмигранты из Германии) поделились с ним своей догаткой о том, что поглощение нейтрона ядром урана вызывет иногда расщепление этого ядра на две приблизительно равные части, сопровождающееся освобождением колоссальных количеств энергии. Поводом для этой гипотезы послужило важное открытие О.Гана и Ф.Штрасмана в Германии (опубликовано в первых числах января 1939 г. в журнале Naturwissenschaften), которые доказали, что при действии нейтронов на уран получается изотоп бария.

По приезду в США Бор поделился новостью со многими физиками.

26 января 1939 г в Вашингтоне состоялась конференция по теоретической физики на которой Бор и Ферми обсуждали проблему деления, и, в частности, Ферми упомянул, что могут испускаться нейтроны. Хотя это было лишь догаткой, из нее с очевидностью вытекала возможность цепной реакции. По вопросу деления в печати был опубликован ряд сенсационных статей.

Повторение результатов и их опубликование в Physical Review от 15 февраля 1939 г. 30 января 1939 г. Ф. Жолио также опубликовал свои первые результаты.

Более сотни докладов и статей по делению за 1939 год !!!

5.2. Продукты деления. Выходы осколков деления.

Термины «продукты» и «осколки» деления в некоторых работах используются как синонимы, в других работах как различные термины. В настоящем курсе будем придерживаться второй точки зрения. В отличие от осколков деления, которые, как правило, являются ионами короткоживущих изотопов, продукты деления – нейтральные атомы в основных энергетических состояниях. Осколки деления появляются непосредственно в результате деления тяжелого ядра. Осколки становятся продуктами деления после торможения в среде. Ядра осколков и продуктов деления являются ядрами изотопов элементов середины периодической таблицы (от цинка до гадолиния). Осколки и большинство продуктов деления имеют в своем составе избыток нейтронов по сравнению с устойчивыми атомами данной массы и поэтому являются бета-активными. Деление ядер осуществляется по более чем 50 каналам, в каждом из которых появляются различные осколки деления. Осколков, как правило, два – легкий с массой около 85–105 а.е.м. (As, Se, Br, Kr, Rb, St, Y, Zr, Nb, Mo и др.) и тяжелый с массой около 130–150 а.е.м. (Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm и др.). Приблизительно на 1000 делений на два осколка происходит деление ядра на три осколка, при котором появляются легкие ядра с массами 1–20 а.е.м. (H, He, Li, Be, B, C, N и др.). Каждый изотоп, который может появиться в результате деления конкретного тяжелого ядра, характеризуется двумя числами: независимым (прямым) выходом осколка в процессе деления и кумулятивным (итоговым) выходом.

Прямой выход i-го осколка равен вероятности его появления непосредственно в процессе деления, в дальнейшем его будем обозначать – yi. Итоговый выход i-го осколка равен вероятности его появления как непосредственно в процессе деления, так и в процессе бета-распадов других осколков, в дальнейшем его будем обозначать – yΣi. Значения обоих выходов конкретного изотопа зависят от делящегося ядра и энергии налетающего нейтрона. Цепочка последовательных бета-распадов осколков и продуктов деления состоит из изотопов с одинаковым массовым числом – А, поэтому ее часто называют изобарной цепочкой. Для каждого массового числа А можно вычислить суммарный выход по цепочке – yА. Распределение суммарных выходов по изобарным цепочкам представлено на рис. 5.1. В качестве иллюстрации к вышесказанному прямые и итоговые выходы конкретных изотопов при делении 235U тепловыми нейтронами для изобарных цепочек с А = 135 и А = 137 представлены в табл. 5.1 и 5.2. Как видно из данных таблиц изобарная цепочка состоит из 5–7 звеньев и заканчивается долгоживущим или стабильным изотопом. ξn – доля распада с появлением нейтрона.

Рис.5.1. Распределение выходов по изобарным цепочкам при делении 235U тепловыми нейтронами

Таблица 5.1.

Изобарная цепочка осколков и продуктов деления с А = 135

без запаздывающих нейтронов

|  | 50Sn | 51Sb | 52Te | 53I | 54Xe | 55Cs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yi | 9,3-6 | 1,1-3 | 0,036 | 0,026 | 0,003 | 4,4-6 |
| yΣi | 9,3-6 | 1,1-3 | 0,037 | 0,063 | 0,066 | 0,066 |
| T1/2 | 0,85 с | 1,7 с | 19 с | 6,61 ч | 9,09 ч | 2,3+6 лет |

Таблица 5.2.

Изобарная цепочка осколков и продуктов деления с А=137

с запаздывающими нейтронами

|  | 51Sb | 52Te | 53I | 54Xe | 55Cs | 56Ba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yi | 2,2–5 | 5,0–3 | 0,031 | 0,028 | 9,0–4 | 6,3–7 |
| yΣi | 2,2–5 | 5,0–3 | 0,035 | 0,061 | 0,062 | 0,062 |
| T1/2 | 0,36 с | 2,5 с | 24,5 с | 3,8 мин | 30 лет | – |
| ξn | 4,0–3 | 0,03 | 0,07 | – | – | – |

В табл. 5.3 приведены суммарные выходы наиболее значимых изобарных цепочек и  характеристики изотопов, которые являются последними звеньями данных цепочек. В редких случаях бета-распада продукты деления испускают запаздывающие нейтроны. Данные нейтроны в отличие от мгновенных нейтронов появляются через некоторое время после реакции деления. Это время пропорционально времени жизни ядра-предшественника, при распаде которого они появляются. Примеры таких распадов представлены в табл. 5.2. Изотоп йода 137I в семи случаях из 100 испытывает (β + n) распад, при котором возбуждение ядра 137Xe снимается путем испускания нейтрона, а не гамма-квантов как в остальных 93 случаях. Запаздывающие нейтроны играют существенную роль при управлении цепной реакцией деления в ядерных реакторах. Характеристики наиболее важных предшественников запаздывающих нейтронов приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.3.

Концы изобарных цепочек с выходами более 1 % при делении 235U

тепловыми нейтронами

| A | yА, % | Эл-т | Т1/2 | Эл-т | Т1/2 | Эл-т | Т1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 1,3 | Kr | 10,7 лет | # Rb |  |  |  |
| 86 | 2,0 | # Kr |  |  |  |  |  |
| 87 | 2,5 | # Rb |  |  |  |  |  |
| 88 | 3,5 | # Sr |  |  |  |  |  |
| 89 | 4,8 | ## Sr | 50 сут | # Y |  |  |  |
| 90 | 5,9 | ## Sr | 28,8 лет | # Zr |  |  |  |
| 91 | 5,9 | Y | 58 сут | # Zr |  |  |  |
| 92 | 5,9 | # Zr |  |  |  |  |  |
| 93 | 6,3 | # Zr | 1,5·106 лет |  |  |  |  |
| 94 | 6,5 | # Zr |  |  |  |  |  |
| 95 | 6,6 | Zr | 64 сут | Nb | 35 сут | # Mo |  |
| 96 | 6,3 | # Zr |  |  |  |  |  |
| 97 | 6,0 | # Mo |  |  |  |  |  |
| 98 | 5,8 | # Mo |  |  |  |  |  |
| 99 | 6,2 | # Tc | 2,1·105 лет | # Ru |  |  |  |
| 100 | 6,2 | # Mo |  |  |  |  |  |
| 101 | 5,2 | # Ru |  |  |  |  |  |
| 102 | 4,3 | # Ru |  |  |  |  |  |
| 103 | 3,0 | # Ru | 39 сут | # Rh |  |  |  |
| 104 | 1,9 | # Ru |  |  |  |  |  |
| 105 | 1,0 | # Pd |  |  |  |  |  |
| 106 | 0,4 | # Pd |  |  |  |  |  |
| 127 | 0,12 | Te | 0,3 | # I |  |  |  |
| 128 | 0,33 | # Te |  |  |  |  |  |
| 129 | 0,79 | Te* | 34 сут | # I | 1,6·107 лет |  |  |
| 130 | 1,82 | # Te |  |  |  |  |  |
| 131 | 2,89 | I | 8 сут | # Xe |  |  |  |
| 132 | 4,27 | # Xe |  |  |  |  |  |
| 133 | 6,61 | # Cs |  |  |  |  |  |
| 134 | 7,75 | # Xe |  |  |  |  |  |
| 135 | 6,6 | # Cs | 2,3·106 лет |  |  |  |  |
| 136 | 6,3 | # Xe |  |  |  |  |  |
| 137 | 6,3 | Cs | 30 лет | # Ba |  |  |  |
| 138 | 6,76 | # Ba |  |  |  |  |  |
| 139 | 6,47 | # La |  |  |  |  |  |
| 140 | 6,3 | Ba | 12,7 сут | La | 1,7 сут | # Ce |  |
| 141 | 5,85 | Ce | 32,5 сут | # Pr |  |  |  |
| 142 | 5,8 | # Ce |  |  |  |  |  |
| 143 | 5,95 | Ce | 1,38 сут | Pr | 13,6 сут | # Nd |  |
| 144 | 5,5 | Ce | 285 сут | Pr | 17 мин | # Nd |  |
| 145 | 3,9 | # Nd |  |  |  |  |  |
| 146 | 3,0 | # Nd |  |  |  |  |  |
| 147 | 2,27 | Nd | 11 сут | Pm | 2,62 лет | # Sm | 1011 лет |
| 148 | 1,67 | # Nd |  |  |  |  |  |
| 149 | 1,05 | Pm | 2,2 сут | # Sm |  |  |  |
| 150 | 0,65 | # Nd |  |  |  |  |  |

Таблица 5.4

Параметры некоторых предшественников запаздывающих нейтронов

при делении 235U тепловыми нейтронами

| Изотоп | Выход изотопа на деление yΣ | Период полураспада, с | Доля распада с запаздывающим нейтроном p | Число на акт деления βf = yΣ·p |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85As | 0,0016 | 2,03 | 0,59 | 0,0009 |
| 86As | 0,0005 | 0,9 | 0,33 | 0,0002 |
| 87Br | 0,021 | 55,7 | 0,025 | 0,0005 |
| 88Br | 0,018 | 16,5 | 0,066 | 0,0012 |
| 89Br | 0,0138 | 4,4 | 0,14 | 0,0019 |
| 90Br | 0,0054 | 1,7 | 0,25 | 0,0014 |
| 93Rb | 0,035 | 5,7 | 0,014 | 0,0005 |
| 94Rb | 0,016 | 2,7 | 0,10 | 0,0016 |
| 99Y | 0,020 | 1,5 | 0,019 | 0,0004 |
| 135Sb | 0,0018 | 1,7 | 0,17 | 0,0003 |
| 136Te | 0,019 | 17,5 | 0,013 | 0,0003 |
| 137I | 0,03 | 24,5 | 0,071 | 0,0021 |
| 138I | 0,015 | 6,4 | 0,055 | 0,0008 |
| 139I | 0,0063 | 24,5 | 0,1 | 0,0006 |
| 143Cs | 0,016 | 1,8 | 0,016 | 0,0003 |

Значения всех выходов осколков деления, рассмотренные выше, зависят от делящегося ядра и энергии нейтрона, вызвавшего деление. Выходы более 600 осколков измерены для различных делящихся изотопов. Однако на сегодняшний день точность этих данных для большинства осколков не высокая (10–30 %).

Как уже отмечалось, в процессе деления тяжелых атомов могут образовываться более 600 различных продуктов деления. При этом большинство из них – короткоживущие, и их влияние на работу реактора и параметры ОЯТ после некоторого времени выдержки пренебрежимо мало. Однако такие изотопы вносят основной вклад активность ОЯТ сразу после остановки реактора, и поэтому их концентрации необходимо оценивать, так же как и концентрации долгоживущих изотопов. Список наиболее значимых долгоживущих продуктов деления приведен в табл. 5.5. В таблице также приведены средние энергии электронов и гамма-квантов выделяющиеся на 1 распад с учетом последующих звеньев изобарной цепочки. Рассмотрим, в качестве примера, изотоп цезия 137Cs. При его распаде в 94,6 случаев из 100 появляется метастабильный изотоп бария 137mBa, а в 5,4 случаях – стабильный изотоп бария 137Ba. При этом электрон уносит в среднем 0,19 МэВ энергии, а гамма-квантов практически не появляется. Метастабильный изотоп бария может перейти в основное состояние (стабильный изотоп бария 137Ba) либо испуская гамма-квант с энергией 0,661 МэВ, либо передавая энергию электронам атома, выбивая их с орбит. Вероятность испускания гамма-кванта около 90 %, поэтому энергия, которую уносят гамма-кванты при распаде 137Cs, составляет приблизительно 0,946 · 0,9 · 0,661 = 0,56 МэВ. Вероятность передачи энергии электронам около 10 %, поэтому при распаде 137mBa электроны получают приблизительно 0,946 · 0,1 · 0,661 = 0,06 МэВ. Полная энергия электронов, появляющихся в распаде 137Cs, составит 0,19 + 0,06 = 0,25 МэВ.

Таблица 5.5.

Долгоживущие продукты деления

| Изотоп | T1/2 | yΣi*, % | Qe**, МэВ | Qγ**, МэВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se-79 | 6,5·104 лет | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Kr-85 | 10,7 лет | 0,29 | 0,25 | 0,002 |
| Sr-90 | 29,1 лет | 5,85 | 1,13 |  |
| Zr-93 | 1,53 года | 6,32 | 0,05 | 0,02 |
| Tc-99 | 2,1·105 года | 6,18 | 0,09 |  |
| Ru-106 | 1,01 года | 0,41 | 1,42 | 0,20 |
| Pd-107 | 6,5·106 лет | 0,14 | 0,01 |  |
| Sn-126 | 1,0·105 лет | 0,06 | 0,70 | 1,80 |
| Sb-125 | 2,73 года | 0,03 | 0,10 | 0,43 |
| I-129 | 1,6·107 лет | 0,78 | 0,06 | 0,02 |
| Cs-134 | 2,06 года | 0*** | 0,16 | 1,55 |
| Cs-135 | 2,3·106 лет | 6,58 | 0,06 |  |
| Cs-137 | 30,0 лет | 6,24 | 0,25 | 0,56 |
| Ce-144 | 285 суток | 5,46 | 1,30 | 0,05 |
| Pm-147 | 2,62 года | 2,27 | 0,06 |  |
| Sm-151 | 88,73 года | 0,42 | 0,03 |  |
| Eu-154 | 8,6 года | 0*** | 0,28 | 1,23 |
| Eu-155 | 4,96 года | 0,03 | 0,06 | 0,06 |

* Полные выходы при делении 235U тепловым нейтроном.

** Энергия, с учетом последующих звеньев изобарной цепочки.

*** Накапливается в результате поглощения нейтронов более легким изотопом данного элемента.

5.3. Мгновенные и запаздывающие нейтроны.

Отношение числа нейтронов к числу протонов в ядре 235U равно 1.55, в то время как у стабильных элементов, имеющих массу, близкую к массе осколков деления, это отношение 1.25-1.45 (см. рис.5.2). Следовательно, осколки деления сильно перегружены нейтронами и должны быть неустойчивы к минус бета-распаду как было отмечено в предыдущем разделе.

Рис.5.2. Отношение числа нейтронов N к числу протонов Z в зависимости от массового числа A для ядер долины стабильности

Нарушение характерного для стабильных ядер соотношения числа протонов и нейтронов, приводит к вылету мгновенных нейтронов деления. Эти нейтроны испускаются возбужденными движущимися осколками за время, меньшее, чем 4·10-14 с. В таблице 5.6 показаны результаты измерения среднего количества мгновенных нейтронов νf, образующихся в одном акте деления. В среднем в каждом акте деления испускается 2-3 мгновенных нейтрона.

Таблица 5.6.

Среднее количество мгновенных нейтронов νf, образующихся  в одном акте деления

|  | Вынужденное деление |  |  | Спонтанное деление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ядро | 233U + n | 235U + n | 239Pu + n | 238Pu | 240Pu | 242Pu | 242Cm | 244Cm | 252Cf |
| νf | 2.58 | 2.47 | 3.05 | 2.33 | 2.26 | 2.18 | 2.65 | 2.80 | 3.87 |

Энергетический спектр мгновенных нейтронов непрерывный с максимумом около 1 МэВ. Средняя энергия мгновенного нейтрона близка к 2 МэВ. Энергетический спектр нейтронов, апроксимируется соотношением

N(Т) ~ ()1/2ехр(-/k),

где - кинетическая энергия нейтронов в Мэв (рис.5.3).

Это соотношение получено в предположении, что нейтроны испускаются движущимися осколками. Хорошее описание экспериментальных данных, показывает , что нейтроны испускаются после того, как ядро разделилось. Значения параметра k для некоторых ядер приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7.

| Ядро | 233U | 235U | 239Pu |
| --- | --- | --- | --- |
| k | 131 | 129 | 133 |

Рис.5.3. Энергетический спектр нейтронов, испущенных при делении тепловыми нейтронами ядра 235U

Оказалось, что небольшая доля (~1%) нейтронов, испускающихся в процессе деления, появляется с некоторым запаздыванием относительно момента деления (так называемые запаздывающие нейтроны). Время запаздывания достигает 1 мин. Было установлено, что запаздывающие нейтроны испускаются остановившимися осколками после предварительного бета-распада. Причины испускания запаздывающих нейтронов легко понять из рис. 5.4. Бета-распад осколков приводит к образованию дочерних ядер не только в основном, но и в возбужденных состояниях. Если энергия возбуждения превышает энергию отделения нейтрона B(n), то происходит испускание запаздывающих нейтронов.

5.4. Распределение энергии между продуктами деления.

Рис. 5.4. Схема образования запаздывающих нейтронов: Е* - энергия возбуждения ядра (А, Z+1); В(n) - энергия отделения нейтрона в ядре (А, Z+1); Еn - кинетическая энергия запаздывающего нейтрона

Таблица 5.8.

Примерное распределение энергии между продуктами деления

| Составляющие | Энергия, МэВ |
| --- | --- |
| Мгновенное энерговыделение |  |
| Осколки деления | 166–168 |
| Мгновенные нейтроны | 5 |
| Мгновенные гамма-кванты | 6–7 |
| Запаздывающее энерговыделение |  |
| Электроны бета-распада | 6–7 |
| Гамма-кванты бета-распада | 6–7 |
| Антинейтрино бета-распада | 10–11 |

В одной реакции деления должно выделиться около 200 МэВ энергии. При этом около 88 % энергии выделится непосредственно в процессе деления, а оставшиеся 12 % выделятся только через некоторое время. Эта задержка энерговыделения связана с тем, что часть энергии деления будет выделяться в процессах бета-распадов осколков и продуктов деления.

5.5. Спонтанное деление.

Через два года после открытия реакции деления, в 1940 году, Г.Н. Флеров и К.А. Петржак обнаружили, что ядра урана могут делиться самопроизвольно (спонтанно). Период полураспада спонтанного деления 238U оказался равным 8*1015 лет. Это означает, что в 1 кг урана за одну секунду происходит около 7 спонтанных делений и появляется приблизительно 20 нейтронов.

Практически все актиноиды имеют некоторую вероятность спонтанного деления. Однако, наибольший интерес представляют изотопы, приведенные в таблице 5.9.

Таблица 5.9.

| Изотоп | Т1/2, лет | Выход распадов с делением | Количество делений в 1 г | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 238U | 4,47·109 | 5,4·10-7 | 7·10-3 | Источник нейтронов в урановом топливе |
| 240Pu | 6,56·103 | 5,7·10-8 | 460 | Мешает мощному ядерному взрыву |
| 244Cm | 18,1 | 1,35·10-6 | 4·106 | Основной вклад в источник нейтронов в ОЯТ |
| 252Cf | 2,65 | 3,1·10-2 | 6,3·1011 | Портативные источники нейтронов |

5.6. Особенности сечений деления основных делящихся изотопов.

Микроскопические сечения деления тяжелых ядер зависят от энергии нейтрона. Ряд изотопов эффективно делятся нейтронами всех энергий. Такие изотопы называются делящимися. К делящимся изотопам относятся изотопы урана – 235 и 233, а также изотопы плутония 239 и 240. Изотопы, которые эффективно делятся нейтронами быстрых энергий и практически не делятся тепловыми нейтронами называются делимыми или сырьевыми. Такими изотопами, которые есть в природе, являются изотоп тория 232 и изотоп урана 238. На рис.5.5 изображены зависимости делящихся изотопов 233U, 235U и 239Pu от энергии налетающего нейтрона. Из рисунка 5.5 видно, что сечение деления всех делящихся изотопов в тепловой области возрастает по закону 1/v и достигает в тепловой точке значений нескольких сотен барн. При этом значение сечения радиационного захвата для этих изотопов также изменяется по закону 1/v, но имеет меньшие абсолютные значения. Поэтому в тепловой области часто используется одно число - α, характеризующее соотношение между сечениями радиационного захвата и деления:

α=σcσf

Сечения делящихся изотопов в тепловой области различаются между собой не только значением параметра α, но и другими параметрами: значением сечения деления в тепловой точке (E=0,0253 эВ)- σf0; числом вторичных нейтронов при делении тепловым нейтроном - νf; числом вторичных нейтронов при захвате теплового нейтрона - η. Параметры делящих изотопов в тепловой области приведены в таблице 5.10.

Рис. 5.5. Зависимость сечения деления делящихся изотопов от энергии нейтрона

Таблица 5.10.

Параметры делящихся изотопов в тепловой области (ENDF/B-6.8)

|  | σf0 | α | νf | η |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233U | 529 | 0,086 | 2,48 | 2,28 |
| 235U | 585 | 0,167 | 2,42 | 2,07 |
| 239Pu | 748 | 0,359 | 2,86 | 2,11 |