Лекция 7.

Плотность потока нейтронов. Скорость ядерной реакции. Баланс нейтронов в ядерном реакторе. Коэффициент размножения в бесконечной среде. Групповой подход. Библиотеки групповых констант.

7.1. Плотность потока нейтронов.

Совокупность переменных {r,Ω,E,t} называют точкой фазового пространства. Здесь:

r  радиус вектор пространственной точки,

Ω  единичный вектор направления полета нейтрона,

E  энергия нейтрона,

t  момент времени.

Для описания взаимодействия нейтронов со средой в рассматриваемой системе используется функция N(r,Ω,E,t)  плотность нейтронов  число нейтронов в единичном объеме около точки фазового пространства. Размерность этой величины  нейтрон/м3страдэВ.

Уравнение переноса нейтронов в реакторе обычно записывают для величины

Ф=vN=Ф(r,Ω,E,t),

называемой плотностью потока нейтронов (иногда просто потоком нейтронов), где v  скорость нейтрона. Размерность этой величины  нейтрон/м2страдэВс.

Газокинетическое уравнение переноса нейтронов в реакторе (надкритической системе) записывают для величины

Ф(r,Ω,E)

стационарной плотности потока нейтронов. Размерность стационарной плотности потока нейтронов  нейтрон/м2страдэВс.

Иногда используется понятие интегрального по углам потока нейтронов:

Ф(r, E) = 4πdΩФ(r,Ω,E).

Размерность этой величины  нейтрон/м2 эВс.

Можно определить понятие полного потока нейтронов в пространственной точке r:

Ф(r) = 0dE4πdΩФ(r,Ω,E).

Размерность этой величины  нейтрон/м2с. Физический смысл величины Ф(r) полного потока нейтронов  число нейтронов в пространственной точке r, за единицу времени пересекающих площадку единичной площади, расположенной перпендикулярно направлению полета нейтронов.

7.2. Скорость ядерной реакции .

Скорость ядерной реакции является важной характеристикой для описания взаимодействия нейтронов со средой в рассматриваемой системе. Скорость ядерной реакции в некотором объеме системы – число реакций данного типа х , происходящих в единицу времени. Эта величина может быть вычислена как:

Vdr0dE Σx(r,E) Ф(r, E),

где 	V  объем системы,

Σx(r,E) – макроскопическое сечение реакции типа х взаимодействия нейтронов с ядрами среды.

Размерность этой величины  1/с.

При составлении баланса нейтронов в ядерном реакторе записывают распределенную скорость реакции взаимодействия нейтронов с ядрами:

Σx(r,E) Ф(r,Ω,E),

т.е. произведение макроскопического сечения взаимодействия и плотности потока нейтронов.

7.3. Баланс нейтронов в ядерном реакторе.

Баланс нейтронов в ядерном реакторе (надкритической системе) записывается квазикритическим газокинетическим уравнением переноса. Особенностью квазикритического уравнения переноса нейтронов является отсутствие в нем внешнего источника нейтронов.

Обозначив:  Ф= Ф(r,Ω,E),  F'=F'(r,Ω',E'), запишем это уравнение в виде:

ΩÑF + Stot(r,E)F  =  14p4pdΩ'0¥dE' SS(r,Ω,EΩ',E')F' +

+ 1kc(r,E)4p4πdΩ'0¥dE'νf(r,E') Sf(r,E')F'                                (1)

Физический смысл слагаемых в левой части уравнения (1) следующий:

первое ΩÑF(r,Ω,E) описывает миграцию нейтронов в системе, т.е. скорость вылета нейтронов через внешнюю поверхность системы,

второе Stot(r,E)F(r,Ω,E)  увод нейтронов из системы в результате взаимодействия с ядрами среды, т.е. скорость реакции полного взаимодействия нейтронов (взаимодействия всех возможных реакций типа х), Stot(r,E) – полное макроскопическое сечение взаимодействия.

Физический смысл слагаемых в правой части уравнения (1) следующий:

первое слагаемое описывает процессы рассеяния нейтронов ядрами среды, приводящие к изменению направления полета Ω' и энергии нейтрона E' на Ω и E, т.е. скорость появления нейтронов за счет всех типов реакции рассеяния нейтронов. Здесь SS(r,Ω,EΩ',E') – дваждыдифференциальное макроскопическое сечение рассеяния (индикатриса рассеяния).

второе слагаемое  скорость появления нейтронов в результате деления ядер среды нейтронами. Здесь к – коэффициент размножения системы. Это слагаемое для квазикритического уравнения переноса нейтронов является единичным источником деления.

Интегро-дифференциальное уравнение (1) решается совместно с системой граничных условий. Число граничных условий совпадает с числом границ системы.

Наиболее часто в реакторных задачах ставится нулевое граничное условие на границе R0 с вакуумом (со стороны границы R0 системы в нее не влетают нейтроны):

Ф(R0,Ω,E) = 0,  если (nΩ)<0,

- где n- единичный вектор нормали к внешней границе системы в точке R0 в направлении вакуума.

7.4. Коэффициент размножения в бесконечной среде .

Коэффициент размножения в бесконечной среде ko определяет возможность получения цепной самоподдерживающейся реакции в конечном объеме вещества. Только при условии ko > 1 достижимо критическое состояние. Значение ko не может превышать число вторичных нейтронов деления , которое намного больше единицы. В реальных средах ko далеко не всегда превышает единицу. Даже в чистых делящихся материалах ko меньше , поскольку делящиеся ядра не только делятся, но и захватывают нейтроны без деления. Активные зоны ядерных реакторов, особенно на тепловых нейтронах, обычно содержат мало делящегося материала. Наряду с 235U в них всегда присутствует 238U. Уран или плутоний могут применяться в виде химических соединений с кислородом, углеродом, азотом. Кроме того, активные зоны реакторов содержат конструкционные материалы, теплоноситель, а большая часть объемов активных зон реакторов на тепловых нейтронах занята замедлителем. Все эти вещества поглощают нейтроны, что снижает коэффициент размножения.

Часто под коэффициентом размножения в бесконечной среде понимают коэффициент размножения бесконечного реактора, набранного из повторяющихся элементов (элементарных ячеек) активной зоны реального реактора. Тогда для вычисления ko можно решить уравнение переноса (1) для следующих условий:

1) рассматриваемая система – элементарная ячейка,

2) на границе ячейки R0 ставится граничное условие отражения (все нейтроны, вылетающие через границу R0, возвращаются в нее):

Ф(R0,Ω,E) = Ф(R0,–Ω,E),  если (nΩ)<0,

- где n- единичный вектор нормали к внешней границе системы в точке R0 в направлении из системы.

Приближенное вычисление коэффициента размножения в конкретной размножающей среде основано на рассмотрении нейтронного цикла и учете всех возможных процессов, приводящих к изменению числа нейтронов одного поколения. Самый продолжительный цикл - в реакторе на тепловых нейтронах. Этот цикл рассматривается  в предположении, что топливом является уран, и приводит к формуле четырех сомножителей вычисления коэффициента размножения.

7.5. Групповой подход. Библиотеки групповых констант.

Аналитическое решение уравнения переноса нейтронов (1) в общем случае, вообще говоря, невозможно. Это объясняется в частности сложной детальной зависимостью коэффициентов - сечений от энергии. Поэтому во многих численных схемах решения уравнения переноса стремятся снизить размерность задачи по энергии. Пусть в рассматриваемую систему можно разбить на пространственные области {Drz} так, что в пределах каждого энергетического диапазона {Eg} функция плотности потока нейтронов Ф(r,Ω,E) обладает свойством подобия, то есть для нее справедливо условное разделение пространственно-угловой и энергетической переменных:

Ф(r,Ω,E) = Fg(r,Ω) U(E).                                                 (2)

Проинтегрируем уравнение переноса в энергетическом диапазоне Eg. Каждый такой диапазон называется энергетической группой или просто группой, а их совокупность {Eg} - групповым разбиением.

Рассмотрим второе слагаемое уравнения переноса, в котором требуется проинтегрировать поток с весом зависящего от энергии макроскопического полного сечения взаимодействия. С учетом (2) имеем:

DEgdEtot(r,E) Ф(r,Ω,E) = F(r,Ω)DEgdEtot(r,E) U(E).

Умножив и разделив на выражение DEgdEU(E), можем записать:

DEgdEtot(r,E) Ф(r,Ω,E) = gtot Fg(r,Ω),                                         (3)

где Fg(r,Ω) = F(r,Ω)DEgdEU(E) - групповой поток нейтронов,

gx - среднее по группе g сечение процесса типа x (в формуле (3) - полное).

gx = DEgdESx(E)U(E)DEgdEU(E)                                                          (4)

Для того, чтобы (3) выполнялось точно, необходимо получить функции F(r,Ω) и U(E) из решения уравнения переноса. Но это означает сохранение размерности и, следовательно, трудоемкости численного решения исходной задачи. Суть группового метода заключается в том, чтобы не решать исходное уравнение относительно U(E) – спектра нейтронов в зоне, а значения (4) получить, используя некоторую известную функцию S(E) – спектра свертки. Тогда величина gx - групповое сечение процесса типа x определяется:

gx =ΔEgdEΣx(E)S(E)ΔEgdES(E),

где S(E) – спектр свертки (известная функция).

Очевидно, что в группах, в которых практически отсутствует зависимость сечения от энергии, то есть x(E) = const, интегралы спектра в (4) сокращаются. Поэтому групповые сечения вообще не зависят от спектра свертки. В случае, когда сечение имеет зависимость от энергии, в качестве спектра свертки используют либо характерные формы спектра в диапазонах энергии (спектр деления + спектр замедления + спектр Максвелла), либо спектр нейтронов похожей, но уже решенной задачи. Такие известные функции называются стандартными спектрами свертки.

Квазикритическое групповое уравнение переноса нейтронов в рассматриваемой системе имеет вид:

ΩÑFg+gtot(r)Fg = 1kg g'=1NG (ff)g’(r)4pdΩ'Fg' + g'=1NG4pdΩ'Ssg¬g'(r,)Fg',

где Fg(r,Ω) - поток нейтронов в группе g.

Для решения такого уравнения требуется набор макроскопических групповых констант:

gtot(r) - полное сечение в группе g;

(ff)g(r) - сечение генерации в группе g;

g = DEgdE(E) - спектр нейтронов деления в группе g;

Ssg¬g'(r,) – матрица межгрупповых переводов (дважды дифференциальное сечение рассеяния из группы g’ в группу g).

Макроскопические групповые константы получаются из микроскопических групповых констант, помещенных в базу данных, называемой библиотекой групповых констант.

Библиотеки групповых констант формируются на основе данных файлов оцененных ядерных данных для определенного круга расчетных задач с учетом группового разбиения и спектра свертки. В таблице 7.1 приведены некоторые значения идентификатора типа данных.

Таблица 7.1. Значения идентификатора МТ в библиотеках групповых констант.

| MТ | Тип данных |
| --- | --- |
| 1 2 4 18 102 452 | t - полное сечение взаимодействия (информация избыточная, поскольку приводятся все парциальные сечения) el - упругое рассеяние in - неупругое рассеяние (информация избыточная; сумма сечений неупругого рассеяния с возбуждением различных уровней с МТ=51,52,53, …,90,91) f - полное сечение деления n, - радиационный захват f – среднее число вторичных нейтронов деления |